АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

«СИБГИПРОГОР»

Утверждено решением Беловского

городского Совета народных депутатов

от 24.12.2009 № 19/220-н

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДА БЕЛОВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаемая часть

Положения о территориальном планировании

контракт № 2007-05-28/1 от 28 мая 2007 г.

Директор

ООО ИТР «Сибгипрогор»                                                        Е. Н. Малышев

# Омск   2009

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проектных материалов							3

Введение											4

1	Цели и задачи территориального планирования			5
2	Перечень основных мероприятий по территориальному 
	планированию и последовательность их выполнения			7

2.1	Мероприятия по социально-экономическому развитию                  территории									7

2.2	Мероприятия по совершенствованию и развитию                     планировочной структуры и функциональное зонирование            территории									8

2.3	Жилищный фонд и жилищное строительство				23

2.4	Развитие и размещение объектов культурно-бытового

обслуживания населения							28

2.5	Развитие производственных и коммунально-складских 
территорий									32

2.6	Развитие транспортной инфраструктуры					33

2.7	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

и инженерной подготовке территории					37

2.8	Мероприятия по охране окружающей среды 				42

2.9	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера					46

2.10	Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства		49

2.11	Объекты культурного наследия						51

2.12	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			52

# Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Обосновывающая часть |  |  |
|  | Том 1 – Пояснительная записка |  |
|  | Том 2 – Графические материалы |  |
| 1 | Схема г. Белово в системе расселения Кемеровской области | 1:700 000 |
| 2 | Опорный план: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 3 | Основной чертеж: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 4 | Схема зонирования территории: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 6 | Схема комплексной оценки территории: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 7 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. Схема водоснабжения и канализации: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:10 000 |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. Схема электроснабжения и связи: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:10 000 |
| 9 | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории. Схема теплоснабжения и инженерной подготовки территории: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:10 000 |
| 2 Утверждаемая часть |  |  |
|  | Том 1 – Положения о территориальном планировании |  |
|  | Том 2 – Графические материалы |  |
| 1 | Схема существующих и планируемых границ: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 2 | Схема градостроительных ограничений: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 3 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства: города Белово, Центральной части г. Белово; пгт. Грамотеино г. Белово; пгт. Инской г. Белово; пгт. Новый Городок, с. Заречное г. Белово; пгт. Бачатский г. Белово | 1:40 000 1:10 000 |
| 3 Материалы для сайта (электронная версия) |  |  |
| 4 Электронная версия проекта на CD-ROM |  |  |

# Введение

Настоящие Положения о территориальном планировании городского округа города Белово Кемеровской области (далее – Положения) подготовлено 
в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании разработанного генерального плана.

Генеральный план является основополагающим документом 
для осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры. В составе генерального плана города содержатся цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности 
их выполнения.

Территориальное планирование города выполнено в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

Территориальное планирование направлено на комплексное решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Исходный год проектирования – 2006 год, I-я очередь строительства – 
2016 год, расчетный срок – 2026 год.

# 1      Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

-	создания условий для устойчивого повышения уровня жизни населения города за счет роста активности хозяйственной деятельности в различных секторах экономики, увеличения доходов работающих на предприятиях;

-	повышения эффективности использования трудового, природного, производственного, научно-технического потенциала города в целях развития экономики;

-	определения состава наиболее важных инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы на территории города в течение рассматриваемого периода;

-	выявления наиболее перспективных отраслей и производств, способных в условиях развития города достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг;

-	разработки предложений по развитию кооперации производителей товаров и услуг;

-	создания условий для поддержания высокой и устойчивой занятости населения.

Основные задачи территориального планирования в составе генерального плана:

-	выявление проблем градостроительного развития территории города, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития города, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории города на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы генерального плана города с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, 
а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

-	границы города;

-	границы зон с особыми условиями использования территории;

-	характер развития сети транспортных и инженерных узлов 
и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;

-	характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2026 года, 
с выделением первой очереди до 2016 г. Этапы реализации генерального плана города, их сроки определяются органами местного самоуправления города, исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в городе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ.

# 2      Перечень основных мероприятий 
по территориальному планированию 
и последовательность их выполнения

## 2.1          Мероприятия по социально-экономическому развитию территории

Задачей оценки демографической ситуации в городе Белово является выявление динамики прошлых лет и расчет численности населения на перспективу, поскольку существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием города, в частности 
его производственной, социальной и иными сферами.

Генеральным планом произведен расчет перспективной численности населения, основанный на оптимистическом процессе демографического развития. Этот вариант предполагает поэтапное восстановление докризисного типа воспроизводства населения. Возрастные коэффициенты рождаемости по 5-летним периодам принимаются 1,05 - 1,1 - 1,15 - 1,2 по отношению к современному уровню, прогнозируется снижение смертности в трудоспособном возрасте 
в 1,7 раза.

Оптимистический процесс территориального развития означает активное вмешательство в процесс трансформации системы расселения, а именно

  - стимулирование эффективных методов ведения промышленного производства, поддержка технико-технологического и кадрового перевооружения;

  - развитие инженерных, транспортных и социальных инфраструктур;

  - развитие благоустройства населенных пунктов.

При оптимистическом процессе численность населения составит 
144,9 тыс. человека на 2017 г. и 148,2 тыс. человек на 2027 г., а относительный прирост численности населения – 5,4 % и 7,9 % соответственно.

На первую очередь строительства и расчетный срок в городском округе численность лиц моложе трудоспособного возраста составит 18,4 % и 13,3 % соответственно, трудоспособного возраста – 62,1 % и 63,8 %, старше трудоспособного возраста – 19,5 % и 22,9 %.

## 2.2          Мероприятия по совершенствованию и развитию планировочной структуры и функциональное зонирование территории

По состоянию на 01.01.2007 г. площадь территории городского округа города Белово составляет 17133 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 111 га и земли населенных пунктов – 17022 га.

С целью разработки проектных решений по территориальному планированию города проведены анализ планировочной структуры и зонирование его территории. Решения генерального плана направлены в первую очередь 
на повышение интенсивности градостроительного использования территории города, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории земель населенных пунктов, которое определяет условия ее использования, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки, ландшафтной организации территории.

Предложения по функциональному зонированию территории и размещению объектов капитального строительства разработаны с учетом планировочных ограничений.

На данном этапе решены следующие задачи:

- определение объемов нового жилищного строительства;

- организация культурно-бытового обслуживания населения;

- выявление резервных площадок для размещения гражданского, промышленного, коммунально-складского строительства.

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

- Жилые зоны – зоны, представленные объектами жилищного 
и общественно-делового строительства для проживания и обеспечения жизнедеятельности населения. Жилые зоны включают зоны усадебной и коттеджной жилой застройки, зоны мало-, средне- и многоэтажной многоквартирной жилой застройки, зоны запрещения нового жилищного строительства и зоны выборочной реконструкции жилой застройки. Зоны запрещения нового жилищного строительства выделены на территориях, подпадающих под влияние санитарно-защитных зон предприятий и объектов. В рамках указанных 
зон запрещается новое жилищное строительство и иные виды строительства, ограниченные режимом санитарно-защитных 
зон. Существующий жилищный фонд в зонах запрещения нового жилищного строительства будет использоваться до полной амортизации.

- Общественно-деловые зоны – зоны общественно-деловых центров 
и подцентров города; зоны размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 
и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственные зоны – зоны размещения промышленных предприятий и коммунально-складских  объектов.

- Рекреационные зоны – зоны зеленых насаждений общего пользования.

- Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны сельскохозяйственных угодий и зоны объектов сельскохозяйственного производства. Зоны сельскохозяйственных угодий представлены пашней и иными угодьями, зоны объектов сельскохозяйственного производства - сельскохозяйственными предприятиями и садово-огородными товариществами.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур - в состав входят областные автомобильные дороги, железнодорожные пути 
и инженерные коммуникации, а также железнодорожные станции, автозаправочные станции, станции технического облуживания и иные объекты, связанные с обслуживанием автомобильного 
и железнодорожного транспорта.

- Зоны резерва предусмотрены для целей резервирования новых территорий под жилую, общественно-деловую, производственную 
и коммунально-складскую застройку.

- Зоны специального значения – зоны размещения кладбищ, свалок, очистных сооружений, отстойников, зоны зеленых насаждений специального назначения.

Планировочная структура

Определяющее влияние на формирование планировочной структуры 
и панорамы города оказали угледобывающие и некоторые другие крупные предприятия – главные ядра городской застройки. Расчлененность планировочной структуры г. Белово связана с характерными для городов Сибири и Дальнего Востока природными и планировочными условиями (распространение полезных ископаемых), расчленяющими городскую застройку на рассредоточенные промышленные и жилые образования.

Город Белово состоит из 5 отдельных планировочных образований: Центральной части, пгт. Грамотеино и д. Грамотеино, пгт. Инской, пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок и с. Заречное – связанных между собой транспортными коридорами. Средний радиус обособленных поселков составляет 20 км.

Центральная часть

В планировочном отношении Центральная часть города Белово развивалась как конгломерат отдельных поселков пристанционных железнодорожников 
и цинкового завода, а также близлежащих поселков, образованных в результате развития угледобывающей промышленности.

Центральная часть состоит из 6 частей: непосредственно сама Центральная часть и микрорайоны Чертинский, Телеут, 8-е Марта, Бабанаково, Старо-Белово. Микрорайоны Чертинский, Бабанаково, 8-е марта и Старо-Белово расположены 
на угленосных территориях и в непосредственной близости от мест приложения труда, разрозненность микрорайонов создает определенные трудности в решении инженерного обеспечения, транспортных связей и пассажирских перевозок.

Существующий жилой фонд микрорайонов Бабанаково, Телеут, 8-е Марта, 
Старо-Белово и Чертинский состоит в основном из одноэтажных индивидуальных жилых домов с частичным размещением малоэтажной многоквартирной жилой застройки. Среднеэтажная жилая застройка размещается в Центральной части.

В связи с непланомерностью застройки бывших подведомственных поселков большая часть одноэтажной индивидуальной жилой застройки находится 
на подрабатываемых территориях, в санитарно-защитных зонных промышленных предприятий и коммунально-складских объектов, в водоохранных зонах 
рек Большой Бачат и Малый Бачат. На перспективу выделены зоны запрещения нового жилищного строительства: значительные территории микрорайонов Чертинский, Бабанаково и частично индивидуальная застройка Центральной части - на подрабатываемых территориях и территориях, подпадающих под влияние санитарно-защитных и водоохранных зон. В дальнейшем освободившиеся 
от застройки территории будут предусматриваться под размещение объектов специального назначения, коммунально-складских и промышленных предприятий и объектов.

На первую очередь строительства запланированы следующие мероприятия:

  - реконструкция среднеэтажной многоквартирной жилой застройки 
по улицам Октябрьская, Ленина, Железнодорожная;

  - реконструкция кварталов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки центральной части в рамках переулков Почтовый, Линейный, улицы Юбилейная;

  - строительство много- и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки в 5-6 квартале и  3 микрорайоне центральной части;

  - строительство индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Сосновом и вдоль улицы Геодезическая, микрорайоне Старо-Белово.

На расчетный срок предусмотрено строительство индивидуальной жилой застройки в микрорайоне Телеут, много- и среднеэтажной многоквартирной 
и индивидуальной жилой застройки в Центральной части за чертой городского округа города Белово. В связи с этим на расчетный срок предложено расширить границу городского округа в Центральной части. Зарезервированы территории 
под индивидуальную жилую застройку в микрорайонах Старо-Белово, Бабанаково.

На данный момент в Центральной части сформирован общественно-деловой центр города Белово в районе улиц Советская и Ленина, а также две общественно-деловых зоны в микрорайонах Чертинский и Бабанаково. В рамках общественно-делового центра располагаются ключевые объекты города: административно-деловые объекты, высшие учебные заведения, средние специальные 
и профессиональные технические учебные заведение, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, крупные спортивные сооружения и иные объекты общегородского значения. Значительное количество объектов культурно-бытового обслуживания: детских садов, школ, магазинов, предприятий общественного питании и бытового обслуживания, спортивных и иных объектов – размещается в кварталах жилой застройки.

На первую очередь строительства запланировано развитие общественно-делового центра города в рамках реконструируемых кварталов среднеэтажной жилой застройки: здесь разместятся  детская поликлиника, кинотеатр, стадион, пять детских садов, школа искусств, предприятия общественного питания, предприятия бытового обслуживания, площадка для проведения массовых городских мероприятий. В общественно-деловой зоне микрорайона Чертинский запроектирована музыкальная школа. В кварталах новой жилой застройки предусмотрено строительство:

  - 3 микрорайон – три детских сада, школа искусств и библиотека;

  - 5-6 кварталы – детский сад, школа, церковь, бассейн, спортивные площадки, торговые комплексы и административно-деловой объект;

  - вблизи микрорайона Сосновый – родильный дом;

  - микрорайон Старо-Белово – детский сад.

На расчетный срок в кварталах новой жилой застройки запроектированы:

  - микрорайон Телеут – детский сад и административно-деловой объект;

  - Центральная часть – два детских сада и административно-деловой объект.

Проектом генерального плана предусмотрено устройство следующих объектов рекреации:

  - Центральная часть – сквер по ул. Ленина, сквер в 5-6 кварталах, парк у реки Малый Бачат;

  - мкр. Старо-Белово – сквер по ул. Путепроводная;

  - мкр Бабанаково – сквер по ул. Челюскина, сквер по ул. Секционная;

  - мкр. Чертинский – парк по ул. Южная.

Промышленные предприятия, коммунально-складские объекты и объекты транспортной инфраструктуры Центральной части расположены в микрорайонах Чертинский, Бабанаково, 8- е Марта, а также в северном промышленном узле города.

Перспективное развитие производственных зон и зон транспортной инфраструктуры намечено в северном промышленном узле города. На первую очередь строительства запланировано размещение производства строительных машин на площади 27,8 га, завода горношахтного оборудования на площади 
13,3 га и пивоваренного завода на площади 0,4 га. Предусмотрено строительство ряда коммунально-складских объектов: гаражей, открытых складов – и объектов транспортных инфраструктур: СТО, АЗС, автомойки, автостоянки и иных объектов.

Зарезервированы территории под размещение коммунально-складских объектов в микрорайонах Чертинский, 8-е Марта и Центральной части.

Из объектов специального назначения запланировано строительство кладбища у микрорайона Бабанаково и мусороперерабатывающего завода 
в Центральной части.

На данный момент на территории Центральной части города сформированы две инвестиционные площадки: участок по ул. Путепроводная площадью 
2,0 га под размещение объекта торговли, бытового обслуживания или торгово-развлекательного центра и участок в северном промышленном узле площадью 
15,0 га под размещение объектов промышленного значения.

Пгт. Грамотеино и д. Грамотеино

Основной композиционной осью населенного пункта является проходящая 
с севера на юг автомобильная дорога областного значения, на которую нанизаны мелкие поселки, ранее именовавшиеся Старограмотеино, Новограмотеино 
и Новостройка. Именно эти поселки и формируют поселок городского типа Грамотеино, представляя собой обособленные планировочные образования.

К дороге областного значения примыкают промышленные дороги, идущие 
с основных промышленных площадок,  с нее имеется выход на железнодорожную станцию и автомобильную дорогу федерального значения, проходящую через весь Кузбасс.

Вся территория поселка находится в непосредственной близости 
от угленосных территорий шахт Грамотеинская и Листвяжная без соблюдения санитарных разрывов. Свободных площадок для застройки нет. Развитие населенного пункта возможно только в южной части поселка за границей городского округа. В связи с этим на расчетный срок предложено расширить границу городского округа в пгт. Грамотеино.

По форме начертания план уличной сети представляет собой композицию, состоящую из элементов свободной системы: направления улиц определяются ареалами залегания полезных ископаемых, пластикой рельефа и изгибами 
рек Мереть и Иня.

Планировочные образования Старограмотеино и Новограмотеино представлены одноэтажной индивидуальной жилой застройкой. На перспективу выделены зоны запрещения нового жилищного строительства на территориях жилой застройки, подпадающих под влияние санитарно-защитных зон угольных шахт и иных промышленных предприятий. Развитие жилых зон в данных планировочных образованиях не предусмотрено.

В планировочном образовании Новостройка, наиболее приближенном 
к Центральной части города Белово, располагается среднеэтажная многоквартирная и одноэтажная индивидуальная жилая застройка. На первую очередь строительства и расчетный срок здесь запланировано размещение средне- и многоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Здесь же на перспективу зарезервированы территории под средне- и многоэтажную и индивидуальную жилую застройку.

Общественно-деловой центр поселка Грамотеино как таковой сформировался только в планировочном образовании Новостройка в районе улиц Колмогоровская и Светлая. Здесь размещаются административно-деловые объекты, детские сады, общеобразовательные школы, школа-интернат, художественная школа, строящаяся музыкальная школа, магазины, рынок, предприятия общественного питания, баня, противотуберкулезный диспансер, пожарное депо. 
В непосредственной близости располагается автовокзал.

Культурно-бытовое обслуживание остальной части поселка осуществляется за счет отдельно стоящих объектов и групп объектов в рамках жилых кварталов. Для обслуживания Старограмотеино в районе улиц Центральная и Красная сформирована группа объектов, включающая детский сад, профилакторий, магазины, предприятие общественного питания. Имеется группа из двух детских садов и общеобразовательной школы на улице Магистральная, отдельно располагается Дом культуры на улице Чехова. Для обслуживания Новограмотеино вдоль дороги областного значения располагаются магазины, размещаются объекты по улицам Революции, Владимирская, 7 Ноября: детские сады, общеобразовательная школа, дом культуры, кинотеатр, библиотека и церковь.

На перспективу сформировано два общественно-деловых центра поселка: улицы Центральная и Красная, улицы Колмогоровская и Светлая. Выделена общественно-деловая зона при среднеэтажной многоквартирной застройке 
в Старограмотеино. В общественно-деловой зоне на первую очередь строительства будут размещены административно-деловой объект и предприятие общественного питания. Общественно-деловой центр улиц Центральная и Красная будет дополнен административно-деловым объектом, детским садом, общеобразовательной школой, предприятием общественного питания и пожарным депо. Размещение объектов культурно-бытового обслуживания запланировано на территориях реконструкции жилых кварталов. В общественно-деловом центре улиц Колмогоровская и Светлая будет достроена музыкальная школа, произведен вынос гаражей в коммунально-складскую зону, зарезервированы территории 
под общественно-деловую застройку. В кварталах новой средне- и многоэтажной застройки будут размещены дополнительно учреждение здравоохранения, профилакторий, кинотеатр и стадион.

На перспективу проектом генерального плана предложено обустройство сквера в микрорайоне Новограмотеино у реки Иня и парка в микрорайоне Новостройка у реки Иня.

В южной части поселка располагаются территории под садово-огородными товариществами. На первую очередь строительства выделены земельные участки под размещение садово-огородных товариществ общей площадью 34,7 га 
за границей городского округа, в связи, с чем на первую очередь строительства предложено расширить границу.

Производственная зона пгт Грамотеино сформирована на угленосных территориях. Основные предприятия и объекты – угольные шахты. В состав 
зон входят предприятия и объекты сопутствующих производств, а также коммунально-складские объекты, обеспечивающие потребности существующих предприятий, населения поселка. Производственная зона пгт Грамотеино также включает объекты заготавливающей и обрабатывающей древесной промышленности. В районе шахты Грамотеинская зарезервированы территории под коммунально-складские нужды.

Пгт. Инской

Поселок городского типа Инской вытянут вдоль береговой черты Беловского водохранилища с северо-запада на юго-восток. Производственная зона сформировалась в северо-западной части поселка, ключевой объект - Беловская ГРЭС. Жилая и общественно-деловая застройка сконцентрирована 
в юго-восточной части населенного пункта.

Селитебные территории поселка представлены средне- и малоэтажными многоквартирными и одноэтажными индивидуальными жилыми домами. Развитие селитебных территорий предполагается в юго-западной части в границе 
и за границей городского округа. На расчетный срок предложено расширить границу округа в пгт. Инской.

На первую очередь и расчетный срок запланированы мероприятия:

  - застройка заброшенных участков садово-огородных товариществ индивидуальными жилыми домами;

  - реконструкция кварталов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (1 очередь);

  - строительство много- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов в рамках существующих селитебных территорий (1 очередь);

  - строительство много- и среднеэтажных многоквартирных жилых домов за границей городского округа (расчетный срок).

Зарезервированы территории под жилую застройку за границей городского округа в непосредственной близости от микрорайона Старо-Белово.

Общественно-деловой центр населенного пункта сформирован в кварталах среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, здесь сосредоточены административно-деловые объекты, учреждения дошкольного, начального, среднего общего и среднего профессионального образования, школы искусств, интернаты, учреждения здравоохранения, спортивные объекты, предприятия торговли, общественного питания и иные объекты.

На первую очередь строительства запроектированы школа искусств 
и библиотека в рамках существующего общественно-делового центра, прочие объекты: административно-деловое здание, магазин, детский сад, школа, профилакторий, клуб, предприятие общественного питания – в новых кварталах индивидуальной жилой застройки. На расчетный срок запроектировано размещение магазина и административно-делового здания в кварталах новой многоэтажной жилой застройки.

Проектом генерального плана предусмотрено обустройство объектов рекреации на берегу Беловского водохранилища: парка в юго-восточной части 
и парка с пляжем в северной части селитебных территорий поселка.

На перспективу запланирована инвентаризация и вынос садово-огородных товариществ из санитарно-защитных зон предприятий.

Развитие производственных и коммунально-складских территорий поселка не предусмотрено. На первую очередь запланировано размещение кладбища площадью 6,6 га рядом с существующим кладбищем с последующим закрытием последнего. На расчетный срок будет осуществлена рекультивация отстойников площадью 207,2 га и полигона ТБО площадью 3,5 га.

Пгт. Бачатский

В планировочном отношении пгт. Бачатский развивался как рабочий поселок, возникший в непосредственной близости от угленосных территорий 
с целью обеспечения жизнедеятельности людей, занятых на добыче полезных ископаемых. Производственные территории поселка сформированы единственным промышленным предприятием - угольным разрезом Бачатский – и автобазой, обслуживающей нужды предприятия.

Производственные и селитебные территории поселка отстоят друг от друга незначительно без соблюдения зон санитарного разрыва. Селитебные территории значительно вытянуты с востока на запад вдоль автомобильной дороги областного значения. На перспективу предусматривается создание более благоприятной планировочной структуры для жизнедеятельности людей с точки зрения социального обслуживания  и экологии.

Кварталы среднеэтажной многоквартирной жилой застройки поселка располагаются в восточной части поселка между улицей Шевцова и автомобильной дорогой областного значения, остальная часть поселка занята одноэтажной индивидуальной и малоэтажной многоквартирной жилой застройкой. Санитарно-защитная зона угольного разреза Бачатский накрывает значительную часть застройки восточной части населенного пункта.

На перспективу выделены зоны запрещения нового жилищного строительства на территориях, подпадающих под влияние санитарно-защитной зоны. В восточной части населенного пункта сохранится среднеэтажная многоквартирная жилая застройка и незначительные площади одноэтажной индивидуальной жилой застройки. Развитие зон жилой застройки предполагается вдоль основной планировочной оси - автомобильной дороги областного значения: запланировано строительство кварталов средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов на улице Шевцовой, кварталов индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов - в западной части поселка.

Общественно-деловой центр поселка исторически сложился в районе улицы Шевцовой. Здесь располагаются административно-деловые объекты, детские сады, общеобразовательные школы, станция медицинской помощи, предприятия торговли, общественного питания, дом быта, церковь и прочие объекты, предназначенные для обслуживания общественно-деловых нужд населения. 
Для обслуживания западной части поселка в жилых кварталах малоэтажной многоквартирной жилой застройки возведены детский сад, школа, магазин.

Проектом запланировано развитие двух общественно-деловых центров 
в западной и восточной части поселка. Общественно-деловой центр восточной части поселка будет дополнен административно-деловыми объектами, детским садом, образовательной школой, школой искусств, спортивными объектами 
и сооружениями, больницей, предприятиями торговли и общественного питания, баней, домом быта и гостиницей. Объекты будут размещены в рамках существующих и новых жилых кварталов среднеэтажной застройки. Общественно-деловой центр западной части поселка будет сформирован в кварталах новой индивидуальной жилой застройки. Здесь разместятся административно-деловые объекты, детский сад, общеобразовательная школа, спортивный объект, магазин 
и пожарное депо.

В западной части поселка располагаются территории под садово-огородными товариществами. На первую очередь строительства запланирован вынос территорий садово-огородных товариществ из санитарно-защитной зоны угольного разреза Бачатский на участок  площадью 35,7 га.

Из объектов транспортной инфраструктуры запланировано строительство автозаправочной станции у разреза Бачатский.

На перспективу зарезервированы территории под одноэтажную индивидуальную жилую застройку в западной части поселка, 
под производственную и коммунально-складскую застройку – в восточной части поселка в непосредственной близости от территорий угольного разреза Бачатский.

Пгт. Новый Городок, с. Заречное

Поселок городского типа Новый Городок – населенный пункт, возникший 
на безугольных территориях и начавший застраиваться в 50-х годах 20 века 
по проекту института «Кузбассгипрошахт».

Производственные территории поселка, представленные шахтой «Новая» 
и УМТС п/о Беловоуголь, располагаются на значительном удалении от селитебных территорий.

Селитебная застройка поселка представляет собой довольно компактное планировочное образование. По форме начертания план уличной сети представляет собой композицию, состоящую из элементов регулярной системы: улицы образуют сетку прямолинейных направлений, пересекающихся под прямыми углами. Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка поселка располагается в центре 
в окружении малоэтажной многоквартирной и одноэтажной индивидуальной застройки.

Развитие селитебных территорий запланировано в юго-западной части. 
На первую очередь и расчетный срок запроектировано строительство много- 
и среднеэтажной застройки в центральной и юго-западной части поселка 
и индивидуальной жилой застройки – в юго-западной части поселка. Проектом также зарезервированы территории под индивидуальную и многоэтажную застройку также в юго-западной части населенного пункта.

В поселке нет ярко выраженного общественно-делового центра: объекты культурно-бытового обслуживания располагаются в рамках кварталов среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. В населенном пункте имеются учреждения образования: (детские сада и школы), школа интернат, детский 
дом, учреждения здравоохранения (городская больница, кожно-венерологический диспансер, станция скорой медицинской помощи, психоневрологический диспансер), дом культуры, церковь, рынок, столовая, стадион, административно-деловые объекты.

На перспективу генеральным планом запроектированы в кварталах новой многоквартирной жилой застройки дом культуры с парком, два детских сада, 
две школы, два предприятия бытового обслуживания, детский дом, предприятие общественного питания и административно-деловой объект, в кварталах индивидуальной застройки – детский сад, школа, спортивная площадка и пожарное депо.

Проектом генерального плана намечено обустройство сквера в квартале многоэтажной жилой застройки по улице Гражданская и парка у пруда.

На территории бывшей Чертинской автобазы запланировано размещение завода по производству мрамора.

Развитие планировочной структуры города Белово и проектное функциональное зонирование территории показаны на основных чертежах генерального плана.

Результатом функционального зонирования территории города является баланс территорий, который дает ориентировочное представление об изменении использования земель населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на расчетный срок.

Сводные данные об изменении использования земель населенных пунктов приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2 – Баланс территории города Белово (по обмеру чертежа)

| № п/п | Наименование территории | 2007 г. (исходный год) |  | 2027 г. (расчетный срок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Город Белово |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 4874,9 | 100,0 | 7439,8 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 3008,3 | 61,7 | 4641,9 | 62,4 |
|  | малоэтажная застройка | 2505,1 | 51,4 | 3883,2 | 52,2 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | 269,8 | 5,5 | 83,2 | 1,1 |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 223,4 | 4,6 | 607,3 | 8,2 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 10 | 0,2 | 68,2 | 0,9 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 280,7 | 5,8 | 529,3 | 7,1 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 263,6 | 5,4 | 876,2 | 11,8 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 1322,3 | 27,1 | 1392,4 | 18,7 |
| 2 | Внеселитебные территории | 17059,1 | 100,0 | 15471,7 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 5114 | 30,0 | 5278,2 | 34,1 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 8716,1 | 51,1 | 6918,2 | 44,7 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 3229 | 18,9 | 3275,3 | 21,2 |
| 3 | Территория в границах обмера | 21934,0 |  | 22911,5 |  |
| Центральная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 3114,0 | 100,0 | 4581,5 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 1945,7 | 62,5 | 2925,8 | 63,9 |
|  | малоэтажная застройка | 1623,0 | 52,1 | 2538,5 | 55,4 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | 234,1 | 7,5 | 43,2 | 0,9 |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 78,6 | 2,5 | 275,9 | 6,0 |
|  | многоэтажная жилая застройка | 10,0 | 0,3 | 68,2 | 1,5 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 134,5 | 4,3 | 267,3 | 5,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 166,5 | 5,3 | 675,7 | 14,7 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 867,3 | 27,9 | 712,7 | 15,6 |

Продолжение таблицы 2.2.2

| № п/п | Наименование территории | 2007 г. (исходный год) |  | 2027 г. (расчетный срок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Внеселитебные территории | 7250,5 | 100,0 | 6168,9 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 1549,7 | 21,4 | 1706,9 | 27,7 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 3953,2 | 54,5 | 2509,5 | 40,7 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 1747,6 | 24,1 | 1952,5 | 31,7 |
| Пгт. Бачатский |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 346,3 | 100,0 | 622,9 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 206,9 | 59,7 | 357,0 | 57,3 |
|  | малоэтажная застройка | 147,3 | 42,5 | 250,0 | 40,1 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | 24,8 | 7,2 | 31,9 | 5,1 |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 34,8 | 10,0 | 75,1 | 12,1 |
|  | многоэтажная жилая застройка | - | - | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 32,9 | 9,5 | 73,5 | 11,8 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 8,9 | 2,6 | 32,1 | 5,2 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 97,6 | 28,2 | 160,3 | 25,7 |
| 2 | Внеселитебные территории | 4553,3 | 100,0 | 4299,4 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 2836,6 | 62,3 | 2845,2 | 66,2 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 1388,9 | 30,5 | 1327,5 | 30,9 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 327,8 | 7,2 | 126,7 | 2,9 |
| Пгт. Новый Городок, с. Заречное |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 456,6 | 100,0 | 640,7 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 299,2 | 65,5 | 426,9 | 66,6 |
|  | малоэтажная застройка | 239,6 | 52,5 | 343,2 | 53,6 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | 10,9 | 2,4 | - | - |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 48,7 | 10,7 | 83,7 | 13,1 |
|  | многоэтажная жилая застройка | - | - | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 25,9 | 5,7 | 42,5 | 6,6 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 16,8 | 3,7 | 25,9 | 4,0 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 114,7 | 25,1 | 145,4 | 22,7 |
| 2 | Внеселитебные территории | 2517,5 | 100,0 | 2232,4 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 43,4 | 1,7 | 52,6 | 2,4 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 1986,0 | 78,9 | 1702,1 | 76,2 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 488,1 | 19,4 | 477,7 | 21,4 |
| Пгт. Инской |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 321,8 | 100,0 | 700,0 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 169,0 | 52,5 | 334,2 | 47,7 |
|  | малоэтажная застройка | 136,9 | 42,5 | 238,1 | 34,0 |

Окончание таблицы 2.2.2

| № п/п | Наименование территории | 2007 г. (исходный год) |  | 2027 г. (расчетный срок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | - | - | 8,1 | 1,2 |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 32,1 | 10,0 | 88,0 | 12,6 |
|  | многоэтажная жилая застройка | - | - | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 59,4 | 18,5 | 92,9 | 13,3 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 7,1 | 2,2 | 103,8 | 14,8 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 86,3 | 26,8 | 169,1 | 24,2 |
| 2 | Внеселитебные территории | 1422,3 | 100,0 | 1456,8 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 326,9 | 23,0 | 327,2 | 22,5 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 578,2 | 40,7 | 665,2 | 45,7 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 517,2 | 36,4 | 464,4 | 31,9 |
| Пгт. Грамотеино |  |  |  |  |  |
| 1 | Селитебные территории | 636,2 | 100,0 | 894,7 | 100,0 |
| 1.1 | Территория жилой застройки, всего | 387,5 | 60,9 | 598,0 | 66,8 |
|  | малоэтажная застройка | 358,3 | 56,3 | 513,4 | 57,4 |
|  | малоэтажная многоквартирная застройка | - | 0,0 | - | - |
|  | среднеэтажная жилая застройка | 29,2 | 4,6 | 84,6 | 9,5 |
|  | многоэтажная жилая застройка | - | - | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 28,0 | 4,4 | 53,1 | 5,9 |
| 1.3 | Зеленые насаждения общего пользования (скверы, парки, кустарники, леса) | 64,3 | 10,1 | 38,7 | 4,3 |
| 1.4 | Дороги, улицы, площади | 156,4 | 24,6 | 204,9 | 22,9 |
| 2 | Внеселитебные территории | 1315,5 | 100,0 | 1314,2 | 100,0 |
| 2.1 | Территории промышленной и коммунально-складской застройки | 357,4 | 27,2 | 346,3 | 26,4 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного использования | 809,8 | 61,6 | 713,9 | 54,3 |
| 2.3 | Прочие территории (леса, зеленые насаждения специального назначения, объекты специального назначения) | 148,3 | 11,3 | 254,0 | 19,3 |

## 2.3          Жилищный фонд и жилищное строительство

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых территорий и реконструкции существующих жилых кварталов после сноса аварийного и ветхого жилья. Для реализации этой задачи также предусматривается:

- улучшение планировочной ситуации (более четкое функциональное зонирование территории);

- создание рациональной транспортной сети;

- обеспечение существующих неблагоустроенных жилых домов 
по возможности всеми видами инженерных коммуникаций;

- обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания населения;

- оздоровление экологической обстановки (организация зон санитарной вредности, озеленение и т.д.)

На первую очередь проектирования убыль жилищного фонда составит 
152,4 тыс. кв. м в связи со сносом и реконструкцией жилья, подработкой территории, реконструкцией улично-дорожной сети. Убыль жилищного фонда должна учитываться в материалах текущего учета.

Согласно схеме территориального планирования Кемеровской области (СТП) средняя жилищная обеспеченность общей площади квартир на 1 человека принята в размере 24,5 кв.м на первую очередь и 30,0 кв.м на расчетный срок.

Для расчета территорий, предназначенных под застройку индивидуальными и средне-, многоэтажными многоквартирными домами, принята структура нового жилищного строительства 35/65.

Объемы нового жилищного строительства на 1-ую очередь проектирования и на расчетный срок представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства г. Белово

| № п/п | Показатели | Центральная часть |  |  | пгт. Грамотеино, д. Грамотеино |  |  | пгт. Бачатский |  |  | пгт. Новый Городок, с. Заречное |  |  | пгт. Инской |  |  | Беловский Городской Округ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Численность населения на 01.01.2006 г., тыс. чел. | 77,9 | 78,8 | 79,6 | 14,2 | 15,2 | 16,3 | 15,3 | 16,3 | 17,4 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 13,4 | 14,4 | 15,5 | 138,6 | 142,9 | 147,5 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади на 1 жителя | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 | 21,0 | 24,5 | 30,0 |
| 3 | Существующий жилищный фонд (на конец 2006 г.), тыс. кв. м | 1621,9 | 1621,9 | 1621,9 | 311,2 | 311,2 | 311,2 | 347,6 | 347,6 | 347,6 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 276,7 | 276,7 | 276,7 | 2920,9 | 2920,9 | 2920,9 |
| 4 | Требуемый жилищный фонд, тыс. кв. м | - | 1930,6 | 2388,0 | - | 372,4 | 489,0 | - | 399,4 | 522,0 | - | 392,0 | 480,0 | - | 352,8 | 465,0 | - | 3447,2 | 4344,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м | - | 152,4 | 598,3 | - | 45,3 | 116,2 | - | 38,7 | 44,1 | - | 25,5 | 106,6 | - | 12,8 | 46,2 | - | 274,7 | 911,4 |
|  | -замена ветхого жилья, тыс. кв. м | - | 121,5 | 516,3 | - | 16,4 | 116,2 | - | 2,4 | 44,1 | - | 25,5 | 106,6 | - | 1,4 | 46,2 | - | 167,2 | 829,4 |
|  | -реконструкция, тыс. кв. м | - | 13,4 | 68,6 | - | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 | - | - | 27,0 | 68,6 |
|  | -в связи с подработкой территории, тыс. кв. м | - | 14,2 | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,8 | - |
|  | -в санитарно-защитной зоне предприятий, тыс. кв. м | - | 0,4 | 13,4 | - | 26,1 | - | - | 36,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,8 | 13,4 |
|  | -за счет реконструкции улично-дорожной сети, тыс. кв. м | - | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | - | 1469,85 | 1023,3 | - | 265,9 | 195,0 | - | 308,9 | 303,5 | - | 338,0 | 256,9 | - | 263,9 | 230,5 | - | 2646,2 | 2009,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства-всего: тыс. кв. м | - | 461,1 | 1364,4 | - | 106,5 | 294,0 | - | 90,5 | 218,5 | - | 54,0 | 223,1 | - | 88,9 | 234,5 | - | 801,0 | 2334,5 |
|  | из них: средне- и многоэтажная жилая застройка, тыс. кв. м | - | 299,7 | 886,9 | - | 69,2 | 191,1 | - | 58,8 | 142,0 | - | 35,1 | 145,0 | - | 57,8 | 152,4 | - | 520,6 | 1517,4 |
|  | индивидуальная жилая застройка, тыс. кв. м | - | 161,4 | 477,5 | - | 37,3 | 102,9 | - | 31,7 | 76,5 | - | 18,9 | 78,1 | - | 31,1 | 82,1 | - | 280,4 | 817,1 |

Окончание таблицы 5.3.1

| № п/п | Показатели | Центральная часть |  |  | пгт. Грамотеино, д. Грамотеино |  |  | пгт. Бачатский |  |  | пгт. Новый Городок, с. Заречное |  |  | пгт. Инской |  |  | Беловский Городской Округ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) | Исходный год 2007 | I-ая очередь (2017г.) | II-ая очередь (2027г.) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства, га | - | 134,0 | 451,0 | - | 31,0 | 97,0 | - | 26,0 | 72,0 | - | 16,0 | 74,0 | - | 26,0 | 77,0 | - | 284,0 | 694,0 |
|  | из них: территории для размещения: средне- и многоэтажной жилой застройки, га | - | 55,0 | 161,0 | - | 13,0 | 35,0 | - | 11,0 | 26,0 | - | 6,0 | 26,0 | - | 10,0 | 28,0 | - | 95,0 | 276,0 |
|  | индивидуальной жилой застройки, га | - | 135,0 | 398,0 | - | 31,0 | 86,0 | - | 26,0 | 64,0 | - | 16,0 | 65,0 | - | 26,0 | 68,0 | - | 234,0 | 681,0 |

На данный момент в г. Белово выделены приоритетные проекты в сфере жилищного строительства, описание которых дано в таблице 2.3.3.

Таблица 2.3.2 – Приоритетные проекты в сфере жилищного строительства (на первую очередь строительства)

| № п/п | Наименование объекта | Тип застройки | Число домов | Описание, инфраструктура | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Центральная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Микрорайон № 3 | 5-9 этажная | 68 | Общая жилая площадь – 130 тыс. кв.м. Общая площадь соцкультбыта – 10,9 тыс. кв.м | Уже введено в эксплуатацию 42 дома |
| 2 | Микрорайон № 5-6 | 4-9 этажей | 16 | Общая жилая площадь – 72,8 тыс. кв.м | Разработан эскизный проект |
| 3 | Привокзальный район | 5 этажей | - | Общая жилая площадь – 21,33 тыс. кв.м | Разработан проект планировки, осуществляется снос и строительство |
| 4 | Ул. Краевая | малоэтажная | 21 | - | - |
| 5 | Квартал «Сосновый» | Коттеджная 2-3 этажа | 60 | Общая площадь – 12 га, предполагается полное инженерное обеспечение и социнфраструктура | Разработан рабочий проект |
| 6 | Ул. Октябрьская | 5-9 этажная | - | - | Разработан рабочий проект |
| Пгт. Инской |  |  |  |  |  |
| 6 | Квартал № 9-10 | 5 этажей | - | Общая жилая площадь – 43,0 тыс. кв.м. Предусмотрена социнфраструктура | Разработан проект застройки. Построено 3 дома, школа в стадии строительства. |
| 7 | Квартал 7 | малоэтажная | 26 | Полное инженерное обеспечение | - |
| 8 | Юго-западный микрорайон | малоэтажная | 460 | Общая площадь – 85 га | - |
| Пгт. Новый Городок |  |  |  |  |  |
| 9 | Квартал 31-50 | 5 этажей | - | Общая жилая площадь – 120,0 тыс. кв.м. Предусмотрена социнфраструктура | На участке построен храм и начато строительство жилого дома |
| Пгт. Бачатский |  |  |  |  |  |
| 10 | Микрорайон № 2 | 5 этажей | 29 | Общая жилая площадь – 140,0 тыс. кв.м. Предусмотрена социнфраструктура: 2 школы, 3 детских сада, 8 иных объектов | Разработан проект застройки. |

Окончание таблицы 2.3.2

| № п/п | Наименование объекта | Тип застройки | Число домов | Описание, инфраструктура | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Микрорайон № 5 | малоэтажная | 390 | Общая площадь – 70 га | Выполнены инженерные изыскания |
| Пгт. Грамотеино |  |  |  |  |  |
| 12 | Микрорайон № 2 | 5 этажей | 18 | Общая жилая площадь – 60,0 тыс. кв.м. Предусмотрена социнфраструктура: 1 школа, 2 детских сада, 7 иных объектов | Разработан проект застройки. Построено 7 домов |
| 13 | Микрорайон № 3 | 5 этажей | 18 | Общая жилая площадь – 100,0 тыс. кв.м. Предусмотрена социнфраструктура: 1 школа, 2 детских сада, 9 иных объектов | Разработан проект застройки. |

Проектом генерального плана произведен выбор территорий под новое жилищное строительство на основе проведенной комплексной оценки территориальных ресурсов города, в т.ч. наличия полностью свободных территорий, пригодных для застройки, состояния имеющегося жилищного фонда, возможности и целесообразности сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

При выборе площадок для строительства объектов на указанных территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические 
и иные специальные виды изысканий.

## 2.4          Развитие и размещение объектов культурно-бытового обслуживания

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития территории любого муниципального образования, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, торговли и общественного питания, бытового и жилищно-коммунального обслуживания.

Учреждения образования

На первую очередь генеральным планом предусматривается реконструкция 
4 и строительство 15 детских дошкольных учреждений общей вместимостью 
4610 мест, в том числе

  - в Центральной части – реконструкция детского сада № 43 до 220 мест, строительство 9 детских садов вместимостью 2230 мест;

  - в пгт. Бачатский – строительство 2 детских садов вместимостью 
630 мест;

  - в пгт. Грамотеино – строительство детского сада вместимостью 
350 мест;

  - в пгт. Инской - реконструкция детского сада № 66 до 350 мест, строительство детского сада вместимостью 350 мест;

  - в пгт. Новый Городок – реконструкция двух детских садов, строительство 3 детских садов  вместимостью 1050 мест.

На расчетный срок запланировано строительство 4 детских садов 
в Центральной части на 350 мест каждый.

Из 13 детских дошкольных учреждений, запланированных к строительству на первую очередь и расчетный срок в Центральной части, 7 разместятся 
в соответствии с проектами планировок в 3 микрорайоне (3 шт.), 5-6 квартале 
(1 шт.), по улицам Октябрьской (2 шт.) и Железнодорожной (1 шт.).

В соответствии с проектом планировки 3 микрорайона на первую очередь строительства предусмотрено размещение общеобразовательной школы 
на 100 мест. В пгт. Бачатский запланировано размещение двух объектов 
по 150 мест, в пгт. Инской – одного на 450 мест, в пгт. Новый Городок – трех 
на 450 мест каждый. На расчетный срок в пгт. Грамотеино возведут общеобразовательную школу на 150 мест. Таким образом, проектом генерального плана запланировано размещение в городском округе Белово 
7 общеобразовательных школ общей вместимостью 2200 мест на первую очередь строительства и 1 школы на 450 мест на расчетный срок.

Учреждения культуры

Проектом генерального плана на первую очередь запланировано строительство:

  - пяти ДК общей вместимостью 5950 мест (Центральная часть – 
три объекта по 1500 мест, пгт. Бачатский – объект на 950 мест, 
пгт. Инской – объект на 500 мест);

  - пяти кинотеатров общей вместимостью 2420 мест (Центральная часть – три объекта на 600 мест каждый в строящихся ДК, 1 объект 
на 250 мест в 3 мкр.; пгт. Бачатский – 1 объект на 370 мест);

  - пяти библиотек общей вместимостью 282,33 тыс. ед. хранения томов (Центральная часть – два объекта на 150 и 60 тыс. ед. хранения томов, пгт. Бачатский – объект на 14,49 тыс. ед. хранения томов, пгт. Инской – объект на 55,0 тыс. ед. хранения томов, пгт. Грамотеино – объект 
на 2,84 тыс. ед. хранения томов);

  - пяти школ искусств и одной музыкальной школы общей вместимостью 1400 мест (Центральная часть – две школы искусств 
на 250 мест каждая, музыкальная школа на 150 мест, пгт. Бачатский – школа искусств на 250 мест, пгт. Инской – школа искусств 
на 350 мест, пгт. Грамотеино – школа искусств на 150 мест);

  - двух развлекательных центра в Центральной части;

  - и церкви в Центрально части.

Также предусмотрена реконструкция существующего ДК и кинотеатра «Рубин», организация площади для проведения массовых мероприятий 
в Центральной части.

На расчетный срок будет построен кинотеатр на 350 мест в пгт. Грамотеино и ДК на 746 мест в пгт. Новый Городок, клуб со спортивным залом в п. Телеут.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, санитарно-оздоровительные объекты

На первую очередь запланировано строительство роддома в Центральной части в непосредственной близости от микрорайона Сосновый, больницы 
на 235 мест в пгт. Бачатский, профилакториев в пгт. Грамотеино 
и пгт. Новый Городок.

На расчетный срок предусмотрено размещение больницы на 220 мест 
в пгт. Грамотеино.

Физкультурно-спортивные учреждения и объекты

Запланированные к строительству объекты физической культуры и спорта:

  - Центральная часть – стадион, три спортивные площадки, бассейн, лыжная база;

  - пгт. Бачатский – спорткомплекс, спортивная площадка;

  - пгт. Грамотеино – спорткомплекс со стадионом;

  - пгт. Инской – спорткомплекс со стадионом;

  - пгт. Новый Городок, с. Заречное - спорткомплекс, спортивная площадка.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения

Проектом генерального плана предложено строительство непродовольственных магазинов торговой площадью 5046 кв.м, одиннадцати рынков и торговых центров, предприятий общественного питания общей вместимостью 4020 мест.

В Центральной части запланировано размещение четырех магазинов, одиннадцати рынков и торговых центров и  девяти предприятий общественного питания, в пгт. Бачатский – трех магазинов и одного предприятия общественного питания, в пгт. Грамотеино – двух предприятий общественного питания, 
в пгт. Инской – одного магазина и одного предприятия общественного питания 
и в пгт. Новый Городок – одного предприятия общественного питания. Очередь строительства заявленных объектов – первая.

На расчетный срок запроектирован один магазин в пгт. Инской.

Из объектов бытового обслуживания будут построены три бани, в том числе два объекта в Центральной части и один объект в пгт. Бачатский, два предприятия бытового обслуживания в пгт. Новый Городок и два Дома быта в Центральной части и пгт. Бачатский. Все объекты запланированы на первую очередь строительства.

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения 
и предприятия связи

На первую очередь строительства запроектированы административно-деловой комплекс и административно-деловое здание в Центральной части, 
три административно-деловых объекта в пгт. Бачатский, один объект в пгт. Инской и один объект в с. Заречное.

На расчетный срок в пгт. Инской разместится еще одно административно-деловое здание.

## 2.5          Развитие производственных и коммунально-складских территорий

На перспективу проектом генерального плана предусмотрена рекультивация территории ГОФ «Чертинская», реорганизация территорий предприятий 
АООТ шахты Западная, трикотажной фабрики, Беловского гормолзавода, Беловского мясокомбината, МПП «Тоник», МП «Эталон» с размещением 
на них иных производственных и общественно-деловых объектов.

На первую очередь предложено строительство:

  - предприятия по производству пластиковых окон (27,8 га);

  - завода горношахтного оборудования (13,3 га);

  - пивоваренного завода (0,4 га);

  - открытого склада (0,2 га);

  - электрической подстанции ПС Беловская (1,2 га).

На первую очередь строительства выделены территории площадью 
15,7 га под производственные объекты. На расчетный срок выделены территории площадью 29,6 га под коммунально-складские объекты.

Генеральным планом намечено проведение следующих мероприятий:

- увеличение мощности Беловской ГРЭС, замена изношенных турбин;

- реконструкция золоотвала № 2 и строительство нового золоотвала 
№ 3 для Беловской ГРЭС;

- установка комплекса циклично-поточной технологии вскрышных работ (Бачатский угольный разрез);

- строительство фабрик по обогащению угля «Коксовая» 
и «Энергетическая-2» (Бачатский угольный разрез);

- качественное развитие предприятий, занимающихся выпуском электрооборудования;

- расширение производства мясных, мясоколбасных изделий 
и полуфабрикатов, расширение производства розлива питьевой воды;

- размещение общетоварных складов площадью 43571 кв.м, в том числе продовольственных – 11411 кв.м, непродовольственных – 32160 кв.м;

- размещение специализированных складов общей площадью 
23000 кв.м, в том числе 4000 кв.м холодильников, 2550 кв.м фруктохранилищ, 8000 кв.м овощехранилищ и 8450 кв.м картофелехранилищ;

- упорядочение производственных и коммунально-складских территорий в целях интенсивного использования их территорий;

- установление и соблюдение режима санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий, коммунально-складских объектов 
и транспортно-коммуникационных магистралей;

- организация санитарно-защитных зон путем запрещения нового жилищного строительства на установленной территории, а также озеленения  их площади  в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

## 2.6          Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры во многом определяет функционирование всех отраслей хозяйства и промышленности и в целом жизнедеятельности города.

На сегодняшний день основные задачи транспортной инфраструктуры - обеспечение комфортной доступности всех территорий города, а также безопасности и надежности внутригородских, пригородных и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения 
и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Указанные задачи требуют развития единой транспортной системы города Белово, обеспечивающей взаимодействие и взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта, городских, пригородных и внешних транспортных систем.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт. Проектом предлагается сохранение существующих основных устройств и путей железнодорожного транспорта 
на территории города. Предусмотрена организация регулярного движения скоростных электропоездов по линии Кемерово – Новокузнецк с целью развития внутриобластных связей. Основной пассажиропоток будет предположительно формироваться на связях Белово с Ленинск-Кузнецком, Киселевском, Прокопьевском и Новокузнецком.

Автомобильный транспорт. Согласно схеме территориального планирования Кемеровской области участки автомобильных дорог Белово – Кемерово, Белово – Коновалово – Прокопьевск с западной стороны Кузбасской агломерации войдут в состав дороги-дублера существующей автомобильной дороги Кемерово – Новосибирск с целью обеспечения внутриагломерационных связей западных частей городов, в том числе районов новой застройки. Строительство намечено на расчетный срок проекта, протяженность проектируемых участков – 101 км.

Воздушный транспорт. В настоящее время город Белово не имеет аэродрома. Воздушное внешнее сообщение осуществляется через аэропорты 
г. Новокузнецка и г. Кемерово. Строительство аэродрома на перспективу 
не запланировано.

Городские улицы и дороги

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* принята следующая классификация улично-дорожной сети города:

    - автомобильные дороги областного значения;

    - магистральные улицы и дороги районного значения;

    - главные улицы;

    - улицы и дороги местного значения.

Автомобильные дороги областного значения проходят преимущественно 
по незастроенным территориям и предназначены для связи города в целом 
и его поселков с другими населенными пунктами Кемеровской области.

Магистральные улицы и дороги районного значения составляют единую систему магистралей и имеют выходы на внешние автодороги. Магистральные дороги предназначены для связи всех поселков между собой, а также разгрузки городских магистралей от сквозных потоков автомобильного, главным образом, грузового транспорта. Магистральные улицы связывают отдаленные жилые районы с Центральной частью города, используются для внутрирайонных связей 
и служат подъездами к магистральным дорогам.

К магистральным улицам районного значения отнесены:

    - в Центральной части – ул. Путепроводная, пер. Линейный, 
пер. Почтовый, ул. Юбилейная, ул. Нахимова, ул. Октябрьская, 
ул. Пролетарская, ул. Рождественская, ул. Чкалова, 
пер. Цинкозаводской, ул. В. Волошиной, ул. Клубная, ул. Южная, 
ул. Доватора, ул. Гурьевская, пер. Толстого;

    - в пгт. Бачатский – ул. Спортивная;

    - в пгт. Новый Городок – ул. Алтайская, ул. Седова, ул. Тухачевского, ул. Киевская, ул. Мира, ул. Астраханская, ул. 1 Межевая;

В составе генерального плана выделены главные улицы, предназначенные для массового пешеходного движения:

    - Центральная часть - ул. Советская, ширина в красных линиях – 
60 м, представляет собой пешеходный бульвар; ул. Ленина, ширина 
в красных линиях – 40 м;

    - пгт. Грамотеино - ул. 60 лет Комсомола, ширина в красных линиях составляет 80 м, ширина проезжей части 30 м, представляет собой пешеходный бульвар;

    - пгт. Новый Городок – ул. Киевская, ширина в красных линиях – 40 м;

    - пгт. Инской - ул. Ильича, ширина в красных линиях составляет 30 м;

    - пгт. Бачатский – ул. Шевцовой, ширина в красных линиях составляет 40 м;

Улицы и дороги местного значения наиболее ярко отражают квартальную планировочную структуру районов города, имеют выходы на основные магистрали и играют определяющую роль в геометризации кварталов. Ширина улиц в красных линиях принимается 15 – 25 м.

На перспективу запланировано строительство улиц и дорог местного значения площадью 0,801 кв.км, в том числе 0,051 кв.км в пгт. Грамотеино, 
0,184 кв.км в Центральной части, 0,478 кв.км в пгт. Бачатский и 0,088 кв.км 
в пгт. Новый Городок.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предусматривается полное благоустройство улично-дорожной сети 
со строительством тротуаров, устройством бульваров. Также необходимо устройство светофорного регулирования на перекрестках.

Осуществляемые в городе мероприятия по организации движения транспорта и пешеходов сводятся в основном к следующему:

    - пропуску грузового автотранспорта по строго разрешенным направлениям с запрещением его движения на ряде участков улично-дорожной сети;

    - организации одностороннего движения по некоторым улицам;

    - оснащению улично-дорожной сети средствами регулирования движения, включая средства автоматизированного управления движением транспорта.

Сооружения для хранения и обслуживания городского транспорта

Генеральным планом предусмотрено размещение в Центральной части города двух гаражных кооперативов и двух автостоянок.

Предложено строительство 7 СТО, в том числе 1 СТО в пгт. Бачатский 
и 6 СТО в Центральной части, и 5 АЗС, в том числе 3 АЗС в Центральной части 
и 2 АЗС в пгт. Грамотеино.

## 2.7          Мероприятия по развитию инженерной инфраструктура и инженерной подготовке 
территории

Водоснабжение

На перспективу изменение схем водоснабжения Центральной части 
и поселков городского типа города Белово не предусматривается, будут использоваться существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Запроектирован водопроводный объект в пгт. Бачатский - водонапорная башня.

На первую очередь строительства предусмотрена реконструкция бесхозных водопроводных сетей частного сектора. На расчетный срок запланирована реконструкция и замена участков магистрального водопровода, процент износа которых составляет от 80 до100 %, модернизация и реконструкция водопроводных сооружений.

Протяженность проектируемых сетей водоснабжения составляет 48,921 км, 
в том числе 14,755 км в пгт. Бачатский, 6,554 км в пгт. Новый Городок 
и с. Заречное, 7,027 км в пгт. Инской, 1,757 км в пгт. Грамотеино и 18,828 км 
в Центральной части.

Проектная схема водоснабжения предполагает охват жилой застройки 
и предприятий, обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования, улиц и площадей, а также пожаротушение. Годовые расходы воды на жилищно-коммунальные нужды по Беловскому городскому округу на первую очередь строительства и расчетный срок составят 50,85 и 56,46 тыс. куб.м/сут. соответственно.

Канализация

Изменение схем водоотведения Центральной части и поселков городского типа города Белово не предусматривается, будут использоваться локальные очистные сооружения.

На перспективу проектом генплана предлагается:

- строительство канализационных сетей и канализационных насосных станций,

- модернизация и реконструкция канализационных сооружений,

- реконструкция сооружений доочистки сточных вод (фильтры доочистки),

- модернизация и реконструкция существующих канализационных сетей.

- реконструкция и замена канализационных коллекторов, процент износа которых составляет 80 %.

Мероприятия, предусмотренные существующими проектами развития канализационных сетей и сооружений г. Белово на первую очередь и расчетный срок, приведены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Мероприятия по совершенствованию системы канализирования г. Белово

| № п/п | 1 очередь проектирования | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | демонтаж контейнеров во вторичных отстойниках и монтаж контейнеров с насадками из дерева | реконструкция очистных сооружений п. Чертинский, пгт. Новый Городок |
| 2 | монтаж системы воздухообеспечения на городских очистных сооружениях | внедрение электролизной установки для обеззараживания сточных вод |
| 3 | приобретение и монтаж аэрационной системы из трубчатых полиэтиленовых элементов для замены металлических труб в аэротенках на очистных сооружениях | приобретение и монтаж аэрационной системы из трубчатых полиэтиленовых элементов для замены металлических труб в аэротенках очистных сооружений |
| 4 |  | устройство напорного коллектора по ул. Кузбасская |

Проектируемые объекты канализации – три канализационные насосные станции в пгт. Бачатский. Протяженность проектируемых сетей водоотведения составляет 24,856 км, в том числе 14,752 км в пгт. Бачатский, 3,478 км в пгт. Новый Городок и с. Заречное, 1,383 км в пгт. Инской, 1,419 км в пгт. Грамотеино 
и 3,824 км в Центральной части.

Годовые объемы водоотведения по Беловскому городскому округу 
на первую очередь строительства и расчетный срок составят 38,55 
и 50,68 тыс. куб.м соответственно.

Электроснабжение

Проектом генерального плана разработаны мероприятия по развитию электроснабжения городского округа Белово с учетом «Стратегии развития Кузбасской энергосистемы до 2015 года» и «Пятилетней инвестиционной программой АО «Кузбассэнерго».

Запланированы мероприятия:

  - строительство энерготехнологического комплекса по добыче 
и переработке угля, выработке электрической (25 МВт) и тепловой энергии ОАО «Белон»;

  - замена на Беловской ГРЭС турбин ст. №4 и № 6 типа К-200-130 на две новые К-215-130 (мощностью по 215 МВт) с вводом 
их в эксплуатацию в 2010 и 2012-2015 годах соответственно;

  - реконструкция воздушных ЛЭП различного напряжения 
в 2007-2011 гг.;

  - замена физически и морально устаревшего оборудования 
на подстанциях в 2007-2011 гг.;

  - строительство новых объектов электросетевого хозяйства – 
3 электрических подстанций: «Беловская – Парковая 110/10 кВ» 
в Центральной части, «Бачатская № 2» в пгт. Бачатский и в пгт. Новый Городок и 10 трансформаторных подстанций, включая 
3 в пгт. Бачатский, 2 в Центральной части, 3 в пгт. Инской 
и 2 в пгт. Грамотеино.

Годовое потребление энергии жилищно-коммунального сектора городского округа Белово на первую очередь строительства и расчетный срок составит 
232497 и 238464 тыс. кВтч соответственно.

Теплоснабжение

Проектом генерального плана предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы теплоснабжения города. Покрытие тепловых нагрузок будет обеспечено за счет реконструкции существующих котельных и ввода дополнительных мощностей на Беловской ГРЭС.

Для улучшения экологической обстановки в городе целесообразен перевод части существующих и строительство ряда новых котельных в жилой застройке, работающих на природном газе. Запланировано к строительству 6 новых котельных, в том числе 1 в пгт. Новый Городок, 2 в Центральной части, 
1 в пгт. Инской и  2 в пгт. Грамотеино.

На первую очередь проектирования запланированы следующие мероприятия:

- реконструкция котельной № 8;

- закрытие котельных 30, 33, 34 кварталов и ОАО «Кузбассрадио», котельных № 1 и 7 в пгт. Новый Городок;

- реконструкция котельной № 2 с установкой батарейных циклонов, строительство крытого угольного склада и бункера золоудаления.

- разработка проекта тепловых сетей от котельной № 10 с подключением тепловых нагрузок от котельных 30, 34 кварталов 
и ОАО «Кузбассрадио»;

- строительство тепловых сетей от котельной № 10 с подключением тепловых нагрузок от котельных 30, 34 кварталов 
и ОАО «Кузбассэнерго»;

- переключение части тепловых нагрузок с котельной 33 квартала 
на котельную ООО «Теплоснабжение».

На расчетный срок предлагается:

- закрытие оставшихся малых котельных в центральной части города Белово;

- строительство теплотрассы ГРЭС – котельная № 10;

- оснащение приборами учета водоснабжения и отопления каждого жилого многоквартирного дома.

К строительству запланировано 13,608 км сетей теплоснабжения, 
в том числе 3,188 в пгт. Бачатский, 1,516 км в пгт. Новый Городок и с. Заречное, 2,033 км в пгт. Инской, 1,061 км в пгт. Грамотеино и 5,81 км в Центральной части.

Суммарные тепловые нагрузки по городу на первую очередь составят 
690,3 Гкал/час, на расчетный срок – 840,95 Гкал/час.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение города на перспективу не предусмотрено.

Телефонная связь

Основными ресурсами развития отрасли электросвязи в городе Белово являются:

- наличие свободной номерной емкости телефонной сети г. Белово 
и близлежащих поселков (около 1000 номеров);

- возможность установки новых электронных АТС (предоставление интеллектуальных услуг, новых услуг электросвязи);

- развитие платформы широкополосного доступа к сети Интернет;

На первую очередь запланированы мероприятия:

- реализация проекта «Удовлетворение заявлений потенциальным абонентам, подавшим их до 01.01.2000 года»;

- переход на 4 тарифных плана в городе, в связи с чем необходимо моделировать или заменить АТС-4 и АТС в 3 мкр. Данные работы запланированы ОАО «Сибирьтелеком» на 2007 - 2008 гг., разработан проект, на осуществление которого выделены средства;

- реализация национальных проектов «Универсальная услуга», «Образование».

На расчетный срок стоят задачи:

- 100% удовлетворение спроса жителей г. Белово в услугах электросвязи;

- 100% реализация свободной номерной емкости телефонной сети;

- 100% цифровизация телефонной сети г. Белово.

На перспективу в пгт. Инском запланировано разместить 
2 РШ. Предлагается строительство сетей связи протяженностью 11,799 км, 
в том числе 0,557 км в пгт. Новый Городок, 3,633 км в пгт. Инской, 2,024 км 
в пгт. Грамотеино и 5,565 км в Центральной части.

Инженерная подготовка территории

Основные задачи инженерной подготовки территории следующие:

- проведение мероприятий, необходимых для освоения территории – осушение, защита от затопления, подтопления, борьба 
с оврагообразованием и эрозией почв;

- подготовка территории под застройку, организация поверхностного стока, орошение;

- благоустройство берегов рек, озер, оврагов, малых внутренних водоемов.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, 
при ее градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих мероприятий по инженерной подготовке территории:

- защита территории от затопления, подтопления;

- рекультивация горных выработок;

- вертикальная планировка;

- организация поверхностного стока;

- благоустройство водоемов и водотоков.

Проектные решения генерального плана в части развития  инженерной инфраструктуры должны быть уточнены и скорректированы на стадии разработки рабочих проектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения территорий города.

## 2.8          Мероприятия по охране окружающей среды

Планировочные мероприятия

Основными экологическими требованиями к градостроительному развитию города Белова являются:

- радикальное оздоровление городской среды в зонах ее устойчивого экологического дискомфорта, прежде всего в промрайонах, вдоль транспортных магистралей, в пределах санитарно-защитных территорий, в зонах активной антропогенной нагрузки;

- защита существующих территорий природного комплекса 
от неблагоприятных антропогенных воздействий, реализация мер 
по формированию новых зеленых массивов и охране водных объектов;

- повышение комфортности среды жизнедеятельности, в том числе путем озеленения территории и улучшения микроклиматических условий в жилых и общественных зонах города.

Необходимыми условиями для выполнения экологических требований 
к градостроительному развитию города Белово генеральным планом предлагаются следующие планировочные мероприятия:

- создание зон запрещения нового жилищного и строительства 
на территориях санитарно-защитных зон промышленных предприятий и коммунально-складских объектов;

- ликвидация зон экологического риска, создающих существенную угрозу безопасности здоровья жителей, в первую очередь – осуществление мер по санации, реабилитации, реорганизации использования территорий, имеющих критический уровень загрязнения (территории несанкционированных свалок, захоронений отходов, зоны загазованности и шумового дискомфорта, примагистральные полосы, зоны воздействий электромагнитных полей (ЭМП) и пр.);

- соблюдение режимов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

- развитие и реконструкция улично-дорожной сети, способствующей деконцентрации транспортных потоков.

Охрана воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются стационарные источники (промышленные, коммунально-складские объекты) 
и динамические (автомобильный транспорт).

В городе основная часть загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух от предприятий электроэнергетики, топливной, машиностроительной, металлообрабатывающей промышленности, при выработке теплоэнергии котельными, а также от выхлопных газов машин в активной зоне обитания человека.

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия 
по защите воздушного бассейна в городе:

- контроль выбросов в атмосферу от котельных, производственных предприятий и коммунально-складских объектов;

- оснащение предприятий города газо- и пылеочистным оборудованием, отвечающим прогрессивным экологическим стандартам;

- внедрение экологически чистых мало- и безотходных, бессточных технологий в промышленности, энергетике, строительстве и других отраслях;

- создание лесополос вдоль улиц и дорог, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов 
и города в целом;

- контроль технического состояния автотранспорта;

- использование в городе автомобилей, соответствующих международным стандартам по содержанию в выхлопных газах загрязняющих веществ и формированию шума.

Охрана водных ресурсов

Источником питьевой воды в городе являются подземные воды артезианского бассейна, которые добываются посредством эксплуатации скважин. Основным мероприятием по охране подземных вод является установление 
зон санитарной охраны вокруг скважин и контроль качества воды.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся 
к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- строгое соблюдение режима эксплуатации скважин;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- поддержание соответствующего санитарного режима зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов города Белово – рек Бачат, Большой и Малый Бачаты, Иня, Мереть и Беловского водохранилища - необходимо осуществление мероприятий по их охране:

-	запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

-	проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-	меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации 
их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

-	содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья человека веществ и соединений 
в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

-	захоронение в водных объектах ядерных материалов 
и радиоактивных веществ запрещается;

-	сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

-	обеспечение стандартов качества очистки производственных 
и коммунальных сточных вод и поверхностного стока; перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

-	строгое соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон.

Охрана почв

Для защиты почв города от загрязнения предусматривается вертикальная планировка его территории, сбор и отведение поверхностных стоков за пределы жилой зоны, а также плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на полигон бытовых отходов.

Санитарная очистка

С учетом годовой нормы образования и накопления твердых бытовых отходов по городу в размере 280 кг на человека годовое количество твердых бытовых отходов по городу на первую очередь строительства и на расчетный срок составит 40600 тонн / год и 41500 тонн / год соответственно.

На расчетный срок в городе запланировано строительство мусороперерабатывающего завода в комплексе с полигонами ТБО с годовым объемом переработки от 40000 до 80000 тонн/год. Площадь территории мусороперерабатывающего завода составит 2,7 га.

## 2.9          Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- К факторам возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа Белово относятся явления метеорологического характера (бури, ураганы, смерчи, сильные ветры, обильные снегопады, оттепели (похолодания), сильные метели, наводнения и подтопления, обвалы, осыпи, просадки),  сейсмическая опасность, лесные пожары в зеленой зоне города, массовые инфекционные заболевания.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для населения и территорий могут возникать в случае аварий:

-	на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются взрывопожароопасные, опасные химические и биологические вещества;

-	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях 
и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации 
и очистки сточных вод).

На территории городского округа Белово расположены один химически опасный объект и десять взрывопожароопасных объектов. Радиационно-опасных предприятий нет. Химически опасным объектом является потребительское общество «Беловская межрайбаза»; осуществляет хранение 1,2 тонн аммиака 
в контейнерах по 0,6 тонн. Взрывопожароопасные объекты - ООО «КРУ-Сибирит», 
ОАО «Шахта «Листвяжная», ОАО «Шахта «Новая», ОАО «Шахта «Чертинская-Коксовая», ОАО «Шахта «Грамотеинская», «Бачатский угольный разрез», 
филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь», Беловская ГРЭС, Беловская ЦОФ, 
ЦЭС ООО «Кузбассэнерго».

В соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Кемеровской области «О защите населения и территорий Кемеровской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации города Белово от 12.08.2004 года 
№ 937-р «О городском звене Кемеровской области территориальной подсистемы РСЧ» основными задачами городского звена территориальной подсистемы 
РСЧС являются:

  - осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм, а также подведомственных 
им объектов производственного и социального назначения 
в чрезвычайных ситуациях;

  - обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  - сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

  - подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

  - прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

  - создание резервов финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

  - осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

  - ликвидация чрезвычайных ситуаций;

  - осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;

  - реализация прав и обязанностей населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации.

Городское звено территориальной подсистемы РСЧС предназначено для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах территории города Белово и состоит из городского и объектовых звеньев РСЧС, соответствующих административно-территориальному делению и имеет 
два уровня: местный и объектовый.

Сеть наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) является составной частью сил и средств наблюдения и контроля городского звена территориальной подсистемы РСЧС города Белово. СНЛК формируется на основе учреждений 
и организаций, функционирующих на территории города Белово.

Координацию деятельности СНЛК осуществляет управление по делам 
ГО и ЧС города Белово. Непосредственное руководство учреждениями СНЛК осуществляет головное учреждение СНЛК - Территориальный отдел Территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Белово.

## 2.10       Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства

На основании решения Совета по содействию развития малого предпринимательства при полномочном представительстве Президента Российской Федерации и части 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ необходимо осуществлять имущественную поддержку субъектам малого предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуры поддержки. Оказание имущественной поддержки осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи 
во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости 
для субъектов малого предпринимательства осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в зависимости от вида собственности испрашиваемых участков.

Предоставление земельных участков для субъектов малого предпринимательства для строительства (в том числе при реконструкции, перепланировке существующих зданий и сооружений, требующих дополнительного предоставления земельных участков) производится 
с проведением работ по формированию земельных участков.

Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства в собственность 
или в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах) с учетом приоритетных для муниципального района направлений хозяйственной деятельности. Исключением являются случаи, предусмотренные частью 
1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ.

Порядок предоставления земельных участков для субъектов малого предпринимательства на территории города Белово устанавливается Решением Беловского городского совета народных депутатов от 23.04.2009 г. № 10/114-н 
«Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков на территории города Белово».

На данный момент в составе Администрации города Белово выделены структурные подразделения, курирующие развитие малого предпринимательства: заместитель Главы города по промышленности,  развитию потребительского рынка и услуг, начальник отдела  по развитию потребительского рынка и услуг, муниципальный «Фонд поддержки малого предпринимательства».

Генпланом зарезервированы земельные участки под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения и производственных объектов, которые могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости 
для субъектов малого предпринимательства.

В целях поддержки малого предпринимательства на территории города Белово выделены земельные участки для строительства:

  - предприятия по производству пластиковых окон;

  - предприятий торговли на 5046 кв. м торговой площади;

  - предприятий общественного питания на 4020 мест;

  - 3 бань;

  - 3 предприятий бытового обслуживания;

  - 1 гостиницы.

Кроме того, для создания специализированных малых предприятий можно использовать освободившиеся производственные территории при проведении структурной перестройки предприятий с учетом соблюдения экологической 
и пожарной безопасности населения.

2.11   Объекты культурного наследия (памятники истории 
и культуры)

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, находящихся 
на территории Кемеровской области, исполнительный комитет Кемеровского областного Совета народных депутатов принял решение № 212 от 06.05.78 
«Об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения».

В соответствии с решением № 212 от 06.05.78 на территории города Белово расположено 3 объекта культурного наследия регионального значения – памятники истории:

- памятник воинам-шахтерам, погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Автор памятника Н.Я.Козленко, год возведения 1967. Памятник расположен в п. Бабанаково.

- обелиск воинам-железнодорожникам, павшим в боях за Родину 
в 1941-1945 гг. Автор памятника в. Губарев, год возведения 1970. Обелиск расположен в г. Белово по улице Деповская,1, в сквере локомотивного депо.

- Беловский цинковый завод.1030 г. – памятник 1-ой пятилетки СССР.

Охранные зоны объектов культурного наследия

В настоящее время проекты охранных зон объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории города Белово не разработаны, 
в этих случаях охране подлежат сами объекты. Разработка проектов зон охраны ведется в соответствии с «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 г. №315). В соответствии с гл.2, ст.4 Закона Кемеровской области «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Кемеровской области» от 08.02.2006 г. №29-ОЗ, утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон относится 
к полномочиям Коллегии Администрации Кемеровской области.

Охранная зона – это территория, непосредственно прилегающая к памятнику и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного его восприятия. В охранной зоне по согласованию с органами охраны могут выполнятся работы, связанные с восстановлением утраченных элементов, работы по благоустройству и наружному освещению, не нарушающие условий обзора памятника.

## 2.12        Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с п.1 ст. 76 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, 
а именно требованиями пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в городских округах, возникает необходимость 
в проектировании 4 пожарных депо на 10 автомобилей: 1 пожарное депо 
на 2 автомобиля в Центральной части, 1 пожарное депо на 2 автомобиля 
в пгт. Бачатский, 1 пожарное депо на 2 автомобиля в пгт. Грамотеино и 1 пожарное депо на 4 автомобиля в пгт. Новый Городок.

Согласно НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной безопасности» приложений 1,7 для охраны города Белово (Центральная часть) определен ΙΙ тип пожарного депо (пожарное депо на 2, 4, 6 автомобилей), 
для охраны поселков городского типа – V тип пожарного депо (пожарное депо 
на 2, 4 автомобиля).

Для размещения ΙΙ типа пожарных депо со всеми сооружениями 
и помещениями в зависимости от количества пожарных машин требуются площади земельных участков от 0,8 до 1,2 га соответственно. Для размещения V типа пожарных депо - от 0,55 до 0,85 га соответственно.

На следующих стадиях проектирования потребуется детализация предложений и мероприятий генерального плана. Однако созданная геоинформационная система генерального плана города Белово уже сегодня позволяет начать работы по формированию информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

В составе школ искусств музыкальные и художественные школы