КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2014								         № 334-п

О правилах приёма производственных

и хозяйственно-бытовых сточных вод

в канализационную сеть города Белово

В связи с изменением нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в реку Большой Бачат, утверждённых отделом водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского Бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов (регистрационный номер КЕМ_14/1_2965_14), в целях обеспечения надёжной работы городских очистных сооружений и сетей канализации, согласованности установленных нормативов допустимых сбросов с условиями приёма сточных вод на очистку:

- Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года прилагаемые «Правила приёма производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово».

- Управлению по работе со средствами массовой информации (Балацкий А.В.), отделу информационных технологий Администрации Беловского городского округа (Макрушин С.В.) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, данное постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа и в средствах массовой информации

- Считать утратившим силу Распоряжение Администрации города Белово от 25.02.2005 № 188-р «Об усилении ответственности промышленных предприятий за сброс в систему канализации города Белово допустимых концентраций загрязнений в производственных сточных водах».

- Контроль за исполнением отстоящего постановления возложить на заместителя Главы Беловского городского округа С.В. Смаракова.

Глава Беловского

городского округа							А.В. Курносов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Беловского городского округа

от 03.12.2014 № 334-п

Правила приёма производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящие правила устанавливают требования приёма сточных вод для предприятий и организаций, административно расположенных на территории города Белово и сбрасывающих сточные воды в городскую канализацию.

- Правила приёма производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово разработаны на основе действующего законодательства РФ, Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.11г. № 416-ФЗ, Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167, Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.95 N 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», а также других правовых и нормативных актов и отражают особенности эксплуатации системы канализации города Белово.

- Правила приёма производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово содержат требования к качественному и количественному составу сточных вод, которые могут быть сброшены предприятиями и организациями в систему канализации города

Белово для совместного отведения и очистки со сточными водами города, а также нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах.

1.4 Правила приёма производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод в канализационную сеть города Белово обязательны к исполнению всеми юридическими лицами, независимо от форм собственности и организационно- правовых форм, а также предпринимателями без образования юридического лица, являющимися пользователями систем коммунальной канализации города Белово, кроме абонентов, указанных в Постановлении Правительства РФ от 18.03.2013 г. № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», в отношении которых действует Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения» (с момента утверждения ими Нормативов допустимого сброса в системы водоотведения в порядке, установленном законодательством РФ).

2. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (ООО «БЕЛГОС») И АБОНЕНТАМИ

- Приём (сброс) сточных вод в системы городской канализации осуществляется на основании договора водоотведения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

- Договор водоотведения заключается между абонентами и ООО «Белгос» в соответствии с типовыми договорами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

- Порядок и условия заключения договоров водоотведения, основания для заключения договоров водоотведения, права и обязанности ООО «Белгос» и абонентов также определены Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

2.4 Организация, осуществляющая водоотведение, вправе временно прекратить или ограничить водоотведение в порядке и на условиях, согласно ст. 21 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.11 г № 416, пп 60-69 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

  - УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД

    - Определение количества принятых (отведённых) сточных вод осуществляется путём проведения коммерческого учёта в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утверждёнными Правительством Российской Федерации от 04.09.13 г. № 776.

  - КОНТРОЛЬ СОСТАВА И СВОЙСТВ СТОЧНЫХ ВОД, ДОПУЩЕННЫХ В СИСТЕМУ ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

    - Контроль состава и свойств сточных вод осуществляется в соответствии с правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утверждёнными Правительством Российской Федерации 21.06.13 г № 525 для абонентов, которым устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения. Для этих абонентов действует порядок утверждения нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, определённый Правительством РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

    - В остальных случаях Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод устанавливаются абоненту на основании постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167.

    - Сточные воды абонента (кроме абонентов, указанных в п 4.1 данных Правил) могут быть приняты в городскую сеть, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает значений, приведённых в таблице 1.

Таблица 1 - Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, сбрасывающих сточные воды в канализационные сети очистных сооружений г Белово.

| Перечень допустимых к сбросу загрязняющих веществ | Допустимая концентрация, мг/л |
| --- | --- |
| БПК полн. | 15 |
| Нефтепродукты | 0,11 |
| Взвешенные вещества | 86 |
| Азот аммонийный | 1,99 |
| Нитраты | 40 |
| Нитриты | 0,08 |
| Железо | 0,28 |
| СПАВ | 0,88 |
| Сульфаты | 101 |
| Фосфаты по Р | 0,15 |
| Хлориды | 209 |
| Марганец | 0,023 |
| Никель | 0,011 |
| Хром | 0,023 |
| Цинк | 0,012 |

Примечание. Достижение предельно-допустимые концентрации веществ в производственных сточных водах путём разбавления их чистыми, нормативно-чистыми и другими водами категорически запрещается.

4.4 Нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, принятые в таблице 1, определены с учётом:

- условий сброса очищенных сточных вод в реку Большой Бачат;

- предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде водоёма рыбохозяйственного значения;

- эффективности очистки загрязняющих веществ очистными сооружениями канализации;

- влияния загрязняющих веществ на канализационные сооружения и биологические процессы очистки сточных вод.

5 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Абоненты обязаны соблюдать требования, предъявляемые к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения г Белово, установленные настоящими Правилами, в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения.

- Запрещён сброс абонентами в централизованные системы водоотведения г Белово сточных вод, содержащих вещества, которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

- разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

- образование б канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

- нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б)	нарушение надёжности и бесперебойности работы централизованной системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в)	создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения.

- Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещённые к сбросу в централизованную систему водоотведения, по перечню согласно приложению №2 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

- Сточные воды, в которых содержатся радиоактивные и бактериальные загрязнения, предусмотренные приложением №2 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», до отведения в централизованную систему водоотведения должны быть предварительно обезврежены и обеззаражены абонентом с применением локальных очистных сооружений. Перечень абонентов, обязанных обеспечить локальную очистку своих сточных вод определён постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

6 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ СБРОСЕ АБОНЕНТАМИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Для абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №6 44 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», действует порядок компенсации, предусмотренный Главой VII данного Постановления.

- Для всех прочих абонентов установлен порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов, утверждённый постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.06.2009 г. № 298.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все условия данных правил, касающиеся абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, согласно Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», вступают в силу с момента утверждения ими Нормативов допустимых сбросов, в установленном законодательством РФ порядке.

Заместитель Главы

Беловского городского округа					С.В. Смараков