Приложение к

Решению Совета народных депутатов

Беловского городского округа

от ___._______202___ г. № ____

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

БеловскОГО городского округа

кемеровской ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

до 2036 года

Актуализированная редакция на 2023 год

ТОМ I

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ЯНЭНЕРГО» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

г. Белово

2022 год

Оглавление

Общие положения	3

Паспорт	5

1.	Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области	9

1.1.	Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения	9

1.1.1.	Система электроснабжения	9

1.1.2.	Система теплоснабжения	15

1.1.3.	Система водоснабжения	27

1.1.4.	Система водоотведения	37

1.1.5.	Система газоснабжения	42

1.1.6.	Система обращения с отходами	43

2.	План развития Беловского городского округа Кемеровской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы	47

2.1.	План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области			47

2.2.	Население	49

2.3.	Жилищное строительство	50

2.4.	Прогноз потребности в коммунальных ресурсах	54

3.	Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года	56

3.1.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	56

3.2.	Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры	65

3.2.1.	Система электроснабжения	65

3.2.2.	Система теплоснабжения	66

3.2.3.	Система водоснабжения	75

3.2.4.	Система водоотведения	81

3.2.5.	Система газоснабжения	83

3.2.6.	Система обращения с отходами	84

4.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой	85

4.1.	Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов		85

4.2.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	87

5.Обосновывающие материалы к Программе	88

6.Управление Программой	90

6.1.	Ответственные за реализацию Программы	90

6.2.	План-график работ по реализации мероприятий Программы	90

6.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	92

6.4.	Порядок корректировки (внесения изменений) Программы	92

- Общие положения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Беловский Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Программа разработана на основе документов территориального планирования на срок до 2036 года (оставшийся срок действия Генерального плана) с выделением этапов – на каждый оставшийся год.

Настоящая Программа актуализирована по состоянию на 2023 год на основании утвержденных и актуализированных программ и схем развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области (далее – городской округ).

Настоящая Программа и последующие изменения к ней подлежат утверждению с учетом результатов публичных слушаний, проведенных в установленном законодательством порядке.

С целью совершенствования мероприятий Программы, соответствия Генеральному плану городского округа, мероприятиям, предусмотренным схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, а также с целью недопущения отсутствия взаимосвязи мероприятий, предусмотренных схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, электроснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами, предусмотрена ежегодная актуализация Программы.

В соответствии с законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований» муниципальное образование город Белово наделен статусом городского округа.

В состав территории городского округа входят следующие населенные пункты:

- г. Белово;

- пгт. Бачатский;

- пгт. Грамотеино;

- пгт. Инской;

- пгт. Новый Городок;

- д. Грамотеино;

- с. Заречное.

# Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Беловского городского округа |
| Соисполнители Программы | Организации, осуществляющие электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организации, оказывающие услуги в системе обращения с отходами на территории Беловского городского округа |
| Цели Программы | 1) Обеспечение надёжного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2) Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана Беловского городского округа; 3) Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем Беловского городского округа; 4) Перспективное планирование развития коммунальных систем Беловского городского округа; 5) Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 6) Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа; 7) Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Беловского городского округа; 8) Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9) Повышение надёжности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10) Улучшение экологической обстановки на территории Беловского городского округа |
| Задачи Программы | 1) Анализ социально-экономического развития городского округа, динамики жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов; 2) Анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, коммунального водоотведения, газоснабжения, обращения с отходами; 3) Количественный анализ приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; 4) Анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду; 5) Формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития городского округа с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТКО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 6) Формирование прогноза потребности в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов системы обращения с отходами обеспечивающих направления социально-экономического развития Беловского городского округа с учетом эффективности использования существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры; 7) Уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития Беловского городского округа; 8) Прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета Беловского городского округа и других источников финансирования мероприятий Программы; 9) Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы; 10) Обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры; 11) Определение источников инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов) за подключение (присоединение) на весь период Программы, сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы; 12) Разработка мероприятий по охране окружающей среды и улучшению экологической обстановки на территории Беловского городского округа. |
| Целевые показатели | Система электроснабжения: - - повышение надежности, качества и бесперебойности электроснабжения; - - повышение доступности услуг по электроснабжению для существующих и перспективных потребителей. |
|  | Система теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - повышение доступности услуг по теплоснабжению для перспективных потребителей; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках теплоснабжения; - приведение потерь при транспортировке к нормативным значениям; - внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества теплоносителя. |
|  | Система водоснабжения: - повышение надежности, качества и бесперебойности водоснабжения; - повышение доступности услуг по водоснабжению для существующих и перспективных абонентов; - увеличение доли объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва на источниках водоснабжения; - снижение потерь при транспортировке; - внедрение энергосберегающих технологий; - повышение качества воды, отпускаемой абонентам. |
|  | Система водоотведения: - повышение надежности и качества услуг по водоотведению и очистки стоков; - повышение доступности услуг по водоотведению для существующих и перспективных абонентов; - снижение доли ветхих и аварийных сетей; - увеличение резерва основного оборудования; - снижение несанкционированных сбросов стоков и ликвидация неэффективного оборудования; - внедрение энергосберегающих технологий; повышение качества очищенных бытовых стоков. |
|  | Система обращения с отходами: - повышение надежности, качества и бесперебойности по сбору, утилизации твердых коммунальных отходов; - повышение доступности услуг для существующих и перспективных абонентов; - внедрение энергосберегающих технологий; - ликвидация несанкционированных свалок ТКО; - снижение вредных факторов для окружающей среды; повышение качества по переработке твердых коммунальных отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2021 – 2036 годы (на оставшийся период действия Генерального плана) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 9 226,713 млн. руб. без учёта НДС; в 2022 г. – 542,026 млн. руб.; в 2023 г. – 1 195,567 млн. руб.; в 2024 г. – 990,475 млн. руб.; в 2025 г. – 4 753,009 млн. руб.; в 2026 г. – 522,480 млн. руб.; в 2027 г. – 390,281 млн. руб.; в 2028 г. – 480,929 млн. руб.; в 2029 г. – 147,061 млн. руб.; в 2030 г. – 204,885 млн. руб. 2031-2036 гг. – 0,00 млн. руб. Из них: прибыль – 1 915,871 млн. руб.; плата за подключение – 81,429 млн. руб.; заемные средства – 2 084,833 млн. руб.; федеральные бюджетные средства – 990,969 млн. руб.; муниципальные бюджетные средства – 1 230,347 млн. руб.; средства частных инвесторов – 2 923,264 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Создание системы коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям. |

# Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области

## Анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

### Система электроснабжения

Система электроснабжения Беловского городского округа включает в себя совокупность источника (Беловская ГРЭС), понижающих и преобразовательных подстанций, питающих и распределительных линий и электроприемников, обеспечивающих технологические процессы коммунально-бытовых, промышленных и транспортных потребителей электроэнергии, расположенных на территории города и соседних территорий.

На территории Беловского городского округа расположен один источника питания системы электроснабжения ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» и понижающие подстанции.

Электросетевой организацией на территории Беловского городского округа является:

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (филиал «Энергосеть г. Белово);

- ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

На территории городского округа действует пять энергосбытовых организаций:

- ОАО «Кузбассэнергосбыт»;

- ПАО МРСК Сибири;

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания»;

- ООО «РООС»;

- ООО «Энергопаритет».

Ремонт и обслуживание электросетей осуществляет ОАО «Беловское Энергоуправление».

Потребителями электроэнергии Беловского городского округа являются производственные объекты, жилая застройка с социально-культурными учреждениями.

Беловская ГРЭС располагается в 12 км восточнее города Белово на левом берегу реки Иня. Оборудование Беловской ГРЭС рассчитано на выработку тепловой и электрической энергии. Станция строилась для покрытия базовых нагрузок Кузбасса и соседних регионов. В настоящее время на ГРЭС приходится около трети всей вырабатываемой в области электроэнергии. Электростанция обеспечивает основное потребление электрической энергии промышленными предприятиями Кемеровской области.

Установленная электрическая мощность электростанции 1 260 МВт, установленная теплофикационная мощность - 229 Гкал/ч. Используемое топливо – каменный уголь.

Вырабатываемая ГРЭС электроэнергия выдается в Кузбасскую энергосистему, которая, в свою очередь, входит в «Объединенную энергосистему Центральной Сибири».

Сегодня на станции установлено 6 энергоблоков мощностью 200 и 230 МВт, 6 прямоточных симметричных двухкорпусных котлов ПК-40-1 паропроизводительностью 640 тонн в час, 6 турбогенераторов ТВВ-200-2АУЗ, подстанция 500 кВ, ОРУ 110 и 220 кВ.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» обслуживает около 15 тысяч абонентов электрических сетей на территории Кемеровской области и более 3 тысяч трансформаторных подстанций. Информация об источниках питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Источники питания ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Наименование источника электроснабжения | Адрес | Мощность, МВА | Зона действия электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Городская 35/10 | г. Белово, ул. Юбилейная | 2х16 | г. Белово центральная часть |
| 2 | ПС Беловская районная 10/35/6 | г. Белово, ул. Р. Люксембург | 80; 40 | г. Белово центральная часть, ул. Аэродромная промзона, мкр. Убинский |
| 3 | ПС Северный промузел 110/10 | г. Белово | 2х40 | г. Белово, район Треугольник, ст. Белово |
| 4 | ПС Беловского разреза 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Мкр. Ивушка |
| 5 | ПС Грамотеинская ½ 35/6 | Пгт. Грамотеино | 2х10 | Пгт. Грамотеино, ст. Пестери |
| 6 | ПС БЦЗ 110/3 | г. Белово, ул. Аэродромная | 16; 10 | Городские очистные сооружения, модульная котельная ул. Кузбасская |
| 7 | ПС Беловская Тяговая 35/10 | г. Белово | 2х10 | Котельная 34 квартала, ул. Московская |
| 8 | ПС №1 Бабанаковская 35/6 | г. Белово, мкр. Бабанаково, ул. Новая, 6а | 2х10 | Мкр. Бабанаково |
| 9 | ПС Новочертинская 110/35/6 | мкр. Чертинский | 40; 32 | Пгт. Новый Городок, мкр. Чертинский |
| 10 | ПС Улустяговая 35/10 | Улус | 2х1,6 | с. Заречное |
| 11 | ПС Бачатская №31 35/10 | Пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 43 | 2х10 | Пгт. Бачатский, мкр. Финский |
| 12 | РП-8 ООО «БЭУ» | Пгт. Новый Городок | – | Пгт. Новый Городок |
| 13 | РП-4 ООО «БЭУ» | мкр. Бабанаково, ул. Вахрушева, 12б | – | мкр. Бабанаково |
| 14 | РП-6 ООО «БЭУ» | мкр. Чертинский, ул. Победы | – | мкр. Чертинский |

Потребителями электрической энергии являются 183,5 тысячи жителей частного сектора и 200 тысяч жильцов многоквартирных домов, а также 23,2 тысячи юридических лиц.

Информация о линиях электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенных на территории Беловского городского округа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Линии электропередач ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ | 68,4 | 40 | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6 кВ | 127,202 | 40 | Удовлетворительное |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ | 1 009,7 | 50 | Удовлетворительное |
| 4 | КЛ-10 кВ | 101,27 | 60 | Удовлетворительное |
| 5 | КЛ-6 кВ | 54,95 | 60 | Удовлетворительное |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 160,79 | 70 | Удовлетворительное |
| ИТОГО: |  | 1 522,312 | 53 |  |

Информация о подключенной нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенной на территории Беловского городского округа представлена в таблице 3.

Таблица 3

Информация о подключенной нагрузке к системе ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

| № п/п | Группа потребителей | Расчётная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население с электроплитами | 7,73 |
| 2 | Население без электроплит | 3,12 |
| 3 | Население сельской местности | 1,27 |
| 4 | Потребители приравнены к населению (гаражи, сады, церкви) | 0,22 |
| 5 | Многоквартирные дома | 15,12 |
| 6 | Прочие потребители | 90,95 |
| ИТОГО: |  | 118,41 |

ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» это сетевое предприятие на территории Кемеровской области, которое осуществляет снабжение электрической энергий промышленные предприятия.

Основными видами деятельности ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» являются:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение к электрическим сетям;

- оказание услуг по регламентному техническому обслуживанию электроэнергетических объектов;

- выполнение текущих и капитальных ремонтов энергетического оборудования;

- оказание услуг по оборудованию электросетевых и энергопотребляющих объектов средствами учета и их обслуживанию;

- монтаж оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- оказание услуг по определению качества электроэнергии;

- выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве электросетевых объектов;

- оказание услуг по проведению диагностики электрооборудования и средств защиты.

В настоящий момент в управлении сетевого предприятия находится 132 электрических подстанции в частности:

- подстанции классом напряжения 110 кВ – 2 шт.;

- подстанции классом напряжения 35 кВ – 6 шт.;

- подстанции классом напряжения 6-10 кВ – 124 шт.

Информация о линиях электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» представлена в таблице 4.

Таблица 4

Линии электропередач ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ | 4,6 | н/д | н/д |
| 2 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | н/д |
| 3 | ВЛ-6-10 кВ | 247,71 | н/д | н/д |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ | 0,58 | н/д | н/д |
| 5 | КЛ-6-10 кВ | 39,99 | н/д | н/д |
| 6 | КЛ-0,4 кВ | 0,5 | н/д | н/д |
| ИТОГО: |  | 299,38 | н/д |  |

ОАО «Беловское Энергоуправление» осуществляет ремонт и обслуживание элетросетей на территории Беловского городского округа. Информация о линиях электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление» представлена в таблице 5.

Таблица 5

Линии электропередач ОАО «Беловское Энергоуправление»

| № п/п | ЛЭП | Протяжённость, км | Степень износа, % | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-35 кВ | 6 | н/д | Удовлетворительное |
| 2 | ВЛ-6-10 кВ | 175,6 | н/д | Удовлетворительное |
| 3 | КЛ | 10,4 | н/д | Удовлетворительное |
| ИТОГО: |  | 192 | н/д |  |

ОАО «Кузбассэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Кемеровской области.

ПАО МРСК Сибири является независимой энергосбытовой компанией, профессиональным участником энергетического рынка, субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

Компания предлагает полный спектр услуг по энергоснабжению предприятий с оптового и розничного рынков электроэнергии, созданию систем коммерческого и технического учѐта (АИИС КУЭ/АСТУЭ).

ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса» - энергосбытовая компания, являющаяся поставщиком электрической энергии в города Кемеровской области.

Основным направлением энергосбытовой деятельности ООО «ЭСКК» является обеспечение надежной и бесперебойной поставки электрической энергии и предоставление полного комплекса сервисных услуг.

В зоне ответственности ООО «ЭСКК» объекты жилья, промышленности, соцкультбыта Беловского городского округа.

ЗАО «Система» осуществляет электроснабжение только крупных промышленных потребителей и не занимается поставкой электроэнергии мелкомоторным потребителям и населению.

ЗАО «Система» оказывает следующие услуги:

- передача электрической энергии;

- сопровождение технологического присоединения электроустановок промышленных предприятий к внешней электрической сети;

- консалтинговые услуги.

В настоящее время ЗАО «Система» заключены договоры оказания услуг по передаче электроэнергии со следующими сетевыми организациями:

- ПАО «ФСК ЕЭС».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго».

- Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго».

- АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

- ОАО «Иркутская электросетевая компания».

Для учета потребления электроэнергии ЗАО «Система» использует автоматизированную информационную - измерительную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Зоны деятельности ресурсоснабжающих предприятий в части электроснабжения Беловского городского округа распределились в следующем порядке:

- Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Кузбасская энергосетевая компания» - г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский, мкр. Улус, пгт. Бачатский, пгт. Новый Городок;

- ЗАО «Сибирская Промышленная Сетевая Компания» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ОАО «Беловское Энергоуправление» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ОАО «Кузбассэнергосбыт» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Энергетическая компания «СТИ» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ООО «Энеросбытовая компания Кузбасса» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания;

- ЗАО «Система» - часть Беловского городского округа согласно территориальной зоны обслуживания.

Основные особенности и недостатки существующей системы электроснабжения:

- высокий уровень износа электросетевого комплекса;

- слабое обеспечение надежности существующей схемы электроснабжения;

- отсутствие резерва мощности для присоединения новых потребителей;

- несоответствие планируемого прироста нагрузок расчетным показателям.

Для решения указанных проблем системы электроснабжения с целью обеспечения доступности и бесперебойности услуг электроснабжения, необходимо разработать мероприятия по реконструкции, модернизации и развитию системы электроснабжения населенных пунктов.

### Система теплоснабжения

Система теплоснабжения Беловского городского округа характеризуется децентрализацией тепловых источников. Все системы теплоснабжения образованы на базе отдельных источников тепла. Количество систем теплоснабжения совпадает с количеством источников.

На территории городского округа функционируют шесть теплоснабжающих организаций:

- АО «Кузбассэнерго» – эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 229,00 Гкал/ч и тепловые сети от источника;

- ООО «Теплоэнергетик» – эксплуатирует 18 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 392,818 Гкал/ч и тепловые сети от них;

- ООО «ТВК» – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

- ООО «ЭнергоКомпания» – эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Теплосетевые организации, осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Особенностью системы теплоснабжение городского округа является наличие большого количества квартальных котельных, расположенных непосредственно в черте жилой застройки (в кварталах).

Зоны деятельности основных теплоснабжающих организаций изображены на рисунке 1.

Рис. 1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций

Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения представлена в таблице 7.

Таблица 6

Характеристика тепловых источников, входящих в состав зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий

| № п/п | Наименование теплового источника | Наименование района | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В горячей воде | В паре |
| АО «Кузбассэнерго» |  |  |  |  |
| 1 | БелГРЭС | Пгт. Инской | 115,2 | 113,8 |
|  | Итого: |  | 115,2 | 113,8 |
| ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 19,5 | 0 |
| 3 | Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 4 | Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 1,2 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | Центральная часть | 2,27 | 0 |
| 6 | Котельная №6 | Центральная часть | 8,09 | 0 |
| 7 | Котельная №8 | Центральная часть | 6,32 | 0 |
| 8 | Котельная №10 | Центральная часть | 189,48 | 0 |
| 9 | Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 44,7 | 0 |
| 10 | Котельная мкр. «Ивушка» | пгт. Грамотеино | 8,6 | 0 |
| 11 | Котельная мкр. Финский | пгт. Бачатский | 3,72 | 0 |
| 12 | Котельная школы №7 | Центральная часть | 0,814 | 0 |
| 13 | Котельная школы №21 | Центральная часть | 0,324 | 0 |
| 14 | БМК мкр. «8-е Марта» | Центральная часть | 1,24 | 0 |
| 15 | Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 10,21 | 0 |
| 16 | Котельная квартала «Сосновый» | Центральная часть | 12,9 | 0 |
| 17 | МКУ «Сибирь-12,9» | Центральная часть | 12,9 | 0 |
| 18 | Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 35,75 | 0 |
| 19 | Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 33,6 | 0 |
|  | Итого: |  | 392,818 | 0 |
| ООО «ТВК» |  |  |  |  |
| 20 | Котельная ООО «ТВК» | пгт. Грамотеино | 90 | 0 |
|  | Итого: |  | 90 | 0 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 21 | ПСХ-2 | пгт. Бачатский | 80 | 0 |
|  | Итого: |  | 80 | 0 |

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованны поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь и дрова.

На источниках теплоснабжения Беловского городского округа применяется центральный качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии (температура теплоносителя на выходе с котельной изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха). Центральное качественное регулирование дополняется местным регулированием в центральных тепловых пунктах (бойлерных) и индивидуальных тепловых пунктах.

Изменение температуры теплоносителя на котельных производится вручную оперативным персоналом или автоматически с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Сведения об утвержденных температурных графиках основных теплоснабжающих организаций приведены в таблице 8.

Таблица 7

Существующие температурные графики отпуска тепла от источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температур-ный график, ºС | Верхняя срезка, ºС | Излом, ºС | Схема присоединения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БелГРЭС АО «Кузбассэнерго» |  |  |  |  |
| 1.1 | От БелГРЭС до ПНС-23 и ПНС-25 | 130/70 | – | 73,4 | Открытая |
| 1.2 | От ПНС-23 и ПНС-25 на пос. Инской | 105/70 | – | – | Открытая |
| 2 | Котельная № 1 ООО «Теплоэнергетик» | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 3 | Котельная № 2 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 4 | Котельная № 3 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 5 | Котельная № 5 | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 6 | Котельная № 6 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 7 | Котельная № 8 | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 8 | Котельная № 10 | 130/70 | 125 | 70 | Открытая |
| 9 | Котельная № 11 | 105/70 | 95 | 60 | Открытая |
| 10 | Котельная шк. № 7 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 11 | Котельная шк. № 21 | 95/70 | 80 | – | Открытая |
| 12 | Котельная 33-го квартала | 95/70 | 80 | – | Закрытая, четырехтрубная |
| 13 | Котельная микрорайона Ивушка | 95/70 | 90 | – | Закрытая, четырехтрубная |
| 14 | Котельная поселка Финский | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 15 | Котельная «Сибирь-12,9» | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 16 | Котельная мкр. «8-е Марта» | 95/70 | 80 | 60 | Открытая |
| 17 | Котельная квартала «Сосновый» | 95/70 | 90 | 60 | Открытая |
| 18 | Котельная 30-го квартала | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 19 | Котельная 34-го квартала | 110/70 | – | 70 | Открытая |
| 20 | ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 20.1 | От ПСХ-2 до ЦТП | 130/70 | – | 60 | Открытая |
| 20.2 | От ЦТП до потребителя | 95/70 | – | 60 | Открытая |
| 21 | Котельная ООО «ТВК» |  |  |  |  |
| 21.1 | От котельной до ЦТП | 120/70 | – | 70 | Открытая |
| 21.2 | От ЦТП до пос. Грамотеино | 95/70 | – | 65 | Открытая |

В соответствии со статьёй 13 ФЗ № 261 «Об энергосбережении…» от 11.11.2009 г. «…производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов».

Учет отпускаемой тепловой энергии от БелГРЭС АО «Кузбассэнерго» ведется.

Приборы учета отпускаемой тепловой энергии установлены на котельных №10, МКУ «Сибирь-12,9», квартала «Сосновый», ЦТП-32 ООО «Теплоэнергетик»; котельной 30-го квартала; котельной 34-го квартала и котельной ООО «ТВК».

Основные технико-экономические показатели работы АО «Кузбассэнерго» приведены в таблице 8.

Основные технико-экономические показатели работы ООО «Теплоэнергетик» приведены в таблице 9.

Основные технико-экономические показатели работы ООО «ТВК» приведены в таблице 10.

Основные технико-экономические показатели работы ООО «ЭнергоКомпания» приведены в таблице 11.

Таблица 8

Основные технико-экономические показатели АО «Кузбассэнерго»

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Беловская ГРЭС | 330856 | 125321 | 205535 | 6393,621 | 199141,379 | - | Уголь-37046; Мазут-152 | 4873 | 506000 |
| 2018 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Беловская ГРЭС | 375925 | 149678 | 226247 | 6952,584 | 219294,416 | - | Уголь-41397; Мазут-153 | 4758 | 526313 |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Беловская ГРЭС | 338791 | 138517 | 200274 | 16833,622 | 183440,378 | - | Уголь-36742; Мазут-144 | 4716 | 437310 |

Таблица 9

Основные технико-экономические показатели ООО «Теплоэнергетик»

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 27 611,7 | 1 006,20 | 26 605,50 | 4 606,3 | 21 999,2 |  | 6 789,70 | 4 900,0 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1291,7 | 26,6 | 1 265,1 | 803,1 | 462,0 |  | 507 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1396,6 | 33,9 | 1 362,7 | 585,7 | 777,0 |  | 548,1 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 2999,8 | 94,4 | 2 905,4 | 32,3 | 2 873,1 |  | 1170,5 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 22102,1 | 805,4 | 21 296,7 | 5024,2 | 16 272,5 |  | 5655,9 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 4762,7 | 336,9 | 4 425,8 | 1561,0 | 2 864,9 |  | 1422,9 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 807,4 | 24,8 | 782,6 | 119,8 | 662,8 |  | 253,3 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 222341,5 | 11102,6 | 211 238,9 | 57977,0 | 153 261,9 |  | 56519,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93917,7 | 2987,4 | 90 930,3 | 25266,7 | 65 663,7 |  | 23892,7 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 430,6 | 18,9 | 411,7 | 152,4 | 259,4 |  | 169 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 17705,9 | 636,4 | 17 069,5 | -2274,5 | 19344,0240 |  | 6545,9 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона «Ивушка» | 8094,6 | 365,3 | 7 729,3 | 959,0 | 6 770,3 |  | 2202,5 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8680,8 | 169,8 | 8 511,0 | -383,7 | 8894,7750 |  | 3362 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ «Сибирь-12,9» | 40058,3 | 601,8 | 39 456,5 | 19346,6 | 20 109,8 |  | 9885,4 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. «8 Марта» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная микрорайона «Сосновый» | 4698,6 | 126,8 | 4 571,9 | 2715,2 | 1 856,7 |  | 1165,1 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 73244,6 | 2496,2 | 70748,4 | 4232 | 64043 | 2473,4 | 16568,56 | 5605,77 | 47959,4 |
| 18 | Котельная 34-го квартала | 65070,11 | 1711,98 | 58623,29 | 4734,84 | 58623,29 | - | 18171,66 | 5130,44 | 152790,53 |
|  | Итого | 595 214,71 | 22 545,38 | 567 934,59 | 125 457,94 | 444 738,39 | 2 473,40 | 154 829,42 | нет данных | нет данных |
| 2020 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 32953 | 1197,0 | 31 756,0 | 3722,8 | 28 033,2 |  | 8103,1 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1572,2 | 32,5 | 1 539,7 | 1088,4 | 451,3 |  | 617 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1510,9 | 36,7 | 1 474,2 | 853,6 | 620,6 |  | 593,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3608,1 | 102,0 | 3 506,1 | 511,4 | 2 994,8 |  | 1407,9 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 23712,5 | 896,6 | 22 815,9 | 6609,8 | 16 206,1 |  | 6068,0 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 10433,8 | 250,1 | 10 183,7 | 3619,9 | 6 563,9 |  | 2597,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 860,8 | 25,4 | 835,4 | 88,7 | 746,7 |  | 270 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 230907,8 | 11976,8 | 218 931,0 | 64008,0 | 154 923,1 |  | 58696,75 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 101796,1 | 3571,2 | 98 224,9 | 30998,8 | 67 226,0 |  | 25896,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 448,6 | 19,2 | 429,4 | 29,9 | 399,5 |  | 176 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 18279,6 | 682,6 | 17 597,0 | -2399,6 | 19996,594 |  | 6758 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона «Ивушка» | 9360,4 | 402,1 | 8 958,3 | 2302,1 | 6 656,2 |  | 2547 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8928,4 | 166,3 | 8 762,1 | -20,7 | 8782,791 |  | 3458 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ «Сибирь- | 41934,5 | 623,6 | 41 310,9 | 20452,9 | 20 858,0 |  | 10437,1 | 4900,00 | нет данных |
|  | 12,9» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная пос. «8 Марта» | 2771,9 | 33,6 | 2 738,4 | 804,9 | 1 933,4 |  | 645,9 | 4900,00 | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона «Сосновый» | 13679,1 | 458,9 | 13 220,2 | 10689,7 | 2 530,5 |  | 3443,7 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 78543 | 1915 | 76628 | 4232 | 65302,3 | 7093,7 | 18172,07 | 5569,57 | 38356,3 |
| 18 | Котельная 34-го квартала | 74615,8 | 4186 | 60672,8 | 7202 | 60371,8 | 2555 | 18379 | 5091,2 | 144671,44 |
|  | Итого | 655 916,50 | 26 575,60 | 619 584,00 | 154 794,60 | 464 596,79 | 9 648,70 | 168 266,42 | нет данных | нет данных |
| 2021 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 32092,6 | 1146,7 | 30 945,9 | 2035,0 | 28 910,9 |  | 7891,6 | 4900,00 | нет данных |
| 2 | Котельная №2 | 1406,4 | 30,1 | 1 376,3 | 846,8 | 529,6 |  | 552 | 4900,00 | нет данных |
| 3 | Котельная №3 | 1200,1 | 30,7 | 1 169,4 | 589,4 | 580,0 |  | 471,0 | 4900,00 | нет данных |
| 4 | Котельная №5 | 3088,2 | 86,3 | 3 001,9 | 51,5 | 2 950,4 |  | 1205 | 4900,00 | нет данных |
| 5 | Котельная №6 | 24361,4 | 897,8 | 23 463,6 | 10805,1 | 12 658,5 |  | 6234,1 | 4900,00 | нет данных |
| 6 | Котельная №8 | 9385,3 | 221,9 | 9 163,4 | 2545,2 | 6 618,3 |  | 2336,0 | 4900,00 | нет данных |
| 7 | Котельная школы №7 | 778 | 22,6 | 755,4 | 241,1 | 514,3 |  | 244 | 4900,00 | нет данных |
| 8 | Котельная №10 | 227931,3 | 10740,4 | 217 190,9 | 70662,0 | 146 528,9 |  | 57940,2 | 4900,00 | нет данных |
| 9 | Котельная №11 | 93211 | 3234,6 | 89 976,4 | 22972,3 | 67 004,1 |  | 23712,9 | 4900,00 | нет данных |
| 10 | Котельная школы №21 | 392,6 | 17,3 | 375,3 | 97,7 | 277,6 |  | 154 | 4900,00 | нет данных |
| 11 | Котельная 33 квартала | 16429,6 | 611,5 | 15 818,2 | -4246,2 | 20064,359 |  | 6074 | 4900,00 | нет данных |
| 12 | Котельная микрорайона «Ивушка» | 8746,7 | 360,8 | 8 385,9 | 1670,6 | 6 715,3 |  | 2380 | 4900,00 | нет данных |
| 13 | Котельная пос. Финский | 8476,6 | 150,1 | 8 326,6 | -406,1 | 8732,681 |  | 3283 | 4900,00 | нет данных |
| 14 | Котельная МКУ «Сибирь-12,9» | 38981,2 | 576,8 | 38 404,4 | 18509,3 | 19 895,1 |  | 9702 | 4900,00 | нет данных |
| 15 | Котельная пос. «8 Марта» | 2876,8 | 34,8 | 2 842,0 | 934,8 | 1 907,2 |  | 671 | нет данных | нет данных |
| 16 | Котельная микрорайона «Сосновый» | 18388,2 | 607,9 | 17 780,3 | 5239,9 | 12 540,5 |  | 4649 | нет данных | нет данных |
| 17 | Котельная 30-го квартала | 70688,9 | 1757,7 | 68931,2 | 4232 | 63809,5 | 889,7 | 17205,3 | 5215,41 | 36586 |
| 18 | Котельная 34-го квартала | 76284,67 | 2845,52 | 59993,74 | 7938,09 | 59921,89 | 2780,09 | 18940,74 | 5112,9 | 134675,32 |
|  | Итого | 634 719,57 | 23 373,52 | 597 900,84 | 144 718,49 | 460 159,13 | 3 669,79 | 163 645,84 | нет данных | нет данных |

Таблица 10

Основные технико-экономические показатели ООО «ТВК»

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 141652 | 9899 | 131753 | 11396,905 | 131753 | - | ДР-11860,12; ДСШ-23226,88 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 215639,563 |
| 2020 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 170015 | 10834 | 159181 | 21347,482 | 137833,518 | - | ДР-16240,1; ДСШ-26270,9 | ДР-4825; ДСШ-5250 | 234958,877 |
| 2021 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ООО «ТВК» | 168940 | 9317 | 159623 | 18726,701 | 140896,299 | - | ДР-17711,111; ДСШ-24189,89 | ДР-5019; ДСШ-5182 | 220344,449 |

Таблица 11

Основные технико-экономические показатели ООО «ЭнергоКомпания»

| № п/п | Наименование источника | Годовая выработка тепла, Гкал | Расход тепла на собств. Нужды, Гкал | Годовой отпуск тепла, Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Реализация тепловой энергии (полезный отпуск), Гкал | Потери тепловой энергии, связанные со срезкой температурного графика, Гкал | Годовой расход топлива (на выработку тепловой энергии) по видам, т. | Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг | Расход исходной воды на подпитку тепловых сетей, мᶟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 134271,735 | 2415,030 | 131856,705 | 22063,000 | 101201,645 | 8592,060 | 34935,36 | 5227,23 | 307298,00 |
| 2020 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 136534,980 | 2415,030 | 134119,950 | 22063,000 | 106012,574 | 6044,376 | 38969,39 | 5202,10 | 320008,00 |
| 2021 г.(факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПСХ-2 | 127599,070 | 3397,347 | 124201,723 | 22063,00 | 100390,551 | 1748,172 | 34122,31 | 5215,09 | 309828,00 |

Значения величины потребления тепловой энергии потребителями Беловского городского округа приведена в таблице 15.

Таблица 12

Величина потребления тепловой энергии потребителями городского округа

| Наименование котельной | Район | Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| ООО «СГК» |  | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | пгт. Инской | 151940,4 | 158377,8 | 143160,0 |
| ООО «Теплоэнергетик» |  | 322072,1 | 338922,8 | 336427,6 |
| БМК мкр. «8-е Марта» | Центральная часть |  | 1933,4 | 1907,2 |
| Котельная микрорайона «Ивушка» | пгт. Грамотеино | 6770,3 | 6656,2 | 6715,3 |
| Котельная 33-го квартала | Центральная часть | 19344,0 | 19996,6 | 20064,4 |
| Котельная №1 | пгт. Новый Городок | 21999,2 | 28033,2 | 28910,9 |
| Котельная №2 | пгт. Грамотеино | 462,0 | 451,3 | 529,6 |
| Котельная №3 | пгт. Грамотеино | 777,0 | 620,6 | 580,0 |
| Котельная №5 | Центральная часть | 2873,1 | 2994,8 | 2950,4 |
| Котельная №6 | Центральная часть | 16272,5 | 16206,1 | 12658,5 |
| Котельная №8 | Центральная часть | 2864,9 | 6563,9 | 6618,3 |
| Котельная №10 | Центральная часть | 153261,9 | 154923,1 | 146528,9 |
| Котельная №11 | пгт. Новый Городок | 65663,7 | 67226,0 | 67004,1 |
| Котельная мкр. Финский | пгт. Бачатский | 8894,8 | 8782,8 | 8732,7 |
| Котельная квартала «Сосновый» | Центральная часть | 1856,7 | 2530,5 | 12540,5 |
| Котельная школы №7 | Центральная часть | 662,8 | 746,7 | 514,3 |
| Котельная школы №21 | Центральная часть | 259,4 | 399,5 | 277,6 |
| МКУ «Сибирь-12,9» | Центральная часть | 20109,8 | 20858,0 | 19895,1 |
| Котельная 30-го квартала | Центральная часть | 64043,0 | 65302,3 | 63809,5 |
| Котельная 34-го квартала | Центральная часть | 58623,3 | 60371,8 | 59921,9 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  | 101201,6 | 106012,6 | 100390,6 |

Суммарные расчетные (договорные) тепловые нагрузки потребителей Беловского городского округа по состоянию на 2021 г., составили 373,742 Гкал/ч, в том числе:

- на отопление – 327,956 Гкал/ч;

- на вентиляцию – 6,914 Гкал/ч;

- на ГВС ср.ч. – 37,173 Гкал/ч;

- на технологию (пар) – 1,7 Гкал/ч.

Для оценки текущего состояния источников тепловой энергии городского округа и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок проведен расчет балансов тепловых нагрузок и мощности. Подробная информация по балансам тепловой мощности котельных по городскому округу представлена в таблице 13.

Таблица 13

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки (договорной)

| Параметры | Ед. измерения | 2021 |
| --- | --- | --- |
| АО «Кузбассэнерго» |  |  |
| Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 229 |
| Располагаемая тепловая мощность (в горячей воде) | Гкал/ч | 115,2 |
| Располагаемая тепловая мощность (в паре) | Гкал/ч | 113,8 |
| Собственные нужды источника (в горячей воде) | Гкал/ч | 25,411 |
| Собственные нужды источника (в паре) | Гкал/ч | 28,2 |
| Тепловые потери в водяных тепловых сетях | Гкал/ч | 4,875 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 52,681 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 3,465 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 7,256 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 1,7 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 65,102 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,812 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в горячей воде) (по договорной нагрузке) | % | 17,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 83,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (в паре) (по договорной нагрузке) | % | 73,7 |
| Тепловая мощность источника нетто по горячей воде (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 89,789 |
| Тепловая мощность источника нетто по пару (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 85,6 |
| ООО «Теплоэнергетик» |  |  |
| Котельная №1 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 19,5 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,046 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,257 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 9,26 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 1,026 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 10,286 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 8,911 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 45,7 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 19,454 |
| Котельная №2 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,002 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,019 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,215 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,004 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,219 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 80 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,198 |
| Котельная №3 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,2 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,005 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,014 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 0,342 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,01 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 0,352 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 0,829 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | % | 69,1 |
| Тепловая мощность источника нетто (по договорной нагрузке) | Гкал/ч | 1,195 |
| Котельная №5 |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,27 |
| Собственные нужды источника | Гкал/ч | 0,012 |
| Тепловые потери в сетях | Гкал/ч | 0,113 |
| Тепловая нагрузка на отопление (договорная) | Гкал/ч | 1,111 |
| Тепловая нагрузка на вентиляцию (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка на ГВС ср.ч. (договорная) | Гкал/ч | 0,035 |
| Тепловая нагрузка пар (договорная) | Гкал/ч | 0 |
| Тепловая нагрузка суммарная (договорная) | Гкал/ч | 1,146 |

Дефицит тепловой мощности наблюдается на котельной МКУ «Сибирь-12,9» ООО «Теплоэнергетик».

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном выражении составляет около 204 809,64 метров в том числе:

- Подземные канальные тепловые сети – 102 009,8 м;

- Надземные тепловые сети – 85 092,5 м;

- Подземные бесканальные тепловые сети – 2 944,8 м.

Доля тепловых сетей с выработанным сроком эксплуатации (срок эксплуатации более 23 лет) в среднем для предприятий Беловского городского округа от общего количества по протяженности составляет: ОАО «Кузбассэнерго» Беловская ГРЭС – 41%; ООО «ЭнергоКомпания» - 60%; ООО «Теплоэнергетик» - 54%; ООО «ТВК» - 47%.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На территории Беловского городского округа имеется большое количество малых и средних угольных котельных, расположенных непосредственно внутри жилой и общественной застройки. Всего в обслуживании основных теплоснабжающих предприятий находится 21 источник, из которых крупных источников, с суммарной установленной тепловой мощностью (УТМ) более 50 Гкал/ч, только 4 шт., при этом котельных с УТМ до 5 Гкал/ч – 7 шт. (в т.ч. 2 шт. до 1 Гкал/ч). Наличие большого количества малых угольных котельных на территории города отрицательно влияет на его экологию, значительно увеличивает совокупные затраты на производство тепловой энергии.

На котельных основных теплоснабжающих предприятий из 84 котлов 33 котла имеют срок эксплуатации более 20 лет. Установленная тепловая мощность указанных котлов 361,08 Гкал/ч составляет 45,6 % от общей установленной мощности всех источников. Эксплуатация котлов, выработавших эксплуатационный ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

Все малые котельные имеют низкий уровень автоматизации, что также снижает качество теплоснабжения потребителей.

На территории Беловского городского округа 8 котельных основных предприятий не имеет механизированной подачи топлива, на указанных котельных для заброса топлива используется ручной труд. Это также влечет увеличение совокупных затрат на производство тепловой энергии.

Протяженность тепловых сетей основных теплоснабжающих предприятий со сроком эксплуатации более 20 лет составляет 147,8 км (79,8% по материальной характеристике от всех сетей). Эксплуатация тепловых сетей выработавших эксплуатационной ресурс требует значительных затрат на их обслуживание и ремонт.

### Система водоснабжения

В Беловском городском округе выделяются 3 эксплуатационные зоны холодного водоснабжения, а также 9 эксплуатационных зон горячего водоснабжения.

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение потребителей на территории Беловского городского округа, являются:

- ООО «Водоснабжение» - г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский, мкр. Старо-Белово, мкр. Телеут, мкр. 8-е марта), пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное;

- МУП «Водоканал» - пгт. Грамотеино, д. Грамотеино;

- ООО «ЭнергоКомпания» - пгт. Бачатский, в т.ч. мкр. Финский;

Организациями, осуществляющими горячее водоснабжение на территории Беловского городского округа, являются БГРЭС, ООО «Теплоэнергетик», ООО «ТВК», ООО «Энергокомпания».

На территории Беловского городского округа отсутствуют населенные пункты, не охваченные централизованной системой водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения представлена в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский), пгт. Грамотеино, пгт. Бачатский, мкр. Финский, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, мкр-н Старо-Белово (школа №7) от котельных ООО «Теплоэнергетик», ООО «ТВК», ООО «Энергокомпания».

В мкр. Ново-Белово и мкр. Майка подвоз питьевой воды по графику осуществляет органом местного самоуправления Беловского городского округа.

Остальные потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенными в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

Поставка воды из р. Томь и добыча из подземных источников в 2021 году составила всего 2 650,782 тыс. м3/год, из них:

- от ОАО «СКЭК» - 1 711,702 тыс. м3/год (р. Томь);

- ООО «Водоснабжение» - 22,766 тыс. м3/год (подземные источники);

- ООО «Энергокомпания» - 933,703 тыс. м3/год (подземные источники).

Основным источником водоснабжения Беловского городского округа являются воды из поверхностного источника – р. Томь, поставляемому потребителям Беловского городского округа по Ленинск-Кузнецкому водоводу от гидроузла № 6 в мкр. Полысаево до секущей задвижки в пойме реки Иня, 1 694,313 тыс. м3/год или 63,9% воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа (данные МУП «Водоканал»).

Из артезианских скважин забирается 956,469 тыс. м3/год или 36,1% воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа (данные ООО «Водоснабжение» и ООО «ЭнергоКомпания» за 2021 г.).

Предприятие ООО «Водоснабжение» осуществляет забор воды из артезианских скважин четырех водозаборов: Уропского, Инского, Улусско-Каменского, Хахалинского. Инской водозабор включает в себя Пермяковский и Худяковский участки.

Вода из артезианских скважин Пермяковского участка поднимается насосами марки ЭЦВ и поступает в резервуар (объемом 250 м³) насосной станции подкачки № 3 «Пермяки». Далее по магистральному водоводу вода подается в резервуар (объемом 500 м³) насосной станции ΙΙ подъема «Худяки», одновременно в этот резервуар принимается вода от скважин Худяковского участка. С насосной станции «Худяки» вода транспортируется по магистральному водоводу в резервуар (объемом 1000 м³) насосной станции гидроузла № 2.

В тоже время до резервуара гидроузла № 2 непосредственно в магистральный водовод (от насосной станции ΙΙ подъема «Худяки») дополняется объем воды от скважин № 138а; 166; 166б и 170 (Уропский водозабор). В резервуар гидроузла № 2 так же подается вода от скважин № 205а; 169а;169; 139б; 138; 168а (168); 197а; 192а; 137; 4б; 3б; 5б; 6б (Уропский водозабор) по отдельным водопроводным сетям.

Одним из насосных агрегатов насосной станции гидроузла № 2 вода транспортируется по магистральному водоводу на гидроузел № 7. На линии водовода от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 происходит подача воды потребителям д. Уроп, шахта «Колмогоровская», пгт. Инской, птицефабрика «Инская», мкр. Снежинский. Остальной объем воды по магистральному водоводу приходит в резервуары гидроузла №7.

Добываемая скважиной № 2х (Уропский водозабор), а также скважинами 4б; 4в; 4а; 4; 3; 6 (Хахалинский водозабор) вода, поступает непосредственно в магистральный водовод (от гидроузла № 2 до гидроузла №7).

Вода на гидроузел № 7 поступает в резервуары (объемом 7000 м³- 2 шт), где по внутренней водопроводной сети часть объемов подается в два резервуара объемом 15 000 м3. С гидроузла №7 вода подается на г. Белово и пгт. Новый городок.

Подача воды с гидроузла №7 на г. Белово производится от резервуаров объемом 7000 м3 «самотеком» по двум магистральным водоводам. На правой нитке магистрального водовода производится отбор воды потребителями центральной части г. Белово, она доходит до гидроузла № 3. По левой нитке основной объем воды подается на резервуары (объемом 2000 м3 – 2шт.) гидроузла №3 с частичным отбором воды потребителями г. Белово. Кроме этого, от левой нитки вода «самотеком» подается по магистральному водоводу в сторону потребителей мкр. Бабанаково. С аккумулирующих резервуаров гидроузла №3 вода насосными агрегатами подается по городским водопроводным сетям на потребителей г. Белово (3-й, 4-й и 6-й микрорайоны, мкр. Совхозный, мкр. Подсобный, северная часть Центрального района).

С насосной станции гидроузла №7 одним из насосных агрегатов по магистральному водоводу вода подается в резервуары гидроузла №5 пгт. Новый Городок. По пути транспортировки по магистральному водоводу осуществляется отбор воды потребителями: совхоз «Вишневский», мкр. Бабанаково, совхоз «Ильич», шахта «Новая» (мкр. Рудничный). Остальной объем приходит в резервуары гидроузла № 5 пгт. Новый Городок.

С резервуаров гидроузла №5 вода подается насосными агрегатами на потребителей пгт. Новый Городок, с. Заречное, мкр. Радужный и на котельную № 11. Также жителям пгт. Новый Городок и мкр. Радужный вода подается напрямую со скважины Улусско-Каменского водозабора.

Водоснабжение жителей пгт. Бачатский, мкр. Финский осуществляется из 8 артезианских скважин, находящихся на балансе ООО «ЭнергоКомпания» (в работе 7 шт., 1 шт. – в резерве). Забор воды из артезианских скважин ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет на трех водозаборах: Мамонтовском, Сухореченском, Бачатском.

От артезианских скважин мкр. Мамонтово вода поступает в 2 резервуара запаса воды (объемом 1000 м3 каждый) насосной станции 2-го подъема. Время работы скважин определяет машинист насосной установки на насосной станции 2-го подъема, исходя из уровня воды в резервуарах. Далее вода по требованию машиниста насосной установки насосной станции 3-го подъема из резервуаров запаса воды 2-го подъема подается в 2 резервуара запаса воды насосной станции 3-го подъема объемом 2000 м3 каждый. Также в резервуары запаса воды насосной станции 3-го подъема постоянно поступает вода от скважин №№ 4, 5, 12 (мкр. Бачатский, Сухая речка).

На насосной станции 3-го подъема обеспечивается обеззараживание и подача воды в разводящую сеть пгт. Бачатский с помощью насоса Д 320-50, а также подача воды на нужды котельной ПСХ-2 и промышленных потребителей насосом типа Д 320-70. Подача воды на котельную ПСХ-2 производится периодически по требованию мастера котельной.

Остальная часть воды для нужд водоснабжения Беловского городского округа поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий по магистральному водоводу диаметром 1000 мм. Источником водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий является поверхностный источник р. Томь, вода подается на котельную №10 ООО «Теплоэнергетик», пгт. Грамотеино и пгт. Колмогоры.

Общая протяженность водопроводных сетей Беловского городского округа составляет 731,614 км.

ООО «ЭнергоКомпания» обслуживает 68,4 км сетей на правах аренды, из них 79,6% выполнено из стали и 20,4% - из ПВХ. Водопроводные сети в основном были введены эксплуатацию в 1990 - 2010 гг., возраст только 8% сетей водоснабжения составляет 38-40 лет.

В эксплуатации у МУП «Водоканал» находится 72,254 км водопроводных сетей, в т. ч. 42,767 км бесхозных сетей. Водопроводные сети были введены эксплуатацию в 1960 - 1990 гг., таким образом, возраст сетей водоснабжения составляет 55-25 лет. Половина общей протяженности сетей имеет износ 70%.

ООО «Водоснабжение» обслуживает 496,171 км водопроводных сетей на правах аренды, из них 81,7% выполнено из стали, 14,5% - из чугуна, 3,8% - из полиэтилена и ПВХ.

Магистральные трубопроводы введены в эксплуатацию в 1968 - 1988 гг., то есть отслужили уже 47 - 27 лет (срок службы стальных водопроводных труб 30 лет). Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Протяженность магистральных водопроводных сетей, которые требуют немедленной замены, составляет 94,1 км.

Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км.

По данным ресурсоснабжающих организаций в Беловском городском округе наблюдается устойчивое снижение подачи воды от источников водоснабжения. Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2021 год представлен в таблице 14.

Таблица 14

Общий водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды

| № п/п | Статья баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего | м3 | 2 650 782 |
| 2 | Подъём | м3 | 956 469 |
| 3 | Покупка | м3 | 1 694 313 |
| 4 | Расход на СН | м3 | 119 065 |
|  |  | % | 4,5 |
| 5 | Отпуск в сеть | м3 | 2 531 717 |
| 6 | Потери в сети | м3 | 440 629 |
|  |  | % | 17,4 |
| 7 | Товарный отпуск | м3 | 2 091 088 |
| 7.1. | Население | м3 | 912 599 |
| 7.2. | Бюджет | м3 | 54 750 |
| 7.3. | Прочие | м3 | 1 123 739 |

Примечание: «покупная вода» поступает от ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий.

Структурный водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2021 год представлен в таблице 15.

Таблица 15

Структурный водный баланс подачи и потребления (реализации) холодной воды за 2021 год

| № п/п | Статья баланса | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Водоканал» |  |  |
| 1.1. | Всего | м3 | 1 711 702 |
| 1.1.1. | Подъём | м3 |  |
| 1.1.2. | Покупка | м3 | 1 711 702 |
| 1.1.2.1. | ООО «Водоснабжение» | м3 | 17 389 |
| 1.1.2.2. | ОАО «СКЭК» | м3 | 1 694 313 |
| 1.2. | Расход на СН | м3 | 0 |
|  |  | % | 0,0 |
| 1.3. | Отпуск в сеть | м3 | 1 711 702 |
| 1.4. | Потери в сети | м3 | 301 299 |
|  |  | % | 17,6 |
| 1.5. | Товарный отпуск | м3 | 1 410 403 |
| 1.5.1. | Население | м3 | 459 975 |
| 1.5.2. | Бюджет | м3 | 26 347 |
| 1.5.3. | Прочие | м3 | 924 081 |
| 2. | ООО «Водоснабжение» |  |  |
| 2.1. | Всего | м3 | 22 766 |
| 2.1.1. | Подъём | м3 | 22 766 |
| 2.1.2. | Покупка | м3 |  |
| 2.2. | Расход на СН | м3 | 1 138 |
|  |  | % | 5,0 |
| 2.3. | Отпуск в сеть | м3 | 21 628 |
| 2.4. | Потери в сети | м3 | 4 239 |
|  |  | % | 19,6 |
| 2.5. | Товарный отпуск | м3 | 17 389 |
| 2.5.1. | Население | м3 |  |
| 2.5.2. | Бюджет | м3 |  |
| 2.5.3. | Прочие | м3 | 17 389 |
| 3. | ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |
| 3.1. | Всего | м3 | 933 703 |
| 3.1.1. | Подъём | м3 | 933 703 |
| 3.1.2. | Покупка | м3 |  |
| 3.2. | Расход на СН | м3 | 117 927 |
|  |  | % | 12,6 |
| 3.3. | Отпуск в сеть | м3 | 815 776 |
| 3.4. | Потери в сети | м3 | 135 091 |
|  |  | % | 16,6 |
| 3.5. | Товарный отпуск | м3 | 680 685 |
| 3.5.1. | Население | м3 | 452 624 |
| 3.5.2. | Бюджет | м3 | 28 403 |
| 3.5.3. | Прочие | м3 | 199 658 |

Ресурсоснабжающими организациями (гарантирующими поставщиками) в сфере холодного водоснабжения потребителей на территории Беловского городского округа являются ООО «Водоснабжение», МУП «Водоканал», ООО «ЭнергоКомпания». ООО «Водоснабжение» осуществляет подъем и отпуск воды на цели холодного водоснабжения жилого фонда, бюджетных учреждений и прочих организаций следующих районов городского округа: г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково, мкр. Чертинский, мкр. Старо-Белово, мкр. Телеут, мкр. 8-е марта), пгт. Инской, пгт. Новый Городок, с. Заречное. МУП «Водоканал» оказывает услуги по транспортировке и распределению холодной воды потребителям пгт. Грамотеино, д. Грамотеино, холодная вода поставляется ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий. ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет подъем и отпуск воды потребителям пгт. Бачатский, в т.ч. мкр. Финский.

Все элементы системы водоснабжения г. Белово, пгт. Инской, пгт. Новый Городок, начиная от водозаборных сооружений, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая вводами в жилые дома, ООО «Водоснабжение» обслуживает на правах аренды. Водопроводные сети пгт. Грамотеино, д. Грамотеино находятся у МУП «Водоканал» в безвозмездном пользовании, здание насосной станции – в хозяйственном введении. На правах аренды обслуживание всех элементов системы водоснабжения пгт. Бачатский в т.ч. мкр. Финский, начиная от водозаборных сооружений артезианских скважин, насосных станций, магистральных водоводов и заканчивая уличными водопроводными сетями, осуществляет ООО «ЭнергоКомпания».

На территории Беловского городского округа существует 8 источников централизованного водоснабжения, действие которых распространяется на 3 зоны централизованного водоснабжения. Сведения о зонах действия источников централизованного водоснабжения представлены в таблице 16.

Таблица 16

Зоны действия источников водоснабжения

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инской водозабор | г. Белово: центральная часть; мкр. Бабанаково; мкр. Чертинский; мкр. Старо-Белово; мкр. Телеут; мкр. 8-е марта; пгт. Инской; пгт. Новый Городок; с. Заречное |
|  | Уропский водозабор |  |
|  | Хахалинский водозабор |  |
|  | Улусско-Каменский водозабор | пгт. Новый Городок; с. Заречное |
| 2 | Покупная вода, поставляемая ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий | пгт. Грамотеино; д. Грамотеино |
| 3 | Мамонтовский водозабор | пгт. Бачатский; мкр. Финский |
|  | Сухореченский водозабор |  |
|  | Бачатский водозабор |  |

Сведения об оснащенности приборами учета водоснабжения абонентов Беловского городского округа представлены в таблицах 17 и 18.

Таблица 17

Показатели оснащенности приборами учета потребителей

| № п/п | Группа абонента | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Всего объектов, шт | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 896 | 1 457 | 561 | 38,5 |
| Всего: |  | 596 | 896 | 1 457 | 561 |

Таблица 18

Показатели оснащенности приборами учета потребителей частного сектора

| № п/п | Район | Имеется техническая возможность для установки приборов учета, шт. | Оснащенность приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Водоснабжение» |  |  |  |  |
| 1 | Инской | 436 | 681 | 60 |
| 2 | г. Белово | 3622 | 3977 | 52 |
| 3 | Новый Городок | 796 | 841 | 51 |
| 4 | Бабанаково | 2020 | 1110 | 35 |
| 5 | Чертинский | 2266 | 715 | 23 |
| 6 | 8 Марта | 447 | 214 | 32 |
| 7 | Ст. Белово | 813 | 672 | 45 |
| МУП «Водоканал» |  |  |  |  |
| 8 | Грамотеино | 2884 | 1065 | 37 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 9 | Бачатский | 698 | 484 | 41 |
| Всего: |  | 13 982 | 9 759 |  |

Данные о фактических и планируемых резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения Беловского городского округа представлены в таблице 19.

Таблица 19

Данные о резервах и дефицитах производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Источник водоснабжения | 2021 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. | Произво-дительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. | Произво-дительность источников водоснабжения, тыс. м3/сут. | Объем поднятой воды, тыс. м3/сут. | Резерв (+) или дефицит (-) мощности, тыс. м3/сут. |
| 1 | Инской водозабор | 28,0 | 0,08 | 99,8 | 28,0 | 0,09 | 99,9 | 28,0 | 0,09 | 99,0 |
|  | Уропский водозабор | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Хахалинский водозабор | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |
|  | Улусско- Каменский водозабор | 0,86 |  |  | 0,86 |  |  | 0,86 |  |  |
|  | Бунгарапское месторождение | - |  |  | 39,0 |  |  | 39,0 |  |  |
| 2 | Водозабор ООО «Водоканал» г. Ленинск- Кузнецкий | - | 6,0 | - | - | 6,9 | - | - | 6,8 | - |
| 3 | Мамонтовский водозабор | 6,72 | 3,3 | 76,1 | 6,72 | 3,3 | 76,1 | 6,72 | 3,3 | 76,1 |
|  | Сухореченский водозабор | 5,28 |  |  | 5,28 |  |  | 5,28 |  |  |
|  | Бачатский водозабор | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 |  |  |

Анализ резерва или дефицита мощности источника ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий не представляется возможным в связи тем, что комплекс водозаборных сооружений располагается за пределами Беловского городского округа.

Магистральные водоводы, эксплуатируемые ООО «Водоснабжение» отслужили уже 47-27 лет и в настоящее время находятся в аварийном состоянии. Это заметно по участившимся порывам на магистральных трубопроводах. Удельное количество аварий на водопроводных сетях в среднем составляет 1,15-1,96 ед./км.

Протяженность магистральной водопроводной сети, выработавшей нормативный срок эксплуатации и требующей немедленной замены, составляет 94,1 км. Кроме того, магистральные водоводы проложены в одну «нитку», резервного водопровода нет.

Качество воды всех подземных источников, обслуживаемых ООО «ЭнергоКомпания» соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качество воды, поставляемой ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Состояние территории водозаборов отвечает санитарным требованиям охраны источника водоснабжения СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория водозаборных сооружений охраняется, имеет сплошное ограждение. Сброс промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки, не осуществляется, так как в настоящее время сооружения водоподготовки на территории Беловского городского округа отсутствуют.

Оплата за услуги водоснабжения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 20.

Таблица 20

Тарифы на водоснабжение установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» |  | ООО «Водоснабжение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |  |  |  |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 24,37 | 20,31 | 41,12 | 34,27 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 24,37 | 20,31 | 42,85 | 35,71 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 25,62 | 21,35 | 40,76 | 33,97 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 26,57 | 22,14 | 41,45 | 34,54 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 27,74 | 23,12 | 42,24 | 35,2 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 28,98 | 24,15 | 44,16 | 36,8 |

### Система водоотведения

В настоящее время в Беловском городском округе централизованная система водоотведения существует в г. Белово (центральная часть, мкр. Бабанаково), пгт. Инской, пгт. Грамотеино, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский.

В Беловском городском округе выделяются 4 эксплуатационные зоны водоотведения.

Организациями, осуществляющими водоотведение потребителей на территории Беловского городского округа, являются:

- ООО «БелГОС»;

- ООО «Водоснабжение»;

- ООО «Белсток»;

- ООО «ЭнергоКомпания».

ООО «БелГОС» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в г. Белово (за исключением мкр. Бабанаково), пгт. Инской и пгт. Грамотеино.

ООО «Водоснабжение» эксплуатирует канализационные сети в пгт. Новый городок и мкр. Бабанаково.

ООО «Белсток» эксплуатирует очистные сооружения канализации пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково.

ООО «ЭнергоКомпания» эксплуатирует канализационные сети и очистные сооружения в пгт. Бачатский и канализационные сети мкр. Финский.

Беловский городской округ не имеет сплошной застройки, состоит из отдельных поселков городского типа, значительно удаленных друг от друга. В связи с чем, городской округ не имеет единой централизованной системы водоотведения. По мере строительства города в его районах и поселках возводились свои локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Канализационная система городского округа разделена на 7 бассейнов канализования:

1. очистные сооружения г. Белово (центральная часть);

2. очистные сооружения пгт. Инской;

3. очистные сооружения пгт. Грамотеино;

4. очистные сооружения мкр. «Ивушка» пгт. Грамотеино;

5. очистные сооружения пгт. Новый Городок;

6. очистные сооружения мкр. Бабанаково г. Белово;

7. очистные сооружения пгт. Бачатский.

Очистные сооружения г. Белово (центральная часть) расположены на левом берегу р. Большой Бачат. Очистные сооружения построены в 1973 году, площадь очистных сооружений - 11,14 га. Проектная мощность ОС составляет 30,0 тыс. м3/сут., фактический приток сточных вод на очистные сооружения составляет 15,89 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения пгт. Инской введены в строй после реконструкции в 2000 году, площадь очистных сооружений – 3,73 га. Проектная мощность ОС составляла 10 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 6,26 тыс. м3 /сут.

Очистные сооружения пгт. Грамотеино введены в эксплуатацию после реконструкции в 1993 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 10 тыс. м3/сут., но так как очистные сооружения не достроены и не полностью введены в строй, на данный момент очистные могут принимать 5,9 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 2,69 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений - 5,13 га.

Очистные сооружения микрорайона Ивушка введены в эксплуатацию в 2006 году. Проект очистных сооружений рассчитан на производительность 1,4 тыс. м3/сут. Фактический приток стоков на очистные сооружения составляет 0,68 тыс. м3/сут. Площадь очистных сооружений - 1,79 га.

Очистные сооружения пгт. Новый городок были построены в 1957 году. В 1972 году было произведено расширение очистных сооружений. Проектная производительность сооружений составляет 5,8 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения - 3,2 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения мкр. Бабанаково построены в 1960 году. Проектная мощность сооружений составляет 1,29 тыс. м3/сут., фактическое поступление стоков на очистные сооружения составляет 1,8 тыс. м3/сут.

Проектная производительность очистных сооружений пгт. Бачатский 10,1 тыс. м3/сут. Фактический приток сточных вод на очистные сооружения - 2,9 тыс. м3/сут.

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Беловского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную бытовую систему водоотведения Беловского городского округа представлен в таблице 21.

Таблица 21

Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам в централизованную систему водоотведения Беловского городского округа

| № п/п | Система водоотведения | Принято стоков, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| ООО «БелГОС» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения г. Белово (1 выпуск) | 5 798,33 | 5 837,38 | 5 798,33 |
| 2 | Очистные сооружения пгт. Инской (2 выпуск) | 2 285,57 | 2 207,20 | 2 285,57 |
| 3 | Очистные сооружения пгт. Грамотеино (3 выпуск) | 980,52 | 980,53 | 980,52 |
| 4 | Очистные сооружения микрорайона Ивушка (4 выпуск) | 248,68 | 248,68 | 248,68 |
| Всего по ООО «БЕЛГОС»: |  | 9 313,10 | 9 273,79 | 9 313,10 |
| ООО «Водоснабжение» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения мкр. Новый Городок | 2 380,60 | 2 283,90 | 1 173,45 |
| 2 | Очистные сооружения мкр. Бабанаково |  |  |  |
| Всего по ООО «Водоснабжение»: |  | 2 380,60 | 2 283,90 | 1 173,45 |
| ООО «ЭнергоКомпания» |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения пгт Бачатский | 911,876 | 873,194 | 865,939 |
| Всего по ООО «ЭнергоКомпания»: |  | 911,876 | 873,194 | 865,939 |
| ИТОГО: |  | 12 605,58 | 12 430,88 | 11 352,49 |

Сведения по приёму сточных вод в разрезе потребителей представлены только от ООО «ЭнергоКомпания» (пгт. Бачатский) и приведены в таблице 22.

Таблица 22

Сведения по приёму сточных вод в разрезе потребителей представлены только от ООО «ЭнергоКомпания» (пгт. Бачатский)

| Наименование населенного пункта | Категория потребителя | Объемные показатели по водоснабжению и водоотведению по абонентам, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактическое потребление 2019 год | фактическое потребление 2020 год | фактическое потребление 2021 год |
|  |  | Водоотведение | Водоотведение | Водоотведение |
| пгт. Бачатский | Население | 574783,38 | 593929,31 | 588602,32 |
| пгт. Бачатский | Бюджет | 42607,30 | 36055,50 | 38245,14 |
| пгт. Бачатский | Прочие абоненты | 23144,95 | 22269,24 | 23988,88 |
| пгт. Бачатский | Пром. предприятия | 271340,60 | 220940,10 | 215102,20 |
|  |  | 911876,23 | 873194,15 | 865938,54 |

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от абонентов и транспортировка их на очистные сооружения осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой канализационных станций перекачки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей по городу Белово составляет 227,357 км, из них 119,34 км ООО «БелГОС» обслуживает на правах аренды и по концессионному соглашению. Диаметры трубопроводов сетей водоотведения составляют от 100 мм (на выпусках) до 1200 мм (главный канализационный коллектор г. Белово).

ООО «Водоснабжение» обслуживает 38,21 км канализационных сетей, из них 35,57 км состоит на балансе, 2,64 км бесхозных сетей обслуживаются ООО «Водоснабжение» по Распоряжениям Администрации г. Белово. Обслуживание канализационных сетей ООО «Водоснабжение» осуществляет на правах аренды.

В эксплуатационном ведении ООО «ЭнергоКомпания» находится 39,085 км канализационных сетей. Обслуживание канализационных сетей ООО «ЭнергоКомпания» осуществляет на правах аренды, а также 2,71 км канализационных сетей в мкр. Финский, данные сети были проложены в 1992 году.

Более 50% канализационных сетей выработали нормативный срок эксплуатации.

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима реконструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская.

Канализационные коллектора пгт Грамотеино по ул. Колмогоровская диаметром 200-250 мм и ул. Светлая диаметром 150-250 мм (год прокладки 1960 г.) находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа и требуют замены.

Канализационные насосные станции по ул. Тобольская пгт. Инской выработали нормативный срок эксплуатации, необходима реконструкция КНС либо строительство новых насосных станций.

Ряд очистных сооружений канализации Беловского городского округа не обеспечивает качество очистки сточных вод, удовлетворяющее современным требованиям по нормативным показателям сброса очищенный воды в водоемы. Данная проблема существует в пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково, пгт. Бачатский (см. п. 2.1.7).

Очистные сооружения пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково в связи с их длительной эксплуатацией (более 50 лет) в настоящее время находятся в аварийном состоянии, вследствие чего качество очистки стоков не соответствует современным требованиям. Без строительства современных очистных сооружений с блоком доочистки, отсутствует возможность довести очистку стоков до жестких современных требований. Кроме того, современные требования к качеству очищенных сточных вод ежегодно ужесточаются.

Ввиду отсутствия системы ливневой канализации в пгт. Новый Городок и мкр. Бабанаково, ливневые и паводковые воды с территории поселков поступают в систему канализации и транспортируются совместно с хозбытовыми стоками на очистные сооружения. Для снижения нагрузки на систему хозяйственно-бытовой канализации пгт. Новый Городок, мкр. Бабанаково необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной ливневой системы канализации.

Большая часть канализационных сетей выработала нормативный срок эксплуатации и требует замены.

Также канализационные насосные станции и напорные коллектора имеют не-удовлетворительное техническое состояние: насосное оборудование главной канализационной насосной станции г. Белово устарело и требует замены, необходима ре-конструкция КНС ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная с заменой напорных канализационных коллекторов, а также напорного коллектора от КНС ул. Советская до очистных сооружений г. Белово, необходима реконструкция канализационных насосных станций по ул. Тобольская и напорного канализационного коллектора по ул. Чистопольская в пгт. Инской.

Оплата за услуги водоотведения осуществляется по установленному тарифу. Тарифы по ресурсоснабжающим предприятиям Беловского городского округа, установленные регулирующим органом, представлены в таблице 23.

Таблица 23

Тарифы на водоотведение в Беловском городском округе, установленные регулирующим органом

| Период | ООО «ЭнергоКомпания» |  | ООО «Водоснабжение» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители. Тариф, руб./м3 |  |  |  |
|  | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) | Население (с НДС) | Прочие потребители (без НДС) |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,58 | 26,32 | 22,7 | 18,92 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 33,55 | 27,96 | 25,75 | 21,46 |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 33,38 | 27,82 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,26 | 29,38 | 14,68 | 12,23 |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,26 | 29,38 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,69 | 32,24 | 12,13 | 10,11 |
| с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,69 | 32,24 | 11,45 | 9,54 |
| с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 40,43 | 33,69 | 11,45 | 9,54 |

### Система газоснабжения

Кемеровскую область пересекает магистральный газопровод Омск – Новосибирск – Кузбасс 1 нитка Ø1020 мм и 2 нитки Ø520 мм. Крупная компрессорная станция расположена в с. Проскоково. Отводами от этого коридора и осуществляется газоснабжение потребителей области.

Современное потребление газа по области составляет более 4 млрд. м3 природного газа. Уровень газификации области природным газом составляет 9,5%.

На территории Беловского района действуют две основные газоснабжающие организации ОАО «Беловорайгаз» и ООО «Беловский Горгаз», так же на территории городского округа действуют две АГЗС, предназначенные для заправки автомобильного транспорта и газовых баллонов.

ОАО «Беловорайгаз» осуществляет снабжение сниженным газом в основном население частного сектора Беловского района. Газ на предприятие поступает от газонаполнительной станции в г. Кемерово, после чего сжиженный газ в газовых баллонах поставляется потребителям.

ООО «Беловский Горгаз» осуществляет газоснабжение жилого фонда, оборудованного газовыми плитами, производственных объектов, заправку газовых баллонов. Зоной деятельности предприятия является территория Беловского городского округа.

Централизованное газоснабжение Беловского городского округа отсутствует.

### Система обращения с отходами

К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы хозяйственной деятельности населения (приготовления пищи, уборки и текущего ремонта квартир и др.), включая отходы отопительных устройств местного отопления, крупногабаритные предметы домашнего обихода, упаковку, смёт с дворовых территорий, улиц, площадей, отходы ухода за зелеными насаждениями и другие.

На территории Беловского городского округа применяются две схемы санитарной очистки территорий (с применением несменяемых контейнеров и с применением сменяемых контейнеров). Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения и объектов общественно-делового назначения осуществляют 3 предприятия:

- ООО «БелСАХ» (сбор, вывоз, утилизация, переработка ТКО);

- МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово (сбор, вывоз ТКО);

- ИП Воронцов Роман Николаевич (сбор, вывоз ТКО).

Прием твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа осуществляется в контейнеры и бункеры (контейнер 1,1 м3 – 125 шт., контейнеры по 120 л и по 240 л – 67 шт.)

Согласно договорам, заключенным между специализированной организацией и управляющими компаниями, ТСЖ, обслуживающими организациями на вывоз и утилизацию ТКО, услугой охвачено 100% населения многоквартирного жилого фонда.

Вывоз ТКО с территории Беловского городского округа осуществляется на полигоны ТБО ООО «БелСАХ», ООО «Гурьевске ЖКХ».

ООО «БелСАХ» осуществляет транспортировку и утилизацию твердых бытовых отходов, текущее содержание автомобильных дорог, обслуживание светофорных объектов, изготовление дорожных знаков, содержание ливневой канализации, снос ветхого и аварийного жилья, откачку нечистот из выгребных ям в неблагоустроенном жилищном фонде, техническое обслуживание водопонижающих скважин в районе «Треугольник», изготовление строительных материалов. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга и фиксации данных в журнал поступления отходов на полигон ТБО.

На обслуживании ООО «БелСАХ» находится:

- металлические контейнеры объемом 0,75 м3 – 2 232 шт. (в т.ч. в частном секторе – 1 902 шт., МКД – 330 шт.);

- металлические бункеры накопители объемом 8 м3 – 88 шт.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам. Периодичность вывоза ТКО составляет 7-8 раз в месяц.

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы КАМАЗ – 8 шт.;

- мусоровозы ЗИЛ – 2 шт.;

- бункеровозы КАМАЗ – 2 шт.;

- бункеровоз ЗИЛ – 1шт.

Твердые коммунальные отходы Беловского городского округа, за исключением пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский, вывозятся на полигон ТБО ООО «БелСАХ».

Полигон ТБО ООО «БелСАХ», расположенный возле западной границы г. Белово, представляет собой огороженную территорию общей площадью 27 га, предназначен для изоляции и обезвреживания твердых коммунальных отходов, защиты окружающей среды от загрязнения продуктами разложения, мусора. Вместимость полигона ТБО составляет 6 818 181,8 м3 (в уплотненном состоянии). Полигон оснащен специальными прессами для прессования твердых коммунальных отходов в том числе:

- пластика;

- ПЭТ-бутылки;

- алюминиевой банки;

- гофракартона.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На облуживании МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово находятся:

- контейнерные баки объемом 1,1 м3 в МКД;

- контейнерные баки объемом 120 л и 240 л в частном секторе.

Вывоз ТКО производится по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам. График вывоза ТКО для МКД ежедневно: 2 раза в день, для частного сектора еженедельно 1 раз в неделю (четверг, пятница).

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы Hino 300 – 2 шт.

Собранные твердые коммунальные отходы вывозятся и утилизируются на полигоне ООО «БелСАХ».

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича осуществляет сбор и вывоз твердых коммунальных отходов на территории Беловского городского округа. Учет поступления ТКО осуществляется путем ежедневного мониторинга контейнерных баков МКД и договоров с жителями частного сектора.

На обслуживании предприятия находятся:

- евро-баки объемом 1,1 м3 – 96 шт.;

- металлические контейнеры объемом 0,75 м3 – 300 шт.

Вывоз ТКО производится ежедневно по планово-регулярной схеме, по утвержденным графикам и маршрутам.

Вывоз ТКО осуществляют:

- мусоровозы КАМАЗ – 2 шт.;

- мусоровоз ГАЗ – 1 шт.

Собранные твердые коммунальные отходы утилизируются на полигоне ООО «Гурьевске ЖКХ» на территории Гурьевского городского округа.

Полигон ТБО ООО «Гурьевске ЖКХ» расположен на северо-западной окраине городской черты в 1,5 км от автодороги Гурьевск – Барит. Общая площадь полигона 3,6 га. Вместимость полигона ТБО составляет 161 432 м3 (в уплотненном состоянии).

ООО «БелСАХ» обслуживает город Белово, поселки Новый городок, Инской (частный сектор), Грамотеино, Бабанаково, мкр. 8-е Марта, Телеут, Чертинский, Старо-Белово, Новостройка, д. ЗиЧ, с. Заречное, пгт. Колмогоры.

МУП «Управление жилищным фондом» г. Белово осуществляет сбор, и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий центральной части Беловского городского округа, 3 микрорайона, а также пгт. Инского и пгт. Грамотеино.

Предприятие Индивидуального предпринимателя Воронцова Романа Николаевича сбор, и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий пгт. Бачатский, мкр. Финский, мкр. Греческий, мкр. Латвийский.

В настоящий момент основными проблемами в системе сбора и утилизации твердых коммунальных отходов Беловского городского округа является:

- 32,5% населения частного сектора незаконно складируют твердые коммунальные отходы;

- несанкционированные свалки объемом – 31 тыс. м3 в год (это около 7 тыс. тонн.).

На территории Беловского городского округа предприятиями, осуществляющими деятельность по сбору и утилизации ТКО, зафиксированы места незаконного складирования твердых коммунальных отходов:

- пгт. Бачатский в районе гаражей ориентировочная площадь 250 м2;

- пгт. Бачатский в районе садового общества «Калинка» ориентировочная площадь 300 м2.

Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа представлены в таблице 24.

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО представлен в таблице 25.

Таблица 24

Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Беловского городского округа (тонн)

| Муниципальное образование | Гостиницы | Кладбище | Образовательные учреждения, культурно- развлекательные и спортивные учреждения | Предприятия бытовой сферы обслуживания | Предприятия общественного питания | Предприятия торговли и торгово- развлекательные комплексы, предприятия транспортной инфраструктуры | СНТ | Собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений) | Учреждения соцзащиты | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Беловский городской округ | 30 | 310 | 1261 | 14 | 1883 | 2147 | 905 | 31243 | 43 | 37836 |

Таблица 25

Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| N п/п | Поселение | Контейнерная | Мусоропровод | Отдельная система КГО | Пакетированная | По заявкам | По графику | Система раздельного накопления | Охват населения регулярной системой очистки, процентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белово | + | - | - | - | - | + | - | 65 |
| 2 | пгт Бачатский | + | - | - | - | - | + | - | 90 |
| 3 | пгт Грамотеино | + | - | - | - | - | + | - | 64 |
| 4 | пгт Инской | + | - | - | - |  | + | - | 73 |
| 5 | пгт Новый Городок | + | - | - | - | - | + | - | 87 |
| 6 | Микрорайон Бабанаково | + | - | - | - | - | + | - | 60 |
| 7 | Микрорайон Чертинский | + | - | - | - | - | + | - | 41 |
| 8 | Микрорайон Телеут | + | - | - | - | - | + | - | 59 |
| 9 | Микрорайон 8 Марта | + | - | - | - | - | + | - | 53 |

# План развития Беловского городского округа Кемеровской области, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

## План развития территории Беловского городского округа Кемеровской области

Развитие территории Беловского городского округа определяется Генеральным планом.

Приоритетные виды деятельности – добыча полезных ископаемых и электроэнергетика.

На долю угольных предприятий приходится 75% от общего объема отгруженных товаров, работ и услуг, на долю электроэнергетики – 18 %, на обрабатывающие производства – 6 %.

Угольная промышленность в городе представлена предприятиями подземной добычи – 3 шахтами (ООО «Шахта «Грамотеинская»; ООО «Шахта «Листвяжная», входящая в АО Холдинговая компания «СДС-Уголь»; ООО «ММК-УГОЛЬ» (структурное подразделение шахта «Чертинская-Коксовая») и 1 разрезом – «Бачатский угольный разрез» филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь», (Бачатский угольный разрез – второй по величине разрез в Кузбассе, после Распадского).

В городе добывается 7% общего объема кузбасского угля.

В городе развиты промышленное обогащение и переработка угля. 55% добываемого угля перерабатывается на Беловских обогатительных фабриках.

Сейчас в городе 4 обогатительные фабрики (ООО «ММК-Уголь» (структурное подразделение ЦОФ Беловская), ОФ «Листвяжная» (структурное подразделение ООО «Шахта «Листвяжная»), участок Бачатского угольного разреза ОФ «Бачатская-Энергетическая» и участок Бачатского угольного разреза «Бачатская-Коксовая»).

Электротеплоэнергетика – это вторая по значимости отрасль города.

Выработка электроэнергии на Беловской ГРЭС за 2021 год составила 5,6 млрд. кВт×ч. Выработка электроэнергии производится в заданном диспетчерском режиме на уровне 7 млрд. кВт×ч.

В городе вырабатывается 25% электроэнергии Кузбасса. Беловская ГРЭС занимает второе место в Кузбассе, после Томь-Усинской, по выработке электроэнергии.

В 2021 году в инвестиции и ремонтные программы было вложено порядка 90 миллионов рублей.

Энергосетевые компании выполнили утвержденные планы проведения ремонтов и замены оборудования.

С развитием угольных предприятий наращивают объемы и предприятия обрабатывающей отрасли, такие как Беловский Энергоремонтный завод, Кузбассрадио, Беловский завод горношахтного оборудования, Ремонтно-механический завод, Грамотеинские Центральные электромеханические мастерские.

Легкая промышленность города Белова представлена фабрикой «Исток». Предприятие развернуло свою деятельность на базе швейной фабрики «Малыш», которая в 90-х годах прекратила свое существование.

Полиграфическую промышленность представляют ГП КО «Беловский полиграфист» – одно из старейших предприятий города. Год основания – октябрь 1931 года.

Пищевая промышленность представлена предприятиями молочной, мясной, кондитерской, хлебобулочной, мукомольно-крупяной отраслями.

Перспективы развития данных предприятий напрямую зависят от развития угольной, машиностроительной и металлургической промышленности региона и России. В связи с тем, что в ближайшие годы тенденции снижения объемов добычи угля в Кузнецком бассейне не предполагается, то соответственно предприятия обрабатывающей отрасли будут обеспечены заказами на дальнейшую перспективу.

В июне 2017 год запущена первая очередь Ремонтно-складского комплекса «Кузбасс» Liebherr-Rusland, дальнейшие планы компании – 2-я очередь РСК, направленная на новую линейку – продажу и обслуживание самосвалов, и создание сборочного производства.

В марте 2019 года открыт сборочный цех самосвалов производства фирмы LIEBHERR. РСК будет единственным уникальным предприятием по сервисному обслуживанию горнодобывающей и ремонтно-строительной техники в зоне от Урала до Дальнего востока.

В 2018 году начато строительство Центра технической поддержки БЕЛАЗ – техническое обслуживание и ремонт карьерной техники БЕЛАЗ. Ввод в эксплуатацию проекта в 3 квартале 2020 года. Проект вошёл в программу Фонда развития моногородов, за счёт средств Фонда будут строиться инженерные внеплощадочные сети для инвестиционного проекта.

В посёлке Инской завершается строительство Сервисного центра Caterpillar ООО «Восточная техника» по продажам, ремонту и обслуживанию техники Caterpillar.

Планируется строительство сервисного центра по продажам, ремонту и обслуживанию грузового автотранспорта IVECO и сервисного центра спецтехники CASE. Выбраны площадки под строительство, готовится проектная документация.

АО «Майнинг Солюшнс» в технологическом районе города в рамках реновации откроет Сервисный центр по ремонту и продаже горного оборудования.

АО «Чжэнчжоуская группа ГШО» (КНР) в рамках реновации ведёт работы по открытию ремонтной базы по ремонту горно-шахтного оборудования.

Основные направления градостроительного развития отвечают определенным в проекте целям и поставленным задачам, базируются на прогнозе социально-экономического развития. Проектные решения приняты с учетом природных особенностей города, комплексного анализа территории, существующего положения и современных тенденций в развитии городской среды и направлены на улучшение состояния городской среды и качества жизни населения.

Основные принципы проектной организации территории, следующие:

- Сохранение и дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры

- Создание устойчивых транспортных связей и выявление направлений для дальнейшего территориального развития города.

- Реконструкция и благоустройство всех функциональных зон в широком смысле – жилых и общественных, рекреационных и производственных.

- Сохранение и использование архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей городского округа.

- Реконструкция и ремонт улично-дорожной сети и инженерных сетей и сооружений.

- Создание системы городских зеленых насаждений:

- Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды.

Проектные решения позволят:

- создать благоприятную среду проживания для жителей;

- максимально использовать имеющиеся территориальные резервы для развития различных функциональных зон городского округа;

- усовершенствовать и развить транспортные и пешеходные связи во всех районах и между ними путем строительства новых автодорог, путепроводов и пешеходного перехода в разных уровнях;

- создать полноценную транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру.

## Население

Оценка перспективной численности населения, образующейся в результате естественных процессов, определяется по методу естественного прироста. Сумма среднегодового прироста населения и среднегодовая миграция принята равной -0,00697%.

Генеральным планом на конец расчетного срока 2036 г. предполагается установить численность населения 113,255 тыс. человек. Увеличение темпов роста численности населения возможно при реализации инвестиционных проектов в области жилищного строительства, добывающей промышленности и сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Расчет прогнозируемой численности населения производился по формуле:

Ht+n=Hnx (1+KО.П./100)t где;

Ht+n- численность население на рассматриваемый период;

Hn- численность населения на исходный год;

KО.П- коэффициент общего прироста населения;

t- число лет, на которые прогнозируется расчет.

Коэффициент общего прироста населения равен сумме среднегодового прироста населения и среднегодовой миграции, и составляет -0,00697%.

Население в соответствии с ранее запроектированной и утвержденной документацией по планировке территории учтено в составе общей динамики населения.

Таблица 26

Прогноз численности населения

| № п/п | Муниципальные образования, населенные пункты | 2021 | 2026 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беловский городской округ | 125053 | 121 465 | 113 255 |
| 1 | г.Белово | 70611 | 69 011 | 64 346 |
| 2 | пгт.Бачатский | 13903 | 13 118 | 12 231 |
| 3 | пгт.Грамотеино | 12053 | 11 760 | 10 965 |
| 4 | пгт.Инской | 12009 | 11 428 | 10 656 |
| 5 | пгт.Новый Городок | 14661 | 14 274 | 13 309 |
| 6 | д.Грамотеино | 1557 | 1 451 | 1 353 |
| 7 | с.Заречное | 454 | 423 | 395 |

Демографическая ситуация характеризуется сокращением численности населения в силу его естественной убыли и превышения миграционного оттока над притоком.

## Жилищное строительство

Генеральным планом предусматривается улучшение условий проживания жителей городского округа за счет проведения необходимой реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, увеличения жилищной обеспеченности, определении территорий новой жилой застройки.

Расчетная плотность населения на селитебной территории населенных пунктов (чел./га) принята при среднепринятом коэффициенте семейности для городских населенных пунктов - 2,6, для сельских населенных пунктов - 2,8. Для предварительного определения потребности в селитебной территории приняты укрупненные показатели в расчете на 1000 человек, при многоквартирной застройке: многоэтажная - 7 га, среднеэтажная - 10 га без земельных участков, малоэтажная - 15 га без земельных участков и 25 га с земельными участками; при индивидуальной застройке с участками на 1 дом: 2000 кв. м - от 0,25 до 0,27 га; 1500 кв. м - от 0,21 до 0,23 га; 1200 кв. м - 0,17 до 0,20 га; 1000 кв. м - 0,15 до 0,17 га; 800 кв. м - 0,13 до 0,15 га; 600 кв. м - 0,11 до 0,13 га; 400 кв. м - 0,08 до 0,11 га.

При расчете жилищного фонда учитывался снос всего ветхого жилого фонда, составляющего на 01.01.2016 г - 213,2 тыс. м2, в том числе снос жилого фонда, попадающего на территории горных отводов – 16,47 тыс. м2.

Зоны жилой застройки, предусмотренные старым Генеральным Планом, были оставлены в проекте, но в расчетах не учитывались, предлагается, что данные зоны будут подлежать застройке за пределами расчетного срока.

Общий объем жилищного фонда в соответствии с принятыми показателями жилищной обеспеченности, а также жилищным фондом ранее утвержденных проектов планировки и Планом перспективного развития городского округа составит на 1 очередь 3127,023 тыс. м2, на расчетный срок - 3134,73 тыс. м2. Среднегодовые темпы нового строительства составят 26 и 2 тыс. м2 до 2026 г. и 2036г. соответственно.

Предусматривается осуществление нового комплексного жилищного строительства в границах населенных пунктов с учётом планировочных ограничений территории. Предусматривается комплексное освоение площадок нового строительства, предусматривающее полное обеспечение населения услугами соцкультбыта и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, постепенное выбытие из эксплуатации жилищного фонда, попадающего в санитарно-защитные зоны при невозможности их сокращения.

На определение основных направлений развития жилой застройки существенное влияние оказал ряд социально-исторических и экономических факторов:

- наличие ограниченных свободных резервных территорий для освоения за период расчетного срока;

- развитие многоквартирной застройки;

- предпочтение населением городских населенных пунктов многоквартирной застройки по отношению к одноквартирной, обусловленное преимущественно высокоурбанизированным направлением развития экономики;

- предпочтение населением сельских населенных пунктов усадебной застройки по отношению к секционной, обусловленное сельскохозяйственным направлением развития экономики.

Планировочная структура селитебной зоны определена в увязке с зонированием, планировочной инфраструктурой населенных пунктов в целом и мероприятиями по охране окружающей среды. Размеры селитебной территории определены из необходимости поэтапной реализации жилищной программы в прямой зависимости от экономических прогнозов и, как вытекающее из них - перспективной численности населения на различных этапах его развития по годам. Уровень жилищной обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Беловского городского округа в индивидуальной и многоквартирной застройке составляет 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека. Проектный жилой фонд рассчитан с учетом временного населения, останавливающегося в населенных пунктах на длительное время.

Таблица 27

Основные технико-экономические показатели общего жилого фонда

| Населенные пункты | Сущ. жилфонд, тыс. м2 | Аварийный жил.фонд (снос), тыс. м2 | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд тыс. м2 | Числ. населения, чел. | Жил. обеспеченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| Беловский городской округ | 3113,8 | 213,2 | 121 465 | 25,7 | 3127,023 | 113 255 | 27,7 | 3134,73 |
| г.Белово, в том числе: | 1779,0 | 163,85 | 69 011 | 26,4 | 1827,175 | 64 346 | 28,39 | 1827,175 |
| Существующее население | 1779,0 | 163,85 | 61 871 | 26,3 | 1626,8 | 57 206 | 28,4 | 1626,8 |
| ППТ «4 микрорайон» | - | - | 2319 | 31,1 | 72,275 | 2319 | 31,1 | 72,275 |
| ППТ «Сосновый» | - | - | 690 | 35,8 | 24,77 | 690 | 35,8 | 24,77 |
| Новая точечная застройка квартала «Сосновый» | - | - | 1503 | 25,0 | 37,59 | 1503 | 25,0 | 37,59 |
| Новая точечная застройка Центральной части | - | - | 1735 | 25,0 | 43,39 | 1735 | 25,0 | 43,39 |
| Новая точечная застройка «3 микрорайон» | - | - | 320 | 25,0 | 8,01 | 320 | 25,0 | 8,01 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон» | - | - | 573 | 25,0 | 14,34 | 573 | 25,0 | 14,34 |
| пгт.Бачатский, в том числе: | 356,9 | 11,02 | 13 118 | 26,8 | 352,2 | 12 231 | 28,8 | 352,2 |
| Существующее население | 356,9 | 11,02 | 13 058 | 26,8 | 350,7 | 12 171 | 28,8 | 350,7 |
| Новая точечная застройка «5-6 микрорайон», с учетом расселения | - | - | 60 | 25,0 | 1,5 | 60 | 25,0 | 1,5 |
| пгт.Грамотеино, в том числе: | 301,8 | 17,1 | 11 760 | 24,8 | 291,65 | 10 965 | 26,5 | 291,65 |
| Существующее население | 301,8 | 17,1 | 11 482 | 24,8 | 284,7 | 10 687 | 26,6 | 284,7 |
| Новая точечная застройка | - | - | 278 | 25,0 | 6,95 | 278 | 25,0 | 6,95 |
| пгт.Инской, в том числе | 290,7 | 12,4 | 11 428 | 24,8 | 283,58 | 10 656 | 26,6 | 283,58 |
| Существующее население | 290,7 | 12,4 | 11 217 | 24,8 | 278,3 | 10 445 | 26,6 | 278,3 |
| Новая точечная застройка, в том числе с учетом расселения | - | - | 211 | 25,0 | 5,28 | 211 | 25,52 | 5,28 |
| пгт.Новый Городок | 360,4 | 24,7 | 14 274 | 23,5 | 335,7 | 13 309 | 25,2 | 335,7 |
| д.Грамотеино | 14,4 | 0,6 | 1 451 | 18 | 26,118 | 1 353 | 25,0 | 33,825 |
| Существующее население | 14,4 | 0,6 | 959 | 14,39 | 13,8 | 552 | 25,0 | 13,8 |
| Новая застройка | - | - | 492 | 25,0 | 12,318 | 801 | 25,0 | 20,025 |
| с.Заречное | 10,6 | - | 423 | 25,0 | 10,6 | 395 | 26,8 | 10,6 |

Новое жилищное строительство составляет 279,388 тыс. м2 и предусматривается за счет средств населения и коммерческих организаций. Новое жилищное строительство размещается на свободных территориях.

Структура нового жилищного строительства представлена (по площади занимаемой территории):

1. Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками -39%;

2. Многоквартирными жилыми домами -61%.

Средняя обеспеченность населения новым жилищным фондом составит 25 м2/чел.

1 очередь реализации (до 2026 года)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в г. Белово, пгт. Новый Городок, пгт. Бачатский, пгт. Инской, пгт. Грамотеино, д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Расчётный срок (2026-2036 гг.)

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексной застройки в д. Грамотеино.

2. Застройка жилыми домами существующих неосвоенных участков.

Таблица 28

Основные технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки

| Населенные пункты | 1 очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 | Числ. пост. населения, чел. | Жил.обеспе-ченность, м2/чел. | Проект. жилфонд, тыс. м2 |
| г.Белово | 7556 | 28 | 212,025 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 416 | 28 | 11,65 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 7140 | 28 | 200,375 | - | - | - |
| пгт.Бачатский | 60 | 25 | 6,32 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | 192 | 25 | 4,82 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 60 | 25 | 1,5 | - | - | - |
| пгт.Грамотеино | 278 | 25 | 6,95 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 3,42 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 278 | 25,0 | 6,95 | - | - | - |
| пгт.Инской | 211 | 25 | 5,28 | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 24,5 | 1,69 | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | 211 | 25,0 | 5,28 | - | - | - |
| пгт.Новый Городок | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| д.Грамотеино | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | 18,0 | 12,318 | - | 25,0 | 7,707 |
| Запроектированный ГП жил. фонд | 492 | 25,0 | 12,318 | 309 | 25,0 | 7,707 |
| с.Заречное | - | - | - | - | - | - |
| Потребность в доп. жил. фонде | - | - | - | - | - | - |
| Ранее запроектированный жил. фонд | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 8981 | 27,0 | 259,363 | 801 | 25,0 | 20,025 |

## Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

В расчетах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели:

- технико-экономические показатели реализации Генерального плана городского округа;

- действующие нормативы потребления коммунальных услуг;

- численность постоянного населения (прогнозная) в 2021 году – 125,64 тысяч человек, в 2036 году – 113,26 тысяч человек.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности.

Прогноз потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принят на основании разработанной ранее и утвержденной «Схемы теплоснабжения Беловского городского округа».

Информация по прогнозируемому потреблению холодной воды и отведения стоков принята на основании утвержденной «Схемы водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа».

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности.

Электроснабжение

Данные по потреблению электроэнергии в Беловском городском округе отсутствуют.

Теплоснабжение

Объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям Беловского городского округа в 2021 году составил 844,61 тыс. Гкал, к 2036 году планируется увеличение потребления тепловой энергии до 922,3 тыс. Гкал. (темп роста – 8,5%).

Водоснабжение

Объем реализации воды потребителям Беловского городского округа в 2021 году составил 2 650,72 тыс. м3, к 2036 году планируется увеличение водопотребления до 2 762,9 тыс. м3 (увеличение на 4,2%)

Водоотведение и очистка сточных вод

В 2021 году объем пропущенных сточных вод, принятых от потребителей городского округа, составил 11352,49 тыс. м3. К 2036 году изменение объёмов сточных вод не планируется – 11352,49 тыс. м3.

Обращения с отходами

К 2036 году прогнозируется уменьшение общего объема образования твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритных отходов (КГО) на 3,8% к уровню 2019 года. В 2019 году объем накопленных ТКО составил 151,3 тыс. м3; к 2036 году планируется – 145,8 тыс. м3. Сокращение объемов образования ТКО обусловлено снижением численности населения городского округа.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение в Беловском городском округе отсутствует.

# Перечень мероприятий и целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа Кемеровской области до 2036 года

## Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых (плановых) показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204, к которым относятся:

–	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

–	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

–	величины новых нагрузок;

–	показатели качества поставляемого ресурса;

–	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

–	показатели надежности поставки ресурсов;

–	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

–	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

–	показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые (плановые) показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Беловского городского округа являются:

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

–	повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии к 2036 г. до 14,5%:

–	снижение количества аварий до 0 ед. на 1 км сетей в год;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Беловского городского округа являются:

–	обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

–	обеспечение энергосбережения;

–	снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2036 г. до 19,7%;

–	минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Беловского городского округа являются:

–	повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

–	уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

–	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО, КГО обеспечит улучшение экологической обстановки в Беловского городского округа.

Целевые (плановые) показатели реализации Программы приведены в таблице 29.

Таблица 29

Целевые (плановые) показатели Программы

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |  |
| 1.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1.2 | Спрос на услуги электроснабжения Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт×ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, кВт |
|  |  | Величина новых нагрузок, кВт |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 1.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Надежность обслуживания систем электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год), ед. |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Ресурсная эффективность электроснабжения Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы электроснабжения, руб. |
| 1.6 | Эффективность потребления электрической энергии | Удельное электропотребление населения, кВт×ч/чел./мес. |
| 2 | Система теплоснабжения |  |
| 2.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, Гкал/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 2.3 | Качество услуг теплоснабжения | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах»), % |
| 2.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами теплоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 2.5 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.6 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы теплоснабжения, руб. |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений, % |
| 2.7 | Эффективность потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребления населения, Гкал/м2 |
| 2.8 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 3 | Системы водоснабжения и водоотведения (водопроводно-канализационное хозяйство) |  |
| 3.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению (водоотведению), % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения (водоотведения) в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги водоснабжения и водоотведения Обеспечение сбалансированности систем водоснабжения (водоотведения) | Потребление воды (водоотведение), тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 3.3 | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения и водоотведения Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения и водоотведения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
|  |  | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 3.6 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.7 | Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт×ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
|  |  | Фондообеспеченность системы водоснабжения и водоотведения, руб. |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |
| 3.8 | Эффективность потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребления м3/чел./мес. |
| 3.9 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |
| 4 | Система газоснабжения |  |
| 4.1 | Доступность для потребителей Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части газоснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному газоснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги газоснабжения Обеспечение сбалансированности систем газоснабжения | Потребление газа, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч |
|  |  | Величина новых нагрузок, м3/ч |
|  |  | Уровень использования производственных мощностей, % |
| 4.3 | Охват потребителей приборами учета Обеспечение сбалансированности услугами газоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % |
|  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, % |
| 4.4 | Надежность обслуживания систем газоснабжения Повышение надежности работы системы газоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год, ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 4.5. | Ресурсная эффективность газоснабжения Повышение эффективности работы систем газоснабжения Обеспечение услугами газоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь и неучтенных расходов газа, % |
| 4.6 | Эффективность потребления газа | Удельное потребление газа, м3/чел./мес. |
| 4.7 | Воздействие на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов |

Целевые (плановые) показатели реализации Программы представлены в таблице 30.

Таблица 30

Целевые (плановые) показатели реализации Программы

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое (плановое) значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. |  |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к теплоснабжению | % | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 | 99,30 |
| Показатели спроса на услуги теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 909,11 | 918,64 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,27 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 | 922,265 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 341 | 343,3 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 | 344,679 |
| Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 3,894 | 2,299 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 46,9 | 47,2 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 | 47,4 |
| Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 44,2 | 46,5 | 48,7 | 51 | 53,3 | 55,6 | 57,9 | 60,1 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 14,4 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| Удельный расход топлива | кг у.т./ Гкал | 162,0 | 161,8 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| Удельное теплопотребления населения | Гкал/м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Индекс нового строительства сетей | % | 0 | 0,10 | 3,24 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды | тыс. м3 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 | 2 091,1 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 71,9 | 78,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 0,96 | 0,86 | 0,76 | 0,74 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 258,3 | 258,3 | 236,3 | 214,4 | 193,1 | 171,2 | 167,5 | 164,6 | 161,7 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Удельное водопотребления | м3/ чел./ мес. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 55,2 | 54,9 | 54,6 | 54,3 | 54,1 | 54 | 53,9 | 53,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Показатели спроса на услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения | тыс. м3 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 | 11 352,5 |
| Присоединенная нагрузка | тыс. м3/сут. | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Уровень использования производственных мощностей | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Показатели качества поставляемых услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 95,5 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,80 |
| Утилизация (захоронение) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступность для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
| Показатели спроса на услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем образования твердых бытовых отходов от всех потребителей | тыс. м3 | 149,88 | 149,38 | 148,89 | 148,39 | 147,88 | 147,37 | 146,86 | 146,34 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 | 145,82 |
| Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Перечень мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры

Общая программа инвестиционных проектов включает в себя:

–	программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в водоотведении;

–	программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

–	программу инвестиционных проектов в системе обращения с отходами

### Система электроснабжения

Развитие системы электроснабжении Беловского городского округа планируется осуществлять в соответствии с инвестиционными программами, стратегиями развития, внутренними планами производственного развития и производственных программ предприятий, осуществляющих электроснабжение согласно зонам их ответственности. В связи с тем, что весь энергетический комплекс находится в частной собственности, основными источниками финансирования будут являться частные инвестиции, собственные средства предприятий, заемные средства.

В связи с отсутствием нормативных правовых актов, требования которых позволили бы систематизировать информацию о системе электроснабжении Беловского городского округа, сформировать программу инвестиционных проектов не представляется возможным.

.

### Система теплоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает в себя:

Таблица 31

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Источник информации | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 69 561,79 | 265 124,00 | 85 772,00 | 85 600,00 | 156 978,00 | 79 300,00 | 62 900,00 | 55 600,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 935,79 |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  | 36 054,39 | 186 814,00 | 2 032,00 | 0,00 | 66 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 978,39 |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  | 33 507,40 | 78 310,00 | 83 740,00 | 85 600,00 | 90 900,00 | 79 300,00 | 62 900,00 | 55 600,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 957,40 |
| 1.1. | Реконструкция БГРЭС АО "Кузбассэнерго" |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реконструкция котельной ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство шламового отстойника (Создания системы оборотного водоснабжения для работы мокрых золоуловителей) | 2022 | Схема теплоснабжения | 4 428,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 428,49 |
| 1.2.2. | Изготовление, поставка и монтаж золоуловителей «Мокрого типа» | 2022 | Схема теплоснабжения | 16 687,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 687,90 |
| 1.2.3. | Реконструкция помещения диспетчерской угольной котельной ООО "ТВК" | 2022 | Схема теплоснабжения | 10 007,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 007,40 |
| 1.2.4. | Переоснащение КТП 6/0,4 кВ и сети внутреннего электроснабжения котельной ООО "ТВК" | 2023-2024 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 16 500,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| 1.2.5. | Замена резервуаров химочищенной воды V=400 м³ (Рег.№1;№2) | 2025 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.2.6. | Замена резервуаров запаса воды V=2000 м³ (Станционный № 1; №2) | 2026-2027 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3. | Новые источники |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 2 0,2 Гкал/ч | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.2. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 3 0,4 (Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| 1.3.3. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 5 1,2 (Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| 1.3.4. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 8 3,6 (Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 |
| 1.3.5. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной шк. № 21 0,1 (Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.6. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной микрорайона Ивушка (2,5 Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 |
| 1.3.7. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной мкр. Финский (3,6 Гкал/ч) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 900,00 |
| 1.4. | Модернизация котельных для повышения эффективности работы и снижения негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. перевод абонентов на электроотопление |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Получение технических условий в электроснабжающей организации на увеличение электрической мощности | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 23,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,56 |
| 1.4.2. | Разработка проектно-сметной документации по переводу школы № 7 на электроотопление посредством системы теплых электрических плинтусов | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.4.3. | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | Определяется по результатам выполнения ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Определяется по результатам выполнения ПСД |
| 1.4.4. | Перевод школы № 7 на электроотопление посредством системы теплых электрических плинтусов | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | Определяется по результатам выполнения ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Определяется по результатам выполнения ПСД |
| 1.5. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Вывод котельной школы № 7 из эксплуатации (с 01.09.2023г.) | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Итого по источникам тепловой энергии |  | Схема теплоснабжения | 31 123,79 | 146 463,56 | 17 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 587,35 |
| 1.6. | Мероприятия по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия Беловской ГРЭС (п. Инской) | 2022-2026 | Схема теплоснабжения | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| 1.6.2. | Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зоне действия | 2022-2028 | Схема теплоснабжения | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.7. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Модернизация участка тепловой сети по ул. 1 Боевая, 30-36 (от ТК-5 до ТК-7), мкр. 8 Марта | 2023-2024 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 4 010,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 170,00 |
| 1.8. | Мероприятия по тепловым сетям и теплосетевым объектам для подключения перспективных потребителей |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Подключение абонента к тепловой сети г. Белово, Раздольная, 18 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591,00 |
| 1.8.2. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Ноградская, 11 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 |
| 1.8.3. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Ноградская,23 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,00 |
| 1.8.4. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Рождественская, 13 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 142,00 |
| 1.8.5. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Раздольная, 18Б | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 |
| 1.8.6. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Ноградская, 32 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 226,00 |
| 1.8.7. | Подключение абонента к тепловой сети г.Белово, Ноградская, 8 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 |
| 1.8.8. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Родины, 4 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 2 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655,00 |
| 1.8.9. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Родины, 6 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699,00 |
| 1.8.10. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Российская, 76 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
| 1.8.11. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Российская,66 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 |
| 1.8.12. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Российская,62 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 |
| 1.8.13. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Российская,36А | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| 1.8.14. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Сибиряков, 59 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 1.8.15. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Сибиряков, 71 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1.8.16. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Сибиряков, 69 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1.8.17. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Сибиряков, 63 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1.8.18. | Подключение абонента к тепловой сети пгт. Инской, Сибиряков, 53 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,00 |
| 1.8.19. | Подключение абонента к тепловой сети "Поликлиника в Бачатском" | 2024 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032,00 |
| 1.8.20. | Подключение абонента к тепловой сети «Школа в Инском на 500 мест» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 |
| 1.8.21. | Подключение абонента к тепловой сети «Поликлиника в 3 мкр.» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996,00 |
| 1.8.22. | Подключение абонента к тепловой сети Детский сад на 190 «мест» | 2022 | Схема теплоснабжения | 11 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 352,00 |
| 1.8.23. | Подключение абонента к тепловой сети №Спортзал на территории школы №9 ул. Южная, 18» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 2 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 806,00 |
| 1.8.24. | Подключение абонента к тепловой сети «СИЗО на 500 мест» | 2024-2026 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 078,00 |
| 1.8.25. | Подключение абонента к тепловой сети «Магазин в мик-не "Ивушка", 1А» | 2022 | Схема теплоснабжения | 2 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,00 |
| 1.8.26. | Подключение абонента к тепловой сети «ЗАГС» | 2022 | Схема теплоснабжения | 1 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,00 |
| 1.8.27. | Подключение абонента к тепловой сети «9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый. 7» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 2 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971,00 |
| 1.8.28. | Подключение абонента к тепловой сети 9»-ти этажный жилой дом квартал Сосновый. 9/1» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1.8.29. | Подключение абонента к тепловой сети «9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый. 9/2» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758,00 |
| 1.8.30. | Подключение абонента к тепловой сети «9-ти этажный жилой дом квартал Сосновый. 11» | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 1.9. | Мероприятия по строительству сетей для ликвидации котельных и переключения потребителей |  | Схема теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 2 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.9.2. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 3 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 1.9.3. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 5 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 1.9.4. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 5 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.9.5. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной № 8 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.9.6. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной микрорайона Ивушка | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 1.9.7. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной микрорайона Ивушка | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.9.8. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной поселка Финский | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.9.9. | Строительство автоматизированной БМК взамен котельной шк. № 21 | 2023 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 1.10. | Реконструкция тепловых сетей для повышения надежности в зонах действия котельных г. Белово | 2023-2030 | Схема теплоснабжения | 0,00 | 34 300,00 | 41 080,00 | 44 100,00 | 47 400,00 | 49 300,00 | 52 900,00 | 55 600,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 780,00 |
| ИТОГО по проектам, реализуемым в рамках тарифа АК, в ценах 2021 года без учета НДС |  |  |  | 38 438,00 | 118 824,00 | 68 772,00 | 67 600,00 | 136 978,00 | 59 300,00 | 62 900,00 | 55 600,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 512,00 |

### Система водоснабжения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 32

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые действия | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | Всего, тыс. руб. без учёта НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, выполняемые на водозаборных сооружениях и станциях подготовки и очистки воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение дополнительных водозаборных скважин на Инском водозаборе | Бурение дополнительных водозаборных скважин в количестве 2 шт. на Инском водозаборе производительностью 5 тыс. м3/сут | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 408,00 |  | 20 408,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 40 816,00 |  |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы контроля | Переход на дистанционное управление производственных процессов | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32 805,00 |  | 32 805,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 65 610,00 |  |
| 3 | Бурение дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении | Бурение дополнительных водозаборных скважин в количестве 8 шт. на Бунгарапском месторождении производительностью 9 тыс. м3/сут | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360 136,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 360 136,00 |  |
| 4 | Строительство насосно-фильтровальных станций в пгт. Бачатский и пгт. Инской | Строительство насосно-фильтровальных станций | 0,00 |  | 0,00 |  | 95 000,00 |  | 240 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 335 000,00 |  |
| 2. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подключение перспективных потребителей Центральной части г. Белово |  |  | 579,00 |  | 303,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 882,00 |
| 6 | Подключение перспективных потребителей квартала "Сосновый г. Белово |  |  | 474,00 |  | 807,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 281,00 |
| 7 | Подключение перспективных потребителей 4 мкрн. г. Белово |  |  | 824,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 824,00 |
| 8 | Подключение перспективных потребителей пгт. Инской |  |  | 893,00 |  | 148,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 041,00 |
| 9 | Строительство водовода от НСП № 3 до НС II-водоподъема "Худяки" (2-я нитка) (L=9750 м, Ду=600 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 600 мм, протяженностью 9750 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 332 147,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 332 147,00 |  |
| 10 | Строительство водовода от НС II- водоподъема "Худяки" до гидроузла № 2 (2-я нитка) (L=13000 м, Ду=530 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 530 мм, протяженностью 13000 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 896 829,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 896 829,00 |  |
| 11 | Строительство водоводов от дополнительных водозаборных скважин на Бунгарапском месторождении до проектируемой НСП № 4 (L=8600 м, Ду=400 мм, L=8600 м, Ду=300 мм, L=8600 м, Ду=110 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 400 мм, протяженностью 8600 м; диаметром 300 мм, протяженностью 8600 м; диаметром 110 мм, протяженностью 8600 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 257 407,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 257 407,00 |  |
| 12 | Строительство двух ниток водовода от проектируемой НСП № 4 до НСП № 3 (L=1762 м, Ду=500 мм, L=27438 м, Ду=400 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 1762 м; диаметром 400 мм, протяженностью 27438 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 229 547,00 |  | 229 424,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 458 971,00 |  |
| 13 | Строительство водовода от магистрального водовода Ду1000 мм (район врезки на котельную № 10) до мкрн. 3 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 80 259,00 |  | 78 274,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 158 533,00 |
| 14 | Строительство резервного водовода от гидроузла № 7 до гидроузла № 5 (L=24393 м, Ду=500 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 500 мм, протяженностью 24393 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 123 330,00 |  | 379 913,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 503 243,00 |  |
| 15 | Строительство резервного водовода от ВК-89 до пгт. Инской (L=3565 м, Ду=300 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 300 мм, протяженностью 3565 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37 477,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 37 477,00 |  |
| 16 | Строительство водовода от гидроузла 3-го микрорайона до 3 микрорайона (L=1765 м, D=300 мм) | Проектирование и строительство водопроводных сетей диаметром 300 мм, протяженностью 1765 м | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18 554,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 18 554,00 |  |
| 17 | Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2022-2030 гг. ООО "ЭнергоКомпания", в т.ч.: |  |  | 6 013,70 |  | 3 459,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 9 473,60 |
| 17.1. | Реконструкция водопроводной сети от ул. Комсомольская 17 - ул. Комсомольской 1 - ул. Шевцовой (с заменых стальных труб Д 200 мм на ПХВ Д 315 - 650 м, стальных труб Д 100 на ПХВ Д 110 - 100 м, стальных труб Д 50 на ПХВ Д 50 - 200 м) |  |  | 2 830,80 |  | 3 459,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 6 290,70 |
| 17.2. | Реконструкция водопроводной сети от ул. Шевцовой до ул. Звездная (с заменых стальных труб Д 125 мм на ПХВ Д 110-990 м) |  |  | 3 182,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 182,90 |
| 18 | Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2022-2030 гг. ООО "Водоснабжение" |  |  | 0,00 |  | 452 165,00 |  | 118 440,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 570 605,00 |
| 19 | Реконструкция насосных станций ООО "Водоснабжение" |  |  | 81 790,00 |  | 90 923,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 172 713,00 |
| 20 | Реконструкция ветхих и аварийных водопроводных сетей, выработавших свой срок службы в 2022-2030 гг. МУП "Водоканал" |  |  | 0,00 |  | 3 699,00 |  | 417,00 |  | 2 222,00 |  | 2 491,00 |  | 3 255,00 |  | 5 278,00 |  | 1 205,00 |  | 53 910,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 72 477,00 |
| 21 | Реконструкция насосных станций МУП "Водоканал" |  |  | 20 012,00 |  | 1 903,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21 915,00 |
| 22 | Установка регуляторов давления |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 442,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 442,00 |
| 23 | Реконструкция участков стального магистрального водопровода (диаметр 720 мм.) от гидроузла № 2 до гидроузла № 7, расположенного вдоль автодороги д. Коротково – д. Уроп (участок на 10-ом км автодороги, L=330 м., d=720 мм; участок на 12-ом км автодороги, L=250 м., d=720 мм.) Кемеровская обл., Беловский муниципальный район | Проектирование и реконструкция водопроводных сетей диаметром 720 мм и протяженностью 580 м | 143 558,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 143 558,50 |  |
| 24 | Реконструкция стального магистрального водовода (диаметр 720 мм) от гидроузла №2 до гидроузла № 7 на участке: от реки Иня – через автодорогу I категории «Ленинск-Кузнецкий-Новокузнецк», протяжённостью L=1450 м, Кемеровская обл., Беловский городской округ | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 720 мм и протяжённостью 1489 м | 49 426 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 49 426,00 |  |
| 25 | Реконструкция водопровода (диаметр 400 мм) протяжённостью L=1150 м, от дома № 2 до дома № 19 (3-й микрорайон), Беловский городской округ, Кемеровская область | Реконструкция водопроводных сетей диаметром 400 мм и протяжённостью 1150 м | 153 846 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 153 846,00 |  |
| 26 | Реконструкция участка стального магистрального водопровода от гидроузла № 2 до гидроузла № 7 на участке от реконструированного участка магистрального водопровода на 4 км в сторону г/у № 2 с переходом через ручей Менчереп, протяжённостью 1500 м, с обустройством дюкера. Кемеровская область, Беловский муниципальный округ | Проектирование и реконструкция водопроводных сетей диаметром 720 мм и протяжённостью 1500 м | 7 748 |  | 164 251 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 171 999,00 |  |
| 27 | Строительство водопровода в мкр. Ново – Белово, Беловский городской округ, Кемеровская область – Кузбасс | Проектирование и строительство разводящих водопроводных сетей | 3500,00 |  | 22 222,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реконструкция сетей водоснабжения г. Белово (Программа Администрации Беловского городского округа) |  |  | 3 800,00 |  | 14 000,02 |  | 70 056,00 |  | 96 800,00 |  | 177 820,00 |  | 42 613,26 |  | 88 095,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 496 906,48 |
| 3. Мероприятия, выполняемые на водопроводных сетях потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Установка приборов учета |  |  | 0,00 |  | 7 414,00 |  | 7 414,00 |  | 7 414,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 22 242,00 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | 472 464,20 |  | 761 295,12 |  | 744 871,00 |  | 4 662 121,00 |  | 180 311,00 |  | 83 787,26 |  | 350 780,00 |  | 34 010,00 |  | 86 715,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7 376 354,58 |

### Система водоотведения

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 33

| № п/п | Наименование мероприятия | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Всего, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по строительству и реконструкции КОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений в пгт. Новый Городок (производительностью 10 тыс. м3/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 566,00 | 65 567,00 | 65 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 700,00 |
| 2 | Строительство очистных сооружений в мкр. Бабанаково (производительностью 10 тыс. м3/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 566,00 | 65 567,00 | 65 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 700,00 |
| 3 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Грамотеино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Инской | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5 | Реконструкция очистных сооружений пгт. Бачатский с заменой загрузочного материала биофильтра N 1 | 0,00 | 0,00 | 23 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 073,00 |
| 2. Мероприятия по реконструкции и строительству КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция двух КНС по ул. Тобольская пгт. Инской (производительность КНС - ППЖТ) 60 м3/ч; производительность КНС - 65 м3/ч) | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 440,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 920,00 |
| 2 | Внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406,00 |
| 3 | Реконструкция КНС ул. Юбилейная (производительность 180 м3/ч) | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 892,00 |
| 4 | Реконструкция КНС ул. Железнодорожная (производительность 200 м3/ч) | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 429,00 |
| 3. Мероприятия по реконструкции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих канализационных сетей пгт. Инской | 0,00 | 0,00 | 2 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902,00 |
| 2 | Реконструкция существующих канализационных сетей пгт. Грамотеино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 558,00 |
| 3 | Реконструкция существующих канализационных сетей г. Белово | 0,00 | 0,00 | 15 130,00 | 26 700,00 | 39 145,00 | 52 719,00 | 54 274,00 | 56 748,00 | 58 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 083,00 |
| 4. Мероприятия по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование и строительство канализационных сетей в пгт. Бачатский | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 13 458,00 | 6 540,00 | 9 277,00 | 9 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 191,00 |
| 2 | Проектирование и строительство канализационных сетей в квартале "Сосновый" г. Белово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| 3 | Проектирование и строительство канализационных сетей в 3-м микрорайоне г. Белово | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 4 | Проектирование и строительство канализационных сетей в 4-м микрорайоне г. Белово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 821,00 |
| 5 | Строительство канализационного коллектора от приемной камеры до приемной камеры механической очистки (ООО «БелГОС», локальная смета) | 0,00 | 2 356,00 | 2 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 713,00 |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ: |  | 0,00 | 2 448,00 | 59 832,00 | 200 288,00 | 185 191,00 | 227 194,00 | 67 249,00 | 57 451,00 | 59 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 723,00 |

### Система газоснабжения

На территории Беловского городского округа централизованное газоснабжение отсутствует, перспективное развитие централизованного газоснабжения до 2036 года официальными нормативными правовыми актами не предусмотрено.

### Система обращения с отходами

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТКО, КГО и других отходов, направленных на решение поставленных задач и обеспечение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Беловского городского округа, включает:

Таблица 34

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта / мероприятия | Годы реализации | Общий объем финансирования, тыс. руб. с НДС | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 4 | СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ |  | 71 700,00 |  | 71 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬСТВО |  | 63 600,00 |  | 63 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ |  | 8 100,00 |  | 8 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Проектирование и строительство установки для переработки полимерной упаковки из-под аммиачной селитры с утилизацией образующихся сточных вод ООО «Полимер-Вектор» | 2023 | 58 600,00 |  | 58 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Проектирование и строительство установки для переработки твёрдых бытовых отходов в жидкое топливо ООО «Монолит» | 2023 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по строительству |  | 63 600,00 |  | 63 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция и модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Повышение доступности услуги сбора и вывоза ТКО как для существующих, так и для перспективных потребителей | 2023 | 8 096,00 |  | 8 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО реконструкция и модернизация |  | 8 096,00 |  | 8 096,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учётом реализации мероприятий, предусмотренных Программой

## Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов

Финансирование инвестиционных проектов осуществляется за счет совокупности источников, к которым относятся: амортизационные отчисления, прибыль после уплаты налогов организаций коммунального комплекса, плата за подключение к инженерным системам, заемные средства, бюджетные средства, а также средства частных инвесторов.

В структурах финансирования инвестиционных проектов 68,4 % приходится на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 31,6 % – на реконструкцию и модернизацию.

Структура финансирования инвестиционных проектов приведены в таблице 35.

Таблица 35

Структура финансирования инвестиционных проектов

| Наименование источника финансирования | Всего, млн. руб., без учёта НДС | в том числе по периодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий, млн. руб. | 9 204,713 | 542,026 | 1 173,567 | 990,475 | 4 753,009 | 522,480 | 390,281 | 480,929 | 147,061 | 204,885 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство, млн. руб. | 6 300,195 | 38,824 | 349,120 | 661,303 | 4 505,275 | 203,752 | 207,952 | 266,953 | 33,508 | 33,508 | 0 |
| - реконструкция и модернизация, млн. руб. | 2 904,518 | 503,202 | 824,447 | 329,172 | 247,734 | 318,728 | 182,329 | 213,976 | 113,553 | 171,377 | 0 |

## Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники и объёмы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

  - внебюджетные источники:

- плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счёт реализации проектов);

  - бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет.

Совокупные финансовые потребности для реализации проектов на период реализации Программы составляют 9 226,713 млн. руб. без учёта НДС;

- в 2022 г. – 542,026 млн. руб.;

- в 2023 г. – 1 195,567 млн. руб.;

- в 2024 г. – 990,475 млн. руб.;

- в 2025 г. – 4 753,009 млн. руб.;

- в 2026 г. – 522,480 млн. руб.;

- в 2027 г. – 390,281 млн. руб.;

- в 2028 г. – 480,929 млн. руб.;

- в 2029 г. – 147,061 млн. руб.;

- в 2030 г. – 204,885 млн. руб.

- 2031-2036 гг. – 0,00 млн. руб.

Из них:

- прибыль – 1 915,871 млн. руб.;

- плата за подключение – 81,429 млн. руб.;

- заёмные средства – 2 084,833 млн. руб.;

- федеральные бюджетные средства – 990,969 млн. руб.;

- муниципальные бюджетные средства – 1 230,347 млн. руб.;

- средства частных инвесторов – 2 923,264 млн. руб.

Объёмы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счёт средств бюджетов всех уровней осуществляется на основании нормативных правовых актов Кемеровской области, Беловского городского округа, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Кемеровской области, утверждаемыми Правительством Кемеровской области.

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета при условии выделения субсидий из областного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Объёмы необходимых инвестиций по этапам реализации по системам коммунальной инфраструктуры составили:

- Теплоснабжение – 919,936 млн. руб.;

- Водоснабжение – 7 376,355 млн. руб.;

- Водоотведение – 858,723 млн. руб.;

- Система обращения с отходами – 71,700 млн. руб.

Тарифы и доступность программы для населения

Комитетом по тарифному регулированию Кемеровской области на 2022 год утверждены тарифы и предельные индексы для населения на коммунальные услуги.

Услуги холодного водоснабжения — Белово. Пгт Инской, пгт Новый городок и др. — 31,60 руб./м3, пгт Бачатский — 23,05 руб./м3, пгт Грамотеино — 26,65 руб./м3.

Услуги горячего водоснабжения — 65,33 руб./м3, для всех территорий БГО.

Услуги водоотведения — 19,42 руб./м3, для всех территорий БГО.

Вывоз ТКО — 57,43 руб., для всех территорий БГО.

Электроэнергия — для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками- 2,51 руб./кВт*ч, для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,59 руб./кВт*ч, для всех территорий БГО.

Услуги отопления в пределах регионального стандарта площади жилья — 1146,83 руб./Гкал, для всех территорий БГО.

Оценить доступность программы для населения не представляется возможным ввиду отсутствия данных.

# Обосновывающие материалы к Программе

Обосновывающие материалы к Программе сформированы и выделены в отдельный том (Том II) и являются источником дополнительной информации, содержащим обосновывающие, расчётные и другие материалы.

В соответствии с «Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», утверждённые постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 Программа комплексного развития Беловского городского округа разрабатывается органами местного самоуправления городского округа, которое включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, которые предусмотрены в следующих документах:

- Генеральный план Беловского городского округа, утверждённый решением Беловского городского Совета народных депутатов № 19/220-н от 24.12.2009 «Об утверждении Генерального плана города Белово Кемеровской области» в редакции решения от 29.06.2017 года № 56/317-н»;

- Схема теплоснабжения Беловского городского округа;

- Схема водоснабжения и водоотведения Беловского городского округа;

- Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Кемеровской области утверждённая постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 сентября 2016 г. N 365 в редакции постановлений от 04.08.2017 № 412; от 23.01.2018 № 21.

# Управление Программой

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определяется в соответствии с требованиями, определёнными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Координатором реализации мероприятий Программы является заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ.

Текущее управление реализацией Программы, мониторинг и подготовку ежегодного отчёта об исполнении Программы осуществляет администрация Беловского городского округа

Соисполнителями Программы являются организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг на территории Беловского городского округа Кемеровской области.

## План-график работ по реализации мероприятий Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включённых в Программу, должны соответствовать срокам, определённым в Программах инвестиционных проектов.

План-график работ по реализации мероприятий Программы представлен в таблице 36.

Таблица 36

План-график работ по реализации мероприятий Программы

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 1.2. | Водоснабжение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 1.3. | Водоотведение | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 1.4. | Электроснабжение | --- | --- |
| 1.5. | Газоснабжение | --- | --- |
| 1.6. | Система обращения с отходами | до 1 марта (направляется в регулируемую организацию) | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 2. | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, подготовка документов на изменение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 2.1. | Теплоснабжение | В сроки, утверждённые Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» пп. 31 – 55 | Регулируемые организации в сфере теплоснабжения |
| 2.2. | Водоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере водоснабжения |
| 2.3. | Водоотведение |  | Регулируемые организации в сфере водоотведения |
| 2.4. | Электроснабжение |  | Регулируемые организации в сфере электроснабжения |
| 2.5. | Газоснабжение |  | Регулируемые организации в сфере газоснабжения |
| 2.6. | Система обращения с отходами |  | Регулируемые организации в сфере обращения с отходами |
| 3. | Утверждение тарифов на коммунальные услуги |  |  |
| 3.1. | Теплоснабжение | (тепловая энергия, теплоноситель, ГВС, транспортировка тепловой энергии) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.2. | Водоснабжение | (питьевая вода, техническая вода, транспортировка воды) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.3. | Водоотведение | (отведение сточных вод, транспортировка сточных вод) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.4. | Электроснабжение | (единые котловые тарифы, индивидуальные тарифы для взаиморасчета смежных сетевых организаций, сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков, тарифы для населения и приравненных к нему категорий) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.5. | Газоснабжение | (природный газ, сжиженный газ в баллонах, сжиженный емкостной газ) | По решению КТР Кемеровской области |
| 3.6. | Система обращения с отходами | (сбор, транспортировка, утилизация и захоронение ТКО) | По решению КТР Кемеровской области |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств с учетом финансового плана Программы на очередной финансовый год |  |  |
| 4.1. | Теплоснабжение | Декабрь (в составе проекта бюджетов всех уровней на очередной год и плановый период) | Организации и учреждения и ведомства, обеспечивающие источники финансирования |
| 4.2. | Водоснабжение |  |  |
| 4.3. | Водоотведение |  |  |
| 4.4. | Электроснабжение |  |  |
| 4.5. | Газоснабжение |  |  |
| 4.6. | Система обращения с отходами |  |  |
| 5. | Подготовка отчётов о реализации мероприятий инвестиционных программ, мероприятий настоящей Программы и достижении основных показателей Программы |  |  |
| 5.1. | Теплоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.2. | Водоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.3. | Водоотведение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.4. | Электроснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.5. | Газоснабжение | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 5.6. | Система обращения с отходами | Ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным | Регулируемые организации |
| 6. | Подготовка обоснованных предложений по корректировке (внесению изменений) в Программу |  |  |
| 6.1. | Теплоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.2. | Водоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.3. | Водоотведение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.4. | Электроснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.5. | Газоснабжение | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 6.6. | Система обращения с отходами | в течение финансового года, но не чаще 1 раза в квартал | Регулируемые организации |
| 7. | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы |  |  |
| 7.1. | Промежуточные показатели достижения результатов Программы | Оперативный (текущий) контроль – на постоянной основе | Администрация городского округа Беловский |
| 7.2. | Итоговые показатели достижения результатов Программы | Итоговый контроль - ежеквартально, ежегодно | Администрация городского округа Беловский |

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Кемеровской области, Беловского городского округа.

## Порядок предоставления отчётности по выполнению Программы

Предоставление отчётности по выполнению мероприятий настоящей Программы осуществляется в рамках мониторинга. Целью мониторинга является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города по итогам каждого квартала (до 15 числа месяца, следующего за отчётным периодом).

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически выполненных мероприятий соответствующих систем коммунальной инфраструктуры по итогам каждого года (до 15 февраля года, следующего за отчётным).

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путём сопоставления планируемого показателя за отчётный период с фактически достигнутым показателем за отчётный период.

## Порядок корректировки (внесения изменений) Программы

Решение о корректировке Программы принимается Координатором Программы по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации мероприятий Программы или по обоснованным предложениям регулируемых организаций коммунального комплекса.

_________________________________________