ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

СОСТАВ

НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

| Наименование | Раздел |
| --- | --- |
| Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования Беловский городской округ и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа | Раздел I |
| Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Раздел II |
| Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования | Раздел III |

СОДЕРЖАНИЕ

| Общие положения | 4 |
| --- | --- |
| Термины и определения | 6 |
| Перечень принятых сокращений и обозначений | 7 |
| Основная часть нормативов градостроительного проектирования МО Беловский ГО | 8 |
| 1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ | 8 |
| 1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения | 8 |
| 1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения | 9 |
| 1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения | 9 |
| 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения | 10 |
| 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения | 11 |
| 2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области автомобильных дорог | 12 |
| 3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 17 |
| 4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов | 18 |
| 5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ | 19 |
| 6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования Беловский городской округ | 20 |
| 6.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства | 20 |
| 6.2. Расчетные показатели в области местного самоуправления | 21 |
| 6.3. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения | 21 |
| 6.4. Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне | 22 |
| 6.5. Расчётные показатели в области в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 22 |
| 6.6. Расчётные показатели в области охраны порядка | 23 |
| 6.7. Расчётные показатели в области рекреации | 24 |
| 6.8. Расчётные показатели в области жилищного строительства | 25 |
| 6.9. Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания | 26 |
| 7. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории | 27 |
| Раздел 2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части НГП муниципального образования Беловский городской округ | 28 |
| Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП муниципального образования Кемеровской области-Кузбасса | 40 |
| Приложение 1. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения | 41 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса (далее также МНГП) разработаны индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем на основании муниципального контракта № 039/22 от 08.08.2022, Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» г. Белово.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса (далее – нормативы) осуществлена на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса, утвержденных Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406,  технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство.

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, 
в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Беловский городской округ Кемеровской области-Кузбасса и включения нормативов	 в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность муниципального образования Беловский городской округ.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города, предусмотренными пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП муниципального образования Беловский городской округ, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений 
в РНГП Кемеровской области-Кузбасса.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП муниципального образования Беловский городской округ, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений в РНГП Кемеровской области-Кузбасса.

Обязательность соблюдения требований МНГП при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 3 статьи 24, частью 10 статьи 45 ГрК РФ.

Определение перечня видов объектов местного значения осуществляется независимо от источника финансирования создания таких объектов.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные 
для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Беловский городской округ, независимо от их организационно-правовой формы.

По расчетным показателям, содержащим указание 
на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасса, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

При разработке проекта МНГП установлены три типа расчетных показателей: 
два типа расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и третий тип – расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения.
		Тип 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объектов местного значения в расчете на численность населения – показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) показателями социально-экономического развития территории или функциональных свойств объектов местного значения (например, удельные показатели мощности предприятий 
или учреждений социального и коммунально-бытового обслуживания на 1 тыс. человек).
		Тип 2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения объектов местного значения, в расчете на единицу показателя социально-экономического развития территории – показатели, отражающие соотношение между показателем площади территории и показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. Это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот 
или иной аспект социально-экономического развития всей территории 
в целом (например, численность населения данного муниципального образования) 
или функциональных свойств объектов местного и регионального значения (например, удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов). Функциональные свойства объектов местного значения могут измеряться как в показателях мощности объектов данного вида, так и показателях объектов, измеряющих соответствующий объект местного значения как объект недвижимости (например, площадь застройки или общая площадь объекта капитального строительства). Таким образом, плотность застройки территорий для размещения объектов местного значения различного назначения, плотность улично-дорожной сети и другие подобные показатели относятся к расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения.

Тип 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной или транспортной) доступности объектов местного значения 
для населения. Доступность может быть измерена показателем времени или расстояния.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Велопешеходная дорожка - велосипедная дорожка, предназначенная для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенная дорожными знаками.

Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Велосипедная стоянка - место для кратковременной стоянки (до одного часа) велосипедов, оборудованное стойками или другими специальными конструкциями для обеспечения сохранности велосипедов.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

Стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей

Сети инженерные – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских

и грузовых транспортных перевозках

Улично-дорожная сеть; УДС – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

Улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
| РФ | Российская Федерация |
| МНГП | Местные нормативы градостроительного проектирования |
| МО | муниципальное образование |
| н. п. | населённый пункт |
| ВЛ | воздушная линия электропередачи |
| ГНС | газонаполнительная станция |
| ГНП | газонаполнительные пункты |
| ПСБ | промежуточные склады баллонов |
| ГРП | газораспределительные пункты |
| ЕПС | единовременная пропускная способность |
| СанПиН | санитарные правила и нормативы |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| п. | пункт |
| ч. | часть |
| ст. | статья |

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

| Сокращение | Слово/словосочетание |
| --- | --- |
| кВт/ч | киловатт-час |
| Гкал | гигакалория |
| М | метр |
| Км | километр |
| км/ч | километр в час |
| м3/сут. | кубический метр в сутки |
| м3/год | кубический метр в год |
| кв. м, м2 | квадратный метр |
| куб. м, м3 | кубический метр |
| тыс. чел. | тысяча человек |
| Га | гектар |
| мин. | минуты |

# РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

| 1. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ |
| --- | --- |

| 1.1. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем электропотребления |  | Электроэнергия, электропотребление * | 2400 кВт. ч на 1 чел. в год |
|  |  | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки ** | 5800 ч / год |
| Объекты электроснабжения местного значения | Электрические станции, мощностью до 5 мвт | Для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ | 1500 кв.м. |
|  | Подстанции и переключательные пункты, напряжением от 20 кВ до 35 кВ | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А | Не более 50 кв.м. |
|  |  | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А | Не более 50 кв.м. |
|  |  | для электрических распределительных пунктов наружной установки | 250 кв.м. |
|  |  | для электрических распределительных пунктов закрытого типа | 200 кв.м. |
|  |  | для электрического распределительного пункта наружной установки | 250 кв.м. |
|  |  | Секционирующие пункты | Не более 80 кв.м. |
|  | Линии электропередачи 20-35 кВ | Не нормируются НГП. Устанавливаются в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». Утверждены Руководителем Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым 20.05.94. |  |

<*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

<**> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

<***> Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить 
в соответствии с нормами Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики РФ 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94.

| 1.2. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.2.1 Расчётные показатели в области газоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления газа |  | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 куб. м/чел в год |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 куб. м/чел в год |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180 куб. м/чел в год |
| Объекты газоснабжения: газопроводы распределительные высокого и среднего давления | Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения | газонаполнительная станция (ГНС) при производительности 10 тыс. тонн/год | 6 га |
|  |  | газонаполнительная станция (ГНС) при производительности 20 тыс. тонн/год | 7 га |
|  |  | газонаполнительный пункт (ГНП) и промежуточный склад баллонов (ПСБ) | не более 0,6 га |

| 1.3. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения |
| --- | --- |

Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.

Теплоснабжение муниципального образования следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения

| Наименование вида объекта |  | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры ЗУ для отдельностоящих отопительных котельных | Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт): | на твердом топливе | газомазутном топливе |
|  | до 5 | До 5 га | 0,7 га |
|  | от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1 га | 1 га |
|  | св. 10 до 50 (св. 12 до 58) | 2 га | 1,5 га |

Примечания:  1) Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20%; 2) Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

| 1.4. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения |
| --- | --- |

Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя |  | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения | Оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и горячим водоснабжением |  | 230 л/сут. на 1 чел. |
|  | Оборудованные водопроводом и канализацией |  | 125 л/сут. на 1 чел. |
|  | С водопользование из водозаборных колонок |  | 50 л/сут. на 1 чел. |
|  | Размеры земельных участков для станций очистки воды | Производительность, тыс. куб. м/сут: до 0,8 | 1 га |
|  |  | от 0,8 до 12 | 2 га |
|  |  | от 12 до 32 | 3 га |
|  |  | от 32 до 80 | 4 га |
|  |  | св. 80 до 125 тыс. м3/сут | 6 га |
|  |  | св. 125 до 250 тыс. м3/сут | 12 га |
|  |  | св. 250 до 400 тыс. м3/сут | 18 га |
|  |  | св. 400 до 800 тыс. м3/сут | 24 га |

Примечания:

- Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения” утвержденный  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.11 N 635/10 и введен в действие с 01.01.13 В СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.08.14 N 438/пр и введено в действие с 01.09.14), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 “Внутренний водопровод и канализация зданий” утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.20. N 920/пр и введен в действие 01.07.21 и технологическим данным.

- Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 15-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

| 1.5. | Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения |
| --- | --- |

Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения

| Наименование вида объекта | Наименование расчетного показателя |  | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения | Оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и горячим водоснабжением |  | 230 л/сут. на 1 чел. |  |  |
|  | Оборудованные водопроводом и канализацией |  | 125 л/сут. на 1 чел. |  |  |
|  | С водопользование из водозаборных колонок |  | 50 л/сут. на 1 чел. |  |  |
|  | Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации |  | очистных сооружений | Иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
|  | до 0,1 тыс. м3/сут |  | 0,1 га |  |  |
|  | 0,1 - 0,2 тыс. м3/сут |  | 0,25 га |  |  |
|  | 0,2 - 0,4 тыс. м3/сут |  | 0,4 га |  |  |
|  | 0,4 - 0,8 тыс. м3/сут |  | 0,8 га |  |  |
|  | 0,8 – 17 тыс. м3/сут |  | 4 га | 3 га | 3 га |
|  | 17 – 40 тыс. м3/сут |  | 6 га | 9 га | 6 га |
|  | 40-130 тыс. м3/сут |  | 12 га | 25 га | 20 га |
|  | 130-175 тыс. м3/сут |  | 14 га | 30 га | 30 га |
|  | 175-280 тыс. м3/сут |  | 18 га | 55 га |  |
|  | Объем поверхностных вод, поступающих на очистку | Городской градостроительный узел | более 60 м3/сут с 1 га территории |  |  |
|  |  | Примагистральные территории | 50-60 м3/сут с 1 га территории |  |  |
|  |  | Межмагистральные территории с размером квартала: до 5 га | 45-50 м3/сут с 1 га территории |  |  |
|  |  | от 5 до 10 га | 40-45 м3/сут с 1 га территории |  |  |
|  |  | от 10 до 50 га | 35-40 м3/сут с 1 га территории |  |  |

Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с п. 6.10 СП 32.13330.2018, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.18 N 860/пр и введен в действие с 26.06.19, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.07 N 74 (с изменениями на 28.02.22)

| 2. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области транспорта |
| --- | --- |

| 2.1. | Автомобильные дороги местного значения |
| --- | --- |

Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские дороги | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 65 | 1,0 |
| Улицы общегородского значения | 70 | 3,25-3,5 | 2-4 | 230/310 | 65 | 2,25 |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 |  |
| Улицы районного значения | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 70 | 1,5 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в зонах жилой застройки | 40 | 3,0-3,5 | 2-4 | 70/80 | 80 | 1,5 |
| Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0-3,5 | 2-4 | 70/80 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1,5 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | По проекту |
| Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки |  |  |  |  |  |  |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Основные проезды | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | - |
| Второстепенные проезды | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | - |
| Велосипедные дорожки -в составе поперечного профиля УДС | 20 | 1,50* | 1-2 | 25 | 70 | - |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |
| -на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50* | 1-2 | 25 | 70 | - |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |
| * При движении в одном направлении; **При движении в двух направлениях |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дорога, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

| 2.2. | Расчетные показатели объектов в области транспорта |
| --- | --- |

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории Беловского городского округа следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения городского округа, расположенные вблизи от мест проживания;

- объекты для парковки легковых автомобилей населения городского округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения городского округа представлены в Табл. 2.2.1

Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения муниципального образования Беловский городской округ

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта |  |  |  |  |
| 1 | - стоянка для постоянного населения | Величина площади квартиры в расчете на одного человека: | Расчетное количество автомобильных стоянок, машино-мест на 1 квартиру | в зоне новой жилой за стройки 650 м в условиях реконструкции 1500 м |
|  |  | Св. 40 м2 | 2,0 |  |
|  |  | Св. 30 до 40 м2 | 1,2 |  |
|  |  | До 30 м2 | 1 |  |
| 2 | -стоянки для дневного населения | 1 машино-место* |  | 200 м |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений |  |  |  |  |
| 3 | Учреждения органов местного самоуправления | 1 машино-место на 200-220 м2 общей площади |  | 250 м |
| 4 | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1 машино-место на 50-60 м2 общей площади |  | 250 м |
| 5 | Банки и банковские учреждения: с операционными залами | 1 м/м на 30-35 м2 площади |  | 250 м |
|  | без операционных залов | 1 м/м на 55-60 м2 площади |  |  |
| 6 | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах |  | 250 м |
| 7 | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах |  | 250 м |
| 8 | Профессиональные образовательные организации | 1 машино-место на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену |  | 250 м |
| 9 | Дошкольные образовательные учреждения | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест |  | 250 м |
| 10 | Школы | по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест |  | 250 м |
| 11 | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 1 машино-место на 20-25 м2 общей площади |  | 250 м |
| 12 | Объекты бытового обслуживания | 1 машино-место на 10-25 м2 общей площади |  | 250 м |
| 13 | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1 машино-место на 25-30 мест на трибунах |  | 400 м |
| 14 | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1 машино-место на 25-55 м2 расчетной площади |  | 250 м |
| 15 | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 1 машино-место на 8-10 единовременных посетителей |  | 250 м |
| 16 | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.) | 1 машино-место на 3-4 единовременных посетителя |  | 250 м |
| 17 | Бассейны | 1 машино-место на 5-7 единовременных посетителей |  | 250 м |
| 18 | Театры, кинотеатры, концертные залы | 1 машино-место на 4-8 зрительских места |  | 250 м |
| 19 | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1 машино-место на 6-8 единовременных посетителей |  | 250 м |
| 20 | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1 машино-место на 6-8 постоянных мест |  | 250 м |
| 21 | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 1 машино-место на 4-7 единовременных посетителей |  | 250 м |
| 22 | Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | 5-7 машино-место на 100 коек |  | 250 м |
|  |  | 5 машино-место на 100 сотрудников |  |  |
| 23 | Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории) | 5-7 машино-место на 100 посещений |  | 250 м |
|  |  | 2-3 м/м на 100 сотрудников |  |  |
| 24 | Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов | 1 машино-место на 20-30 коек |  | 250 м |
| 25 | Рынки постоянные:-универсальные и непродовольственные | 1 машино-место на 30-40 м2 общей площади |  | 250 м |
|  | - продовольственные и сельскохозяйственные | 1 машино-место на 40-50 м2 площади |  |  |
| 26 | Рестораны и кафе | 1 м/м на 4-5 посадочных мест |  | 250 м |
| 27 | Железнодорожные вокзалы и автовокзалы | 1 машино-место на 10-15 пассажиров |  | 250 м |
| 28 | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 1 м/м 40-50 м2 общей площади |  | 150 м |
| 29 | Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |  |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |
| 29 | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15-20 машино-место на 100 единовременных посетителей |  | 400 м |
| 30 | Лесопарки и заповедники | 7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей |  | 400 м |
| 31 | Базы кратковременного отдыха | 10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей |  | 400 м |
| 32 | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, турбазы | 3-5 машино-мест на 100 человек (отдыхающих и персонала) |  | 400 м |

Примечания: * При обеспечении объектов многоэтажной жилой застройки местами размещения транспортных средств для постоянного населения в размере не менее 100% от расчетного количества, удаленных от подъездов жилых зданий не более 200 м, допускается уменьшение расчетного показателя обеспеченности местами дневного населения транспортных средств, но не менее чем 0,125 машино-места на 1 квартиру.

1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов.

Таблица 2.2.2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта - в жилой зоне | расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта 600-800 м | 500 (800) м от входа в жилое здание |
|  | - в общественном центре |  | 400 м от объектов |
|  | - в производственной и коммунально-складской зоне |  | 400 м от проходных |
|  | - в зонах массового отдыха и спорта |  | 800 м от главного входа |
| 2. | Автобусные остановки на дорогах: - III категорий; IV-V категорий | 1500-3000 м | Не нормируется |
| 3. | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | 1 пост на 200 автомобилей | Не нормируется |
| 4. | Автозаправочные станции | 1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории МО Белово | Не нормируется |

Примечания:

1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м.

2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

| 3. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов |
| --- | --- |

Таблица 3.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

| № | Наименование вида объекта |  |  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения |  |  | 0,32 га на 1000 чел. | - |  |
| 1.1 | Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой: |  | Отдельная прямая беговая дорожка длиной 60 - 100 м | ЕПС - 3 чел. на 1 дорожку | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |  |
|  |  |  | Круговые беговые дорожки длиной 400 м | ЕПС - 6 чел. на 1 дорожку |  |  |
|  |  |  | Места для прыжков | ЕПС - 5 чел. на 1 сектор |  |  |
| 1.2 | Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку) |  | Баскетбола | ЕПС - 18 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |  |
|  |  |  | Волейбола | ЕПС - 20 чел. |  |  |
|  |  |  | Тенниса | ЕПС - 6 чел. |  |  |
|  |  |  | Хоккея с шайбой | ЕПС - 30 чел. |  |  |
| 1.3 | Поля для игры в футбол |  |  | ЕПС - 28 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |  |
| 1.4 | Площадка для физкультурно- оздоровительных занятий для |  | детей 6-10 лет | 3 м2 на 1 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |  |
|  |  |  | детей 11-14 лет | 5 м2 на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | юношей и взрослых | 10 м2 на 1 чел. |  |  |
| 1.5 | Комплексная площадка для подвижных игр |  |  | 20 м2 на 1 чел. | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |  |
| 1.6 | Полоса для преодоления препятствий |  |  | 1 чел. на 10 м. длины | Радиус обслуживания в жилой застройке 1 500 м. |  |
| 2. | Спортивные залы |  |  | 60-80 м2 на 1000 чел. | - |  |
| 2.1 |  |  | Баскетболом | ЕПС - 18 чел. 30 м2 на 1 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |  |
|  | Для занятий: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Боксом | ЕПС - 15 чел. 13 м2 на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | Дзюдо | ЕПС - 20 чел. 12 м2 на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | Волейболом | ЕПС - 20 чел. 18 м2 на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | Художественной гимнастикой | ЕПС - 20 чел. 32 м2 на 1 чел. |  |  |
|  |  |  | Спортивной борьбой | ЕПС - 16 чел. 22 м2 на 1 чел |  |  |
|  |  |  | Настольным теннисом | ЕПС - 4 чел. на 1 стол 9 м2 на 1 занимающегося |  |  |
| 2.2 | Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий: |  | 42 x 24 м | ЕПС - 50 чел. | Транспортная доступность 30 мин. |  |
|  |  |  | 36 x 18 м | ЕПС - 40 чел. |  |  |
|  |  |  | 30 x 15, 24 x 12 м | ЕПС - 35 чел. |  |  |
|  |  |  | 18 x 12 м | ЕПС - 25 чел. |  |  |
|  |  |  | 12 x 6 м | ЕПС - 12 чел. |  |  |
| 3 | Плавательные бассейны |  |  | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. |  |  |
| 3.1 | 50-метровая ванна для плавания |  |  | ЕПС - 12 чел. на 1 дорожку | Транспортная Доступность 30 мин. |  |
|  | 25-метровая ванна для плавания |  |  | ЕПС - 8 чел. на 1 дорожку |  |  |
|  | Прыжки в воду |  |  | ЕПС - 6 чел. на 1 прыжковое устройство |  |  |
| 4 |  | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов |  |  |  |  |

Таблица 4.1. Расчётные показатели в области образования

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет |  | Радиус обслуживания населения одной образовательной организацией: - индивидуальной и блокированной застройки 500 м; - многоквартирной застройки 300 м |
|  |  | размер земельного участка м2 на 1 место при вместимости*: |  |  |
|  |  | до 100 мест | 44 |  |
|  |  | св. 100 мест | 38 |  |
|  |  | св. 500 мест | 30 |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет |  | Радиус обслуживания населения одной образовательной организацией: - индивидуальной и блокированной застройки 750 м; - многоквартирной застройки 500 м |
|  |  | размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости**: |  |  |
|  |  | св. 40 до 400 мест | 55 |  |
|  |  | св. 400 до 500 | 65 |  |
|  |  | св. 500 до 600 | 55 |  |
|  |  | св. 600 до 800 | 45 |  |
|  |  | св. 800 до 1100 | 36 |  |
|  |  | св. 1100 до 1500 | 23 |  |
| 3 | Организации дополнительного образования детей | 75 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет |  | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | размер земельного участка по заданию на проектирование |  |  |

Примечание:

* Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

** Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40% в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки.

| 5. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в области утилизации и переработки твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ |
| --- | --- |

Таблица 5.1.  Расчётные показатели в области утилизации и переработки ТКО

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон захоронения ТКО | 0,02 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год | 2 ч |
| 2 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | 0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год | Не нормируется |
| 3 | Площадки для установки контейнеров для сбора, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов | Обеспеченность контейнерными площадками 100 % определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов [1], и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора [2], с учетом положений территориальной схемы обращения с отходами | 100 м |
|  |  | не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. |  |

Примечания:

1. Таблица 6.1.1Нормы накопления отходов

| Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые | От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 кг | 900-1000 л |
|  | От прочих жилых зданий | 300-450 кг | 1100-1500 л |
|  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 кг | 1400-1500 л |
| Жидкие | Из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 л |
| Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5-15 кг | 8-20 л |

2. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

3. Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и физическими лицами, необходимо определять исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

4. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на асфальтовой или бетонной платформе с уклоном 0,02%, размер площадки зависит от типа контейнера.

| 7. | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа в областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования Беловский городской округ |
| --- | --- |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения муниципального образования Беловский городской округ в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 7.1. – 7.9. нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ.

| 7.1 | Расчётные показатели в области культуры и искусства |
| --- | --- |

Таблица 7.1.1. Расчётные показатели в области культуры и искусства

| № | Наименование вида объекта |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Музеи: | Краеведческий музей | 1 объект на городской округ | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  |  |  | 50-60 м2 на 1000 человек |  |
|  |  | Тематический музей | 1 объект на город |  |
|  |  |  | 50-60 м2 на 1000 человек |  |
| 2 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) |  | 1 объект/коллектив на городской округ | Транспортная доступность 30-40 мин. |
| 3 | Дом культуры |  | 1 объект на 100 000 человек | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  | Концертный зал |  | 1 объект на городской округ |  |
|  |  |  | 6-7 посадочных мест на 1 000 человек |  |
| 4 | Театр по видам искусств |  | 1 объект на 100-200 тыс. чел. | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  |  |  | 6-7 посадочных мест на 1 000 человек |  |
| 5 | Библиотеки: | Общедоступная библиотека | 1 объект на 20 000 чел | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  |  |  | 4 500 единиц хранения фондов на 1 000 человек |  |
|  |  |  | 3 мест в читальных залах на 1 000 человек |  |
|  |  | Детская библиотека | 1 объект на 10 000 детей |  |
|  |  |  | 4 500 единиц хранения фондов на 1 000 детей |  |
|  |  |  | 3 места в читальных залах на 1 000 детей |  |
|  |  | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 2 объекта на город |  |
| 6 | Кинозал |  | 1 объект на 20 000 чел | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  |  |  | 25 мест на 1 000 чел. |  |
| 7 | Парк культуры и отдыха |  | 1 объект на 30 000 чел | Транспортная доступность 30-40 мин. |
|  |  |  | 70 чел/га |  |

| 7.2 | Расчётные показатели в области местного самоуправления |
| --- | --- |

Таблица 7.2.1 Расчётные показатели в области местного самоуправления

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здания, занимаемые органами местного самоуправления городского округа | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 30 мин. |
| 2 | Муниципальный архив* | Площадь хранения 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения | Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин. |
| 3 | Гаражи служебных автомобилей | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 30 мин. |

Примечание: 1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческим учреждениям и ее структурных подразделений.

| 7.3 | Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения |
| --- | --- |

Таблица 7.3.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюро похоронного обслуживания населения | 1 объект на городской округ | Не нормируется |
| 2 | Кладбища | Смешанного и традиционного захоронения- 0,24 га. на 1 000 жителей | Не нормируется |
|  |  | Урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 000 жителей |  |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.

| 7.4 | Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне |
| --- | --- |

Таблица 7.4.1 Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Убежища, укрытия | при одноярусном расположении нар - 0,6 кв.м; при двухъярусном расположении нар - 0,5 кв.м; при трехъярусном расположении нар - 0,4 кв.м площади пола помещений на 1-го укрываемого | Пешеходная доступность-500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России |

| 7.5 | Расчётные показатели в области в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| --- | --- |

Таблица 7.5.1 Расчётные показатели в области в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории ЧС природного и техногенного характера

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система оповещения населения при ЧС | 1 система на муниципальное образование | Не нормируется |
| 2 | Локальная система экстренного оповещения | 1 система на территорию с высоким риском возникновения пожара | Не нормируется |
| 3 | Объектная локальная система оповещения | 1 система на здание (комплекс) производственного и непроизводственного назначения | Не нормируется |

Таблица 7.5.2. Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Дополнительные требования |
| 1 | Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения | Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы водоснабжения | - противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом; - расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов; - системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 31.13330.2012 и свода правил СП 8.13130.2020. |
| 2 | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы | Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с п. 9.5 СП 8.13130.2020. | - к пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин; - водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; - объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020. |

Примечания: 1. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается;

2. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием* (*дороги с твердым покрытием - дороги с облегченным или переходным типом дорожной одежды по СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91).

3. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 2 настоящего примечания.

4. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами;

5. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.;

6. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральным планом Беловского городского округа.

Общие требования пожарной безопасности к городским округам по размещению подразделений пожарной охраны установлены главой 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

| 7.6 | Расчётные показатели в области охраны порядка |
| --- | --- |

Таблица 7.6.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение полиции | 1 объект на административный участок* | Не нормируется |

Примечание: * Количество и границы административных участков определяются территориальными органами МВД России.

| 7.7 | Расчётные показатели в области рекреации |
| --- | --- |

Таблица 7.7.1 Расчётные показатели в области рекреации

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санатории-профилактории | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 70-100м2 на одно место |  |
| 2 | Санаторные детские лагеря | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 200м2 на одно место |  |
| 3 | Дома отдыха (пансионаты) | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 120-130м2 на одно место |  |
| 4 | База отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 140-160м2 на одно место |  |
| 5 | Курортные гостиницы | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 65-75м2 на одно место |  |
| 6 | Детские лагеря | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 150-200м2 на одно место |  |
| 7 | Оздоровительные лагеря для старшеклассников | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 175-200м2 на одно место |  |
| 8 | Туристические гостиницы | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 50-75м2 на одно место |  |
| 9 | Туристические базы | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 65-80м2 на одно место |  |
| 10 | Мотели | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 75-100м2 на одно место |  |
| 11 | Кемпинги | По заданию на проектирование | Транспортная доступность 60 мин |
|  |  | размер земельного участка, 135-150м2 на одно место |  |

| 7.8 | Расчётные показатели в области жилищного строительства |
| --- | --- |

Таблица 7.8.1 Расчётные показатели в области жилищного строительства

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения | 18 кв.м./чел |
| 2 | Обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях | 35 кв.м./чел |
| 3 | Обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах | 30 кв.м./чел |
| 4 | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, м2 общей площади жилых помещений на человека | на семью из трех и более человек – 13 кв.м./чел |
|  |  | на семью из двух человек - 26 кв.м./чел |
|  |  | на одиноко проживающих граждан - 21кв.м./чел |

| 7.9 | Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания |
| --- | --- |

Таблица 7.9.1 Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

| № | Наименование вида объекта |  |  | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение связи |  |  | 1 объект на городской округ | размер ЗУ: 0,12 га | Транспортная доступность 30 мин. |
| 2 | Предприятия общественного питания |  |  | 40 мест на 1 000 чел. | размер ЗУ: 0,2 га на 50 мест | Транспортная доступность 30 мин. |
| 3 | Предприятия торговли: Стационарные торговые объекты, в т.ч. |  |  | 477 кв.м. на 1000 чел. | размер ЗУ: 0,08 га на 100м2 торговой площади | Транспортная доступность 30 мин. |
|  | 3.1 | По продаже продовольственных товаров |  | 158 кв.м. на 1000 чел. |  |  |
|  | 3.2 | По продаже непродовольственных товаров |  | 319 кв.м. на 1000 чел. |  |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания |  |  | 9 рабочих мест на 1 000 чел. | размер ЗУ: 0,1-0,2 га на 10-50 рабочих мест | Транспортная доступность 30 мин. |
| 5 | Химчистки |  |  | 11,4 кг вещей в смену на 1 000 чел. |  | Транспортная доступность 30 мин. |
|  | 5.1 |  | Самообслуживания | 4 кг вещей в смену на 1 000 чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | 5.2 |  | Фабрики-химчистки | 7,4 кг вещей в смену на 1 000 чел. | 0,5-1,0 га на объект |  |
| 6 | Прачечные |  |  | 120 кг вещей в смену на 1 000 чел. |  | Транспортная доступность 30 мин. |
|  | 5.1 |  | Самообслуживания | 10 кг вещей в смену на 1 000 чел. | 0,1-0,2 га на объект | Транспортная доступность 30 мин. |
|  | 5.2 |  | Фабрики-прачечные | 110 кг вещей в смену на 1 000 чел. | 0,5-1,0 га на объект | Транспортная доступность 30 мин. |
| 7 | Рыночные комплексы |  |  | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 14м2 при торговой площади до 600 м2. | Транспортная доступность 30 мин. |

| 8 | Расчетные показатели в области благоустройства территории |
| --- | --- |

Таблица 8.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

| № | Наименование вида объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пляж | 8 кв.м. на посетителя | Транспортная доступность 30 мин. |
| 2 | Озелененные территории общего пользования | 10 м2 / на чел.* | Не нормируется |
| 3 | Лесопарки | не более 10 чел. / га | Транспортная доступность 30 мин. |
| 4 | Леса | не более 1-3 чел. / га, | Транспортная доступность 30 мин. |
| 5 | Питомники древесных и кустарниковых растений | 3-5 м2 / на чел. | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | Площадь 80 га |  |
| 6 | Цветочно-оранжерейные хозяйства | 0,4 м2 / на чел. | Транспортная доступность 30 мин. |
|  |  | Площадь 80 га |  |
| 7 | Сквер | Площадь 0,5 га** | Пешеходная доступность 15 мин. |
| 8 | Площадки общего пользования различного назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон | не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны | Пешеходная доступность в жилой застройке 500 м |

Примечания:

* В малых городах расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

** Для условий реконструкции - не менее 0,1 га.

1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

2. При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Таблица 8.2. Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства

| № | Площадки | Удельные размеры площадок, м2/чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2,0 |
| 4 | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 |
| 5 | Для дворового озеленения | 2,0 |

Примечания: Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Беловский городской округ установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий муниципального образования Беловский городской округ, на основании параметров и условий социально-экономического развития городского округа, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории городского округа, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального образования Беловский городской округ.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ представлены в Таблице I.

Таблица I. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП муниципального образования Беловский городской округ

| № п.п | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение) |  |  |
| 1.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1. Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр). 2. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с Инструкциями по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (утв. Министерством топлива и энергетики РФ 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94). |
| 1.2 | Объекты, газоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1. Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32). 2. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с: -пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 1.3 | Объекты теплоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27 Таблица 12.4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| 1.4 | Объекты водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14). Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений установлены в соответствии с п. 12.4. СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| 1.5 | Объекты водоотведения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 26.06.2019) равным водопотреблению. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред); Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл. 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 2 | Объекты местного значения в области транспорта |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения, велосипедные дорожки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| 2.2 | Обеспеченность населения машино-местами | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, при-строенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 2.3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр); Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р. |
| 2.4 | Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 2.5 | АЗС | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Пункт 11.41 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 3.2 | В области физической культуры и массового спорта |  |  |
| 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | Плоскостные спортивные сооружения Спортивные залы Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатели ЕПС Приняты в соответствии с Табл. 4.1 и 4.2 СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы, утвержденным Приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта от 09.02 2005 N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23.06.2004 N 11 |
|  |  | Показатель единовременной пропускной способности | 1. Показатели ЕПС приняты в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244). 2. Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; 3. Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); 4. Перечень объектов установлен в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" для населения с численностью свыше 30 000 человек. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 3.2.4 | Бассейн общего пользования | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | п. 10.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1. Согласно данных Администрация Беловского городского округа в дошкольных образовательных организациях количество мест 6058. Также ведутся работы по строительству учреждения на 180 мест. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями на 1000 детей в возрасте 0-7 лет составляет: 6238 / 10 158 (численность детей в возрасте 0-7лет) Х 100 = 61 место на 100 детей в возрасте 0-7 лет. В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, указанное Министерством образования РФ, - 65 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет. 2. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном п.10.4 табл. 10.1 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), а также с учетом Приложения к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией – индивидуальной и блокированной застройки - 500 м; для многоквартирной застройки - 300 м. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1. Согласно данных Администрация Беловского городского округа в общеобразовательных организациях количество мест 18 970. Также планируется строительство школы на 1100 мест. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями на 1000 детей в возрасте 7-18 лет составляет: 20 070 / 20 145 (численность детей в возрасте 7-18 лет) Х 100 = 99,6 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет. В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в общеобразовательных учреждениях 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет для городской местности. С учетом текущей обеспеченности показатель составит 100 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет. 2. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией – индивидуальной и блокированной застройки - 750 м; для многоквартирной застройки - 500 м. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных Администрация Беловского городского округа на программах дополнительного образования в расчете мест 13 178. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями на 1000 детей в возрасте 5-18 лет составляет: 13 178 / 22 572 (численность детей в возрасте 5-18лет) Х 100 = 58 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет. Принимается в соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 N АК-15/02вн) на уровне 75 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - 30 мин. |
| 5 | Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов |  |  |
| 5.1 5.2 | Полигон захоронения ТКО Вывоз бытового мусора | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016, площадь полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га. |
| 5.3 | Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016, площадь земельного участка на 1000 т коммунальных отходов, составляет 0,05 га. |
| 5.4 | Площадки для установки контейнеров | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принимается в соответствии с п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 14.02.22), утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 28.01.21. |
| 6 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального образования Беловский городской округ |  |  |
| 6.1 | В области культуры и искусства |  |  |
| 6.1.1 | Краеведческий музей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на городской округ независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.2 | Тематический музей | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на городской округ независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.3 | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект/коллектив на городской округ для населения от 100 до 500 тыс. чел. с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.4 | Дом культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании таб. 6 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на 25 тыс. чел. с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.5 | Концертный зал | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данным Администрации беловского городского округа количество посадочных мест составляет 2710 мест. Текущая обеспеченность местами в домах культуры на 1000 человек составляет: 2 710 / 125 053 (численность населения) Х 100 = 2 посадочных места на 1000 жителей. В соответствии с Приложением и табл. 4 к Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 2.08.2017 г. № Р-965, показатель обеспеченностями местами для городских округов с населением 30000-49999 составляет 1 объект на 100 тыс. человек и 6-7 посадочных мест на 1000 человек. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.6 | Театр по видам искусств | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании таб. 3 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на 100-200 тыс. чел. и 6-7 посадочных мест на 1000 человек для населения 10000-149000 чел.. с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.7 | Общедоступная библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | 1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 139 108 единиц хранения или в перерасчете: (139 108 / 125 053 (численность населения)) х 1 000 = 1,12 тыс. единиц хранения на 1000 чел. 2. Общее количество мест в читальных залах составляет 133 мест, или в пересчете: (133 / 125 053) х 1 000 = 1,1 читательских места на 1 000 жителей. Показатели ниже нормативных. Установлены на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на 20 тыс. чел. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения,2-3 читательских мест на 1 000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30-40 мин. |
| 6.1.8 | Детская библиотека | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | 1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 81 589 единиц хранения или в перерасчете: (81 589 / 22 572 (численность детей от 5 до 18 лет)) х 1 000 = 3,6 тыс. единиц хранения на 1000 чел. 2. Общее количество мест в читальных залах составляет 62 места, или в пересчете: (62 / 22 572) х 1 000 = 2,7 читательских места на 1 000 жителей. Показатели ниже нормативных. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 детская библиотека на 10 000 детей с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.9 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 точка независимо от количества населения с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.1.10 | Кинозал | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-96, минимальный уровень обеспеченности кинозалами для городского округа 1 объект на 20 тыс. жителей. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на 1 000 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 15-30 мин. |
| 6.1.11 | Парк культуры и отдыха | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен на основании табл. 7 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на 30 000 чел. с транспортной доступностью 30-40 мин. |
| 6.2 | Область местного самоуправления. |  |  |
| 6.2.1 | Здания, занимаемые органами местного самоуправления городского округа, Служебные гаражи | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии с В соответствии с СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* - по заданию на проектирование. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 30 мин, в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом территориальных особенностей расселения городского округа. |
| 6.2.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с п. 6.9 табл. 7 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27.12.2010 N 782 и введен в действие с 20.05.2011, 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне 15 мин от административных объектов, в соответствии с СП 44.13330.2011. |
| 6.3. | В области ритуального обслуживания населения |  |  |
| 6.3.1 | Кладбища традиционного захоронения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями - Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| 6.4 | Область организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне |  |  |
| 6.4.1 | Убежища, укрытия | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» |
| 6.5 | Область организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |
| 6.5.1 | Объекты гражданской обороны (средства оповещения) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен с учетом требований Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». |
| 6.5.2 | Объекты противопожарного водоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». |
| 6.6 | В области охраны порядка |  |  |
| 6.6.1 | Отделение полиции | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) |
| 6.7 | В области рекреации |  |  |
| 6.7.1 | Санатории-профилактории и т.д. | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями - Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| 6.8 | В области жилищного строительства |  |  |
| 6.8.1 | Минимальная обеспеченность жилой площадью | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят в соответствии со Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года, а также в соответствии с Постановлением Администрации Беловского городского округа от 23.04.13 № 93-п «Об установлении учетной нормы площади жилых помещений для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма» |
| 6.9 | В области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| 6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.9.4 | Отделение связи Предприятия общественного питания Предприятия торговли Предприятия бытового обслуживания | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлен в соответствии с требованиями Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения городского округа на уровне 30 мин. |
| 7 | В области благоустройства территории |  |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 | Пляж; Озелененные территории общего пользования; Лесопарки; Леса; Питомники; Цветочно-оранжерейные хозяйства; Сквер | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | п.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016, территориальных особенностей расселения городского округа. |
| 7.2 | Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с Письмом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры |

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки муниципального образования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории муниципального образования Беловский городской округ, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Беловский городской округ являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории муниципального образования Беловский городской округ объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт; образование; здравоохранение; обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа.

## Приложение 1. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. При планировке и застройке территории Беловского городского округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии 
со СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию 
с территориальными органами социальной защиты населения.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями 
и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов общественного пассажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения 
по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена 
на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей 
и остановок городского транспорта общего пользования;

- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов(автостанций), рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц 
на лифтовых площадках, а также при входах в наземные переходы улиц, дорог и магистралей.

5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять 
по реальной и прогнозируемой потребности в муниципальном районе.

6. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов 
и престарелых, проживающих в здании.

7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц 
в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями 
и остановками общественного транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках 
и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах.

11. Продольный и поперечный уклоны пешеходных путей при пересечении с проезжей частью улицы (или дороги) не должны превышать 30‰ (1:33).

12. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50‰) или обустраивают пандусами бордюрными согласно. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов 
и маломобильных групп населения, надземные переходы следует оборудовать пандусами 
и подъемными устройствами.

14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки 
с вращающимися полотнами, а также турникеты.

15. Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20‰.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.

16. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

17. На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств (с габаритами по 5.2.4) инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом, при числе мест от общего числа:

| - до 100 включительно - 5%, но не менее одного места; - от 101 до 200 включительно - 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - от 201 до 500 включительно - 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 501 и более -14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

18. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).