Общество с ограниченной ответственностью

«Кемеровский Областной Кадастровый Центр»

г. Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров 50   тел. (3842) 44-24-01,44-24-00 факс. (3842) 44-24-07

www.kemkad.ru e-mail: kokc@kemkad.ru

Запись в реестре членов саморегулируемой организации

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

от 14.11.2017 г № 149

ЗАКАЗЧИК:                                                              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:

Муниципальное бюджетное учреждение              №03-АПБ от 22.12.2025

«Архитектурно-планировочное бюро»

г. Белово

Внесение изменений в

Проект межевания территории

в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009

ул. Октябрьская – ул. Юбилейная – ул. Советская и пер. Толстого

Шифр: 03-АПБ/26-ПМТ

Кемерово – 2026

Общество с ограниченной ответственностью

«Кемеровский Областной Кадастровый Центр»

г. Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров 50   тел. (3842) 44-24-01,44-24-00 факс. (3842) 44-24-07

www.kemkad.ru e-mail: kokc@kemkad.ru

Запись в реестре членов саморегулируемой организации

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

от 14.11.2017 г № 149

ЗАКАЗЧИК:                                                              МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:

Муниципальное бюджетное учреждение              №03-АПБ от 22.12.2025

«Архитектурно-планировочное бюро»

г. Белово

Основная часть проекта межевания территории

ШИФР: 03-АПБ/26-ПМТ

| Генеральный директор |  | А.В. Артёмов |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый инженер |  | Н.Н. Васильева |

Кемерово – 2026

Состав проекта:

| № | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта межевания территории |  |
| 1 | Текстовая часть проекта межевания |  |
| 2 | Графическая часть проекта межевания |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |
| 1 | Графическая часть |  |
|  | Инженерные изыскания |  |
|  | Приложение документов |  |

Содержание

| № п/п | Состав разделов проекта планировки территории | Номера листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная часть проекта межевания территории: |  |  |
| Текстовая часть проекта межевания |  |  |
| Общее положение |  |  |
| 1. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования | 9 |
| 2. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 11 |
| 3. | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом | 12 |
| 4. | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | 12 |
| 5. | Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон | 13 |
| 6. | Красная линия | 13 |
| Чертеж проекта межевания территории |  |  |
| 7. | Графическая часть | 15,16 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 8. | Границы существующих земельных участков | 18,19 |
| 9. | Граница зон с особыми условиями использования территорий | 18,19 |
| 10. | Местоположение существующих объектов капитального строительства | 18,19 |
| 11. | Граница особо охраняемых природных территорий | 18,19 |
| 12. | Граница территорий объектов культурного наследия | 18,19 |
| 13. | Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов | 18,19 |
| Инженерные изыскания |  |  |
| Приложение документов |  |  |

Общее положение

Основные положения о проекте межевания территории изложены в ст. 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительного проектирования Кемеровской области-Кузбасс.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных  элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

-определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

-установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания разрабатывается для внесения изменений в проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная –         ул. Советская и пер. Толстого (постановление Администрации Беловского городского округа №13-п от 10.01.2024г.). С целью образования земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 42:21:0108009:50, 42:21:0108009:1024, 42:21:0108009:1025, 42:21:0108009:951, 42:21:0108009:64, 42:21:0108009:67, 42:21:0108009:886, 42:21:0108009:68, 42:21:0108009:13, 42:21:0108009:57, 42:21:0108009:58, 42:21:0108009:61, 42:21:0108009:905 (с целью изъятия земельных участков под существующими объектами недвижимости (гаражами) для муниципальных нужд под строительство здания образования и просвещения (Дворец творчества детей и молодежи), в данном Проекте межевания территории, в соответствии с требованиями действующего законодательства, с последующим внесением в ЕГРН земельного участка под строительство здания образования и просвещения (Дворец творчества детей и молодежи).

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих нормативно-правовых документов:

-градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-земельный кодекс РФ от25.10.2001г. No136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  недвижимости»  от 13.07.2015 No218-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-"Федеральный закон о кадастровой деятельности "от 24.07.2007 221-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков";

-Генеральным планом Беловского городского округа Кемеровской области (решение Совета народных депутатов Беловского городского округ от 23.12.2025г. №34/145-н);

-Правила землепользования и застройки города Белово Кемеровской области (решение Совета народных депутатов Беловского городского округ от 23.12.2025г. №34/146-н);

- Нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области (постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 14.10.2009г. №406);

Исходные данные:

- контракт на разработку проектной документации;

- Проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная – ул. Советская и пер. Толстого (постановление Администрации Беловского городского округа №13-п от 10.01.2024г.).

- Выписки из ЕГРН и КПТ;

- Цифровых топографических карт, цифровых топографических планов необходимого масштаба.

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

Основанием для разработки проекта межевания территории является контракт №03-АПБ от 22.12.2025.

Проектом межевания территории предусматривается:

Образование земельного участка путем объединения земель (смотреть табл.1);

Категория земель – земли населенных пунктов.

Образуемый земельный участок расположен в кадастровом квартале 42:21:0108009 на территории  города Беловского городского округа, г. Белово.

Территория застроена, под проектирование и строительство здания дворца творчества расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 42:21:0108009:50. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Образование и просвещение (размещение МБОУ ДО "Дворец творчества детей молодежи имени Добробабиной А.П." г. Белово Кемеровской области), с целью изъятия земельных участков под существующими объектами недвижимости (гаражами) 42:21:0108009:1024, 42:21:0108009:1025, 42:21:0108009:951, 42:21:0108009:64, 42:21:0108009:67, 42:21:0108009:886, 42:21:0108009:68, 42:21:0108009:13, 42:21:0108009:57, 42:21:0108009:58, 42:21:0108009:61, 42:21:0108009:905 (для муниципальных нужд под строительство здания образования и просвещения (Дворец творчества детей и молодежи).

Согласно генеральному плану и карте градостроительного зонирования города Белово, в границах территории проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная – ул. Советская и пер. Толстого, образуемый земельный участок расположен в территориальной зоне: Зона делового, общественного и коммерческого назначения О1-1 (42:00-7.583).

- Согласно Ст. 41. Градостроительные регламенты. Зоны общественного использования объектов капитального строительства. Ст. 42 Зона делового, общественного и коммерческого назначения О1-1,

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – О1-1:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Виды объектов, размещение которых соответствует виду разрешенного использования | Код вида * |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка | Минимальная площадь земельных участков, кв. м | Максимальная площадь земельных участков, кв. м | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.5.1 | 3200 | Не ограничивается | 60 |
| --- | --- | --- | --- |

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

В настоящем разделе текстовой части проекта межевания территории отражена информация об образуемом земельном участке, в том числе, о площади и способе образования, а также о видах и их разрешенного использования. Указанная информация представлена в таблице 1.

Виды разрешенного использования образуемого земельного участка определены в соответствии с Утвержденными правилами землепользования и застройки города Белово Кемеровской области (решение Совета народных депутатов Беловского городского округ от 23.12.2025г. №34/146-н);

Категория земель – земли населенных пунктов.

Доступ к образуемому земельному участку осуществляется с земель общего пользования.

В соответствии со ст. 262 "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994 No51-ФЗ доступ к землям общего пользования образуемых земельных участков обеспечивается за счет земель общего пользования.

В соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований" формируемые земельные участки расположены на землях населенных пунктов.

Для определения координат точек земной поверхности и для установления границ земельного участка на местности использовался картометрический метод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости (МСК-42, зона 1).

| № по внесению изменений в проект межевания земельного участка | Условный номер ЗУ | Кадастровый номер ЗУ | Вид разрешенного использования | Вид разрешенного использования образуемого или уточняемого ЗУ в соответствии с проектом межевания территории | Территориальная зона | Площадь образуемого ЗУ, кв.м. | Местоположение образуемого ЗУ | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | :ЗУ1 | 42:21:0108009:50, 42:21:0108009:1024, 42:21:0108009:1025, 42:21:0108009:951, 42:21:0108009:64, 42:21:0108009:67, 42:21:0108009:886, 42:21:0108009:68, 42:21:0108009:13, 42:21:0108009:57, 42:21:0108009:58, 42:21:0108009:61, 42:21:0108009:905 | - Образование и просвещение (размещение МБОУ ДОД "Дворец творчества детей молодежи имени Добробабиной А.П." г. Белово Кемеровской области), -Под гараж, -Гаражи (индивидуальные и кооперативные) для хранения индивидуального автотранспорта, -Под гаражное строительство, -под индивидуальный гараж | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | О1-1 | 18041 | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, г. Белово, ул. Советская, 44 | образованием земельного участка путём объединения |

Таблица 1

Перечень координат поворотных точек образуемого земельного участка

| Условный номер образуемого земельного участка :ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 18041 кв.м. |  |  |
| № точек | Координаты |  |
|  | Х | У |
| 1 | 519485,29 | 1354163,85 |
| 2 | 519484,83 | 1354191,46 |
| 3 | 519484,00 | 1354212,44 |
| 4 | 519483,47 | 1354219,16 |
| 5 | 519481,63 | 1354266,64 |
| 6 | 519479,45 | 1354316,92 |
| 7 | 519460,84 | 1354316,31 |
| 8 | 519363,58 | 1354314,19 |
| 9 | 519366,82 | 1354160,10 |
| 1 | 519485,29 | 1354163,85 |
| 10 | 519455,39 | 1354169,49 |
| 11 | 519455,39 | 1354170,49 |
| 12 | 519454,39 | 1354170,49 |
| 13 | 519454,39 | 1354169,49 |
| 10 | 519455,39 | 1354169,49 |
| 14 | 519378,43 | 1354275,70 |
| 15 | 519378,43 | 1354276,70 |
| 16 | 519377,43 | 1354276,70 |
| 17 | 519377,43 | 1354275,70 |
| 14 | 519378,43 | 1354275,70 |

Система координат – МСК 42, зона 1

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с п.1 ст.262 Гражданского кодекса Российской Федерации образуемые земельные участки подлежат отнесение к территории общего пользования.

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес, Вид разрешенного использования (ВРИ), сведения из ЕГРН | Площадь земельного участка, кв.м., сведения из ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| 42:21:0108009:1024 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 3, строение № 5, ВРИ-Под гараж | 59 |
| 42:21:0108009:1025 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 3, строение № 4, ВРИ-Под гараж | 59 |
| 42:21:0108009:951 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 3, строение № 3, ВРИ-Под гараж | 58 |
| 42:21:0108009:64 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 3, строение № 2, ВРИ- Гаражи (индивидуальные и кооперативные) для хранения индивидуального автотранспорта | 57,13 |
| 42:21:0108009:67 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 3, строение № 1, ВРИ- Под гаражное строительство | 59,33 |
| 42:21:0108009:886 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр. № 1 «а», ВРИ- под индивидуальный гараж | 54 |
| 42:21:0108009:68 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, строение № 1, ВРИ- под индивидуальный гараж | 55,85 |
| 42:21:0108009:13 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр № 2, ВРИ-Под гараж | 56 |
| 42:21:0108009:57 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр № 3, ВРИ-Под гараж | 56 |
| 42:21:0108009:58 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр № 4, ВРИ-Под гараж | 58 |
| 42:21:0108009:61 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр № 5, ВРИ- Под индивидуальный гараж | 58,19 |
| 42:21:0108009:905 | Адрес: Кемеровская область, г. Белово, гаражный массив "ул. Советская", блок № 2, стр № 7, ВРИ- Под индивидуальный гараж | 57 |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков (см. Таблицу 1), в соответствии с Правила землепользования и застройки города Белово Кемеровской области (решение Совета народных депутатов Беловского городского округ от 23.12.2025г. №34/146-н).

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесничеств, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные характеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект  межевания,  содержащие  перечень  координат  характерных  точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее  в  отношении  указанной  территории был утвержден проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная –         ул. Советская и пер. Толстого (постановление Администрации Беловского городского округа №13-п от 10.01.2024г.), в данной редакции по внесению изменений в проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная –         ул. Советская и пер. Толстого, предоставлен перечень координат характерных точек этих границ в системе координат.

Перечень координат характерных точек границ проектирования

| № точек | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| 1 | 519619.31 | 1354331.15 |
| 2 | 519224.85 | 1354322.47 |
| 3 | 519230.31 | 1354048.18 |
| 4 | 519618.70 | 1354059.63 |
| 5 | 520017.69 | 1354071.03 |
| 6 | 520018.28 | 1354335.72 |
| 1 | 519619.31 | 1354331.15 |

Система координат – МСК 42, зона 1

6. Красная линия.

Красные  линии  представляют  собой  границы,  отделяющие  территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.   Соблюдение красных линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Проектом межевания территории внесены изменений в красные линии.

Перечень координат поворотных точек красной линии

| № точек | Координаты (существующие) |  | Координаты (устанавливаемая) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У | Х | У |

| 1 | 520009,66 | 1354080,28 | 520009,66 | 1354080,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 520009,56 | 1354145,90 | 520009,56 | 1354145,90 |
| 3 | 520009,31 | 1354303,64 | 520009,31 | 1354303,64 |
| 4 | 520009,27 | 1354325,18 | 520009,27 | 1354325,18 |
| 5 | 519629,84 | 1354321,91 | 519629,84 | 1354321,91 |
| 6 | 519629,68 | 1354287,57 | 519629,68 | 1354287,57 |
| 7 | 519630,01 | 1354248,25 | 519630,01 | 1354248,25 |
| 8 | 519631,71 | 1354147,34 | 519631,71 | 1354147,34 |
| 9 | 519633,01 | 1354100,44 | 519633,01 | 1354100,44 |
| 10 | 519633,65 | 1354070,83 | 519633,65 | 1354070,83 |
| 11 | 519719,26 | 1354074,29 | 519719,26 | 1354074,29 |
| 12 | 519719,27 | 1354073,31 | 519719,27 | 1354073,31 |
| 1 | 520009,66 | 1354080,28 | 520009,66 | 1354080,28 |
| 13 | 519614,18 | 1354070,09 | 519614,18 | 1354070,09 |
| 14 | 519608,18 | 1354206,89 | 519608,18 | 1354206,89 |
| 15 | 519607,14 | 1354206,89 | 519607,14 | 1354206,89 |
| 16 | 519606,99 | 1354241,36 | 519606,99 | 1354241,36 |
| 17 | 519606,52 | 1354276,70 | 519606,52 | 1354276,70 |
| 18 | 519609,18 | 1354285,42 | 519609,18 | 1354285,42 |
| 19 | 519608,70 | 1354315,85 | 519608,70 | 1354315,85 |
| 20 | 519507,65 | 1354313,86 | 519507,65 | 1354313,86 |
| 21 | 519486,12 | 1354313,30 | 519486,12 | 1354313,30 |
| 22 | 519479,60 | 1354313,40 | 519479,61 | 1354313,40 |
| 23 | 519479,48 | 1354316,24 | 519479,48 | 1354316,24 |
| 24 |  |  | 519460,84 | 1354316,31 |
| 25 | 519363,58 | 1354314,28 | 519363,58 | 1354314,28 |
| 26 | 519363,65 | 1354311,00 | 519363,65 | 1354311,00 |
| 27 | 519341,77 | 1354310,03 | 519341,77 | 1354310,03 |
| 28 | 519336,32 | 1354310,16 | 519336,32 | 1354310,16 |
| 29 | 519335,33 | 1354310,18 | 519335,33 | 1354310,18 |
| 30 | 519270,44 | 1354308,00 | 519270,44 | 1354308,00 |
| 31 | 519235,68 | 1354306,88 | 519235,68 | 1354306,88 |
| 32 | 519239,74 | 1354063,15 | 519239,74 | 1354063,15 |
| 33 | 519261,73 | 1354063,62 | 519261,73 | 1354063,62 |
| 34 | 519379,87 | 1354065,83 | 519379,87 | 1354065,83 |
| 35 | 519422,03 | 1354066,46 | 519422,03 | 1354066,46 |
| 36 | 519421,96 | 1354068,84 | 519421,96 | 1354068,84 |
| 13 | 519614,18 | 1354070,09 | 519614,18 | 1354070,09 |

Система координат: МСК-42, зона1

7. Графическая часть.

Графическая часть Проекта по внесению изменений в проект межевания территории в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009 ул. Октябрьская – ул. Юбилейная – ул. Советская и пер. Толстого, представлена в виде чертежа, выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

На чертежах межевания территории, отображено:

- красные линии; границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

- границы публичных сервитутов (В проекте межевания территории отсутствуют границы устанавливаемых публичных сервитутов);

- Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений

На чертеже Проекта межевания территории не отображены существующие и планируемые элементы планировочной структуры, в связи с тем, что выше указанные элементы отсутствуют.

Общество с ограниченной ответственностью

«Кемеровский Областной Кадастровый Центр»

г. Кемерово

650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров 50   тел. (3842) 44-24-01,44-24-00 факс. (3842) 44-24-07

www.kemkad.ru e-mail: kokc@kemkad.ru

Запись в реестре членов саморегулируемой организации

«Ассоциация проектировщиков Кузбасса»

от 14.11.2017 г № 149

ЗАКАЗЧИК:                                                                 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ:

Муниципальное бюджетное учреждение                 №03-АПБ от 22.12.2025

«Архитектурно-планировочное бюро»

г. Белово

Внесение изменений в

Проект межевания территории

в кадастровых кварталах 42:21:0108008, 42:21:0108009

ул. Октябрьская – ул. Юбилейная – ул. Советская и пер. Толстого

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Шифр: 03-АПБ/26-ПМТ

| Генеральный директор |  | А.В. Артёмов |
| --- | --- | --- |
| Кадастровый инженер |  | Н.Н. Васильева |

Кемерово – 2026

Материалы по обоснованию проекту межевания территории.

8. Границы существующих земельных участков

Границы существующих земельных участков приведены на чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории.

9. Граница зон с особыми условиями использования территорий

Границы зон с особыми условиями использования территорий приведены на чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории.

10. Местоположение существующих объектов капитального строительства

Существующие объекты капитального строительства, учтенные в ЕГРН, приведены на чертеже материалов по обоснованию проекта межевания территории.

11. Граница особо охраняемых природных территорий

Граница особо охраняемых природных территорий, отсутствует.

12. Границы территорий объектов культурного наследия

Граница территорий объектов культурного наследия, отсутствует.

13. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей летотаксационных выделов.

Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей летотаксационных выделов, отсутствует.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:

- Муниципальный контракт №03-АПБ от 22.12.2025

- Письмо Комитета по охране объектов культурного наследия Кузбасса № 9-1/64 от 22.01.2026г.

- Письмо Администрации Беловского городского округа №77 от 26.01.2026

- Письмо Администрации Беловского городского округа №1/382-7 от 27.01.2026

- Письмо Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса №57 от 28.01.2026

- Инженерные изыскания 08-25пк-ИГДИ от 2025г.